| Приложение №1 к договору оказания услуг / Exhibit № 1 to service agreement №R-GB-22-0000 от/dated «______»___________20____ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ УСЛУГ / Description of services |  |  |
| 1.0 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. |  | 1.0 GENERAL PROVISIONS. |
| 1.1 Под авиационными услугами (далее – «услуги»), оказываемыми в рамках настоящего Договора, понимается деятельность Исполнителя, связанная с авиационным обеспечением объектов и линейной части нефтепроводной системы Компании. 1.2 За исключением случаев, в явной форме предусмотренных положениями настоящего Договора, Исполнитель использует в полном объеме адекватные и соответствующим образом квалифицированный, лицензированный и компетентный персонал, а также воздушные суда, рабочие помещения, инструменты, оборудование, запасные части и расходные материалы, услуги, техническое обслуживание, средства проведения испытаний, хранения и складирования, отчетности и обеспечения безопасности, а также каждую и любую статью расходов, необходимую для оказания профессиональных, безопасных, надежных и эффективных услуг. - В целях оказания услуг Исполнитель обязуется обеспечить базировку одного отвечающего требованиям данного Договора вертолета _______в основном аэропорту города Астрахань. Исполнитель использует данное воздушное судно для выполнения полетов между указанными местами базировки и другими пунктами вдоль трубопровода по запросу Компании. Исходя из задач эксплуатации трубопровода, Компания может письменно запросить Исполнителя увеличить количество воздушных судов. 1.4 Исполнитель должен будет принять все издержки и ответственность за выполнение всех операций и действий, а также поставку оборудования, воздушного судна, материалов и персонала, предусмотренных в данном Договоре, необходимых для выполнения следующих функций: - Воздушное патрулирование трубопровода; - Авиаперевозки персонала; - Обеспечение срочного реагирования в случае аварийной ситуации. |  | 1.1 The aviation services (hereinafter, the “services”) to be provided hereunder shall mean Contractor’s activity related to aviation support of the facilities and linepipe of Company’s crude oil pipeline system. 1.2 Except as expressly provided elsewhere in this Agreement, Contractor shall use all adequate and appropriately qualified, licensed and competent labor, as well as aircraft, facilities, tools, equipment, installed and consumable materials, services, maintenance, testing, storage and warehousing, reporting and safety and each and every item of expense necessary to provide professional, safe, reliable and efficient services. 1.3 For the purpose of services provision Contractor undertakes to provide having a __________ helicopter meeting the specifications set out in the Agreement based in the Astrakhan airport. Contractor shall use the said aircraft for conducting flights between the aforesaid deployment locations and other sites along the pipeline as requested by Company. Based on the pipeline operation objectives Company may ask Contractor in writing to increase the number of the aircraft. 1.4 Contractor shall bear all costs and responsibility for performance of all operations and delivery of equipment, aircraft, materials and personnel as provided for herein required for performance of the following functions: - Pipeline aerial surveillance; - Air transportation of Company’s personnel; - Support to urgent response work in the events of emergency. |
| - 2.0 ВОЗДУШНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА |  | - 2.0 PIPELINE AERIAL SURVEILLANCE |
| 2.1 Зона ответственности Исполнителя. Исполнитель обязуется осуществлять периодическое воздушное патрулирование охраняемой зоны трубопровода по заявкам Компании на участке от государственной границы Российской Федерации и Республики Казахстан до административной границы между Республикой Калмыкия и Ставропольского Края на вертолете, с гарантией соблюдения требований Компании, изложенных в пункте 4.7.3 статьи 4.7 раздела 4 «Руководства по использованию авиации КТК» (Приложение №10 к Договору). Исполнитель обязуется совершать посадки с подбором вдоль зоны ответственности, а также выполнять иные заявки на полет Компании. |  | - 2.1 Contractor Responsibility Area. - Contractor undertakes to carry out periodic aerial surveillance of the pipeline exclusion zone as requested by Company at the segment from the state border of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan to the administrative border between the Republic of Kalmykia and the Stavropol Krai with helicopter guaranteeing compliance with the COMPANY’s requirements as set forth in Section 4, Clause 4.7, Para 4.7.3 of the CPC Aviation Operation Guide (Exhibit No.10 hereto). - Contractor shall make landings on unprepared sites along the zone of responsibility as well as accommodate other Company’s flight request. |
| 2.2 Цель и задачи воздушного патрулирования. Целью воздушного патрулирования трубопровода является своевременное обнаружение нарушений охранной зоны трубопровода Компании и возможных аварий. Основными задачами воздушного патрулирования являются: - периодический облет трассы трубопровода с целью выявления возможных утечек и несанкционированного доступа третьих лиц к объектам магистрального трубопровода Компании; - доставка персонала аварийно-восстановительных служб и оборудования для устранения аварий и повреждений трубопровода. |  | 2.2 Aerial surveillance Objective and Tasks. The objective of pipeline aerial surveillance consists in prompt detection of violations of Company’s pipeline exclusion zone and possible accidents. The key tasks of aerial surveillance include: - recurring roundup flight of the pipeline route with the purpose of detecting possible leaks and unauthorized access of third parties to the Facilities of Company’s crude oil pipeline; - delivery of emergency personnel and equipment to eliminate accidents and pipeline damages. |
| 2.3 Охранная зона трубопровода. - Охранная зона трубопровода – это участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны, участок земли, ограниченный замкнутой линией, отстоящей на 100 метров во все стороны от границ территорий Сооружений (Насосных станций, Хранилищ и т.п.), а также участок водного пространства от водной поверхности до дна, заключенный между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток водных переходов на 100 метров с каждой стороны. |  | 2.3 Pipeline Exclusion Zone. Pipeline exclusion zone is a land plot confined by conventional lines 25 meters away from the pipeline axis on each side, a land plot confined by the closed line 100 meters away extensively from the borders of Facilities (Pump Stations, Storage Tanks, etc.) territories, as well as a water area section from the water surface to the bottom confined between parallel planes 100 meters away from the axis of the farthest water crossing lines on each side. |
| 2.4 Целью осмотра охранной зоны трубопровода является: - выявление утечки нефти по выходу ее на поверхность земли или водоема; - выявление и предотвращение в охранной зоне разбивки садов, расположения полевых станов, скирд соломы и сена, устройства загонов для скота, возведения различных зданий и сооружений, производства всякого рода горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировки грунта, производства геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательских работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов), сооружения проездов и переездов через трассу трубопровода, устройства стоянок автомобильного транспорта, тракторов и механизмов без соответствующих согласованных с Компанией и оформленных в установленном порядке проектов; - выявление повреждений земляного покрова, размывов и оголений трубопровода; - выявление роста оврагов и степени возникающей при этом угрозы для трубопровода; - выявление движения паводковых и ливневых вод, мест скопления и проникновения ее в траншею; - определение состояния километровых знаков, указателей, мест размещения и состояния отводов, пересечений, угловых поворотов на трубопроводе. |  | 2.4 The purpose of inspecting the trunk oil pipeline exclusion zone consists in: - detection of oil leak by oil pill on the land or water surface; - detection and prevention of laying out of gardens, camps, haystacks and strawstacks, arrangement of cattle-pens, erection of various buildings and constructions, execution of mining operations, civil works, installation and blasting operations, soil leveling, execution of geological surveys, prospecting, geodesic and other exploration works related to construction of wells, pits and soil testing (except for soil samples), construction of access roads and crossings of oil pipeline route, construction of parking lots for motor vehicle, tractors and mechanisms within the exclusion zone without designs appropriately endorsed by Company and legalized in due course; - detection of soil cover damages, erosion and oil pipeline exposure; - detection of gully spreading and the degree of threat to the oil pipeline; - detection of flood and rain water movements, its accumulation sites and penetration in the trench; - detection of the condition of distance marks, signs, placement and condition of pipe-bends, crossings, elbow swings of the pipeline. |
| # 2.5 Содержание воздушного патрулирования: При воздушном патрулировании линейной части трубопровода производится осмотр охранной зоны трубопровода, воздушных переходов, переходов через водные преграды, овраги, линейной запорной арматуры, защитных противопожарных сооружений, линий связи и электропередач, вдольтрассовых дорог, проездов, мостов, дамб через ручьи и овраги, переездов через трубопровод и других сооружений, находящихся в охранной зоне. |  | 2.5 Scope of Aerial Surveillance. During the aerial surveillance of trunk oil pipeline line section oil pipeline exclusion zone, aerial crossings, water crossings, gullies, line check valves, fire-protection facilities, communication and power lines, route roads, access roads, bridges, dams across streams and gullies, oil pipeline and other facility crossings located within the exclusion zone are inspected. |
| 2.5.1 При осмотре линейной запорной арматуры производится: - определение состояния арматуры в целом; - выявление следов замазученности вблизи задвижек и на них, свидетельствующих о негерметичности корпуса или сальниковых и фланцевых соединений; - определение общего состояния ограждения, исправности столбов и сетки. |  | 2.5.1 During the inspection of the line check valves: - check valve condition in general is to be determined; - oil traces around and on the valves are to be detected as evidence of faulty sealing of the body of sealing and flange unions; general condition of fencing, intactness of posts and wire mesh are to be determined. |
| 2.5.2 При осмотре переходов через водные преграды, овраги оценивается: - состояние береговых и пойменных участков переходов трубопровода через реки; - состояние исправности предупредительных знаков, плакатов, сигнальных устройств на переходах трубопровода через судоходные реки. |  | 2.5.2 During the inspection of water and gully crossings: - condition of waterside and flood-lands oil pipeline crossings across rivers is to be determined; - condition of intactness of warning signs, posters, attention devices on oil pipeline crossings across navigable waterways is to be determined. |
| 2.5.3 При осмотре воздушных переходов через водные преграды, овраги, ручьи определяется: - общее состояние переходов; - состояние береговых и промежуточных опор, мачт, тросов, вантов; - состояние берего-укрепительных сооружений и берегов в полосе переходов; - состояние мест выхода трубопровода из земли. |  | 2.5.3 During the inspection of aerial crossings of water barriers, gullies, streams: - general crossing condition is to be determined; - condition of bank and intermediate supports, towers, ropes, guy ropes is to be determined; - condition of bank-protecting structures and banks within the crossings is to be determined; - condition of pipeline exposure sites is to be determined. |
| 2.5.4 При осмотре защитных противопожарных сооружений определяется: - состояние земляных защитных валов, отводных канав, обвалований амбаров и водоперепускных устройств. |  | 2.5.4 During the inspection of fire-protection facilities: - condition of earth protection banks, branch ducts, sump banking-up and water circulators is to be determined. |
| 2.5.5 При осмотре линий электропередачи и связи определяется: - место порыва линий электропередачи, связи (при воздушном способе прокладки); - состояние изоляторов, столбов и стоек, трансформаторов на линиях электропередач, промежуточных усилительных станций на линиях связи. |  | 2.5.5 During the inspection of power and communication lines: - location of break of power and communication lines (in cased of overhead lines) is to be determined; - condition of insulators, posts, supports, transformers on power lines, intermediate extender amplifiers on communication lines is to be determined. |
| 2.5.6 При осмотре также определяется: - состояние вдольтрассовых дорог и проездов, мостов и земляных дамб через ручьи, овраги, переездов через трубопровод. |  | 2.5.6 Also during the inspection: - condition of route and access roads, bridges and earth dams across streams, gullies, crossings over the oil pipeline is to be determined. |
| 2.6 График патрулирования. Требуется, чтобы Исполнитель выполнял воздушное патрулирование на постоянной основе, согласно графику и отдельных Заявок на полёты, подаваемых Компанией в соответствии с порядком, изложенным в п.6.0 Приложения №3 к Договору. |  | 2.6 Surveillance schedule. # It is required that Contractor conduct aerial surveillance on a continuous basis in accordance with the schedule and separate Flight Requests submitted by Company in accordance with the procedure referred to in clause 6.0 of Exhibit No. 3 to the Agreement. |
| 2.7 Отклонения от графика. Отклонения от графика возможно лишь в случае, если, по информации метеослужб, погодные условия во время запланированного облета ниже минимально допустимого уровня установленного в Приложении №10 к Договору, или в случае должным образом оформленных ограничений по использованию воздушного пространства. В этом случае необходимо подавать письменный отчет с указанием даты и времени, когда из-за погодных условий запланированные облеты были отменены полностью или частично, а также копии официальных оправдательных документов. |  | 2.7 Deviations from the schedule. Deviations from the schedule are only possible if in accordance with the information from Weather Services the weather conditions during the time of the planned surveillance are below the minimal allowable level established in Exhibit No.10 to the Agreement; or in case of a duly issued limitation of airspace use. In this case written reports specifying the date and time when scheduled surveillance flights are canceled in whole or in part shall be filed with copies of official supporting documents attached. |
| 2.8 Наличие парка воздушных судов. 2.8.1 Вертолёт, который базируется в соответствии с п.1.3 настоящего Приложения №1 к Договору с целью выполнения функций, изложенных в п.1.4 настоящего Приложения №1 к Договору, является основным. 2.8.2 В случае если планируется прекращение использования по Договору основного воздушного судна по причине отправки на капитальный ремонт, списания либо прекращения срока аренды, Исполнитель обязан уведомить Компанию за 30 (тридцать) дней до даты данного прекращения. В случае если планируется прекращение использования по Договору основного воздушного судна по причине использования в других коммерческих целях, Исполнитель обязан уведомить Компанию за 90 (девяносто) дней до даты данного прекращения. 2.8.3 С тем, чтобы обеспечить непрерывность рабочего процесса на период простоя основного вертолёта для планового и внепланового техобслуживания на каждом из мест базировки, а также в случае прекращения использования основного вертолёта по причинам, указанным в п.2.8.2 настоящего Приложения №1 к Договору, Исполнитель должен обеспечить использование резервного вертолёта, отвечающего требованиям данного Договора. В этих целях Исполнитель не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней информирует Компанию о готовности предоставить резервный вертолёт взамен основного с указанием причины такой замены. Ежегодно, до 20 декабря текущего года, Исполнитель предоставляет Компании план на предстоящий календарный год технического обслуживания вертолётов, допущенных в качестве основного или резервного, с тем, чтобы Компания могла контролировать наличие резервного вертолета на период простоя основного. 2.8.4 Решение о допуске к использованию по Договору каждого конкретного воздушного судна в качестве основного, либо резервного, принимается по результатам аудита, проводимого представителем Компании либо уполномоченным лицом. |  | 2.8 Availability of aircraft fleet. 2.8.1 The helicopter having their home base as per clause 1.3 of this Exhibit #1 to the Agreement with the purpose of performing the functions specified in clause 1.4 of this Exhibit #1 to the Agreement shall be the main helicopter. 2.8.2 In the event that it is planned to discontinue the use of the main aircraft under the Agreement due to overhaul, disposal, or termination of lease thereof, Contractor shall notify Company accordingly 30 (thirty) days prior to the date of such discontinuation. In the event that it is planned to discontinue the use of the main aircraft under the Agreement due to use thereof for other commercial purposes, Contractor shall notify Company accordingly 90 (ninety) days prior to the date of such discontinuation. 2.8.3 Contractor shall have available a reserve helicopter compliant with the Agreement to the effect that continuity of the working process be ensured for the period when the main helicopter is idle for scheduled and unscheduled maintenance in each of the deployment locations as well as if the main helicopter’s use is discontinued for the reasons set out in clause 2.8.2 of this Exhibit #1 to the Agreement. For the above purposes Contractor shall notify Company of its readiness to provide a reserve helicopter in replacement of the main one with the reason for such replacement specified no later than 10 (ten) business days prior to such replacement. On an annual basis, prior to 20 December of a particular year, Contractor shall provide Company with the next calendar year’s maintenance plan for the helicopters admitted as the main or reserve ones so that Company may control availability of the reserve helicopter when the main helicopter is idle. 2.8.4 A decision to admit each particular aircraft for use as a main or reserve aircraft under the Agreement shall be taken based on the results of an audit to be performed by a Company’s representative or an authorized person. |
| 2.9 Ответственность Исполнителя. Исполнитель несет полную ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение всех обязательств по настоящему Договору путём возмещения убытков и уплаты неустойки в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель отвечает за обучение своих сотрудников согласно Руководству по использованию авиации Компании (Приложение №10 к Договору). |  | 2.9 Contractor responsibilities. Contractor shall be fully responsible for the non-fulfilment or undue fulfilment of all their obligations hereunder by refund or losses or payment of a forfeit in accordance herewith and the effective legislation of Russian Federation. Contractor will be responsible for training their staff to carry-out this work in accordance with Company’s “Aviation Operations Guide” (Exhibit #10 to the Agreement). |
| 2.10 Лётные наблюдатели Исполнителя. Для выполнения вышеуказанных задач воздушного патрулирования Исполнитель должен иметь в своем штате летных наблюдателей, предварительно прошедших подготовку на базе специальных учебных центров. Оплату труда вышеуказанных летных наблюдателей и их обучения осуществляет Исполнитель. |  | 2.10 Contractor’s observers. To perform the aforementioned aerial surveillance tasks, Contractor shall have air observers in its staff trained in special training centers. Contractor shall pay for the above air observers’ labor and training. |
| 2.11 Лётные наблюдатели Компании. Компания сохраняет за собой право выделять как минимум по одному своему представителю для участия в авиапатрулировании, если это потребуется для ознакомления с охраняемой зоной и контроля над проводимым облетом. |  | 2.11 Company’s observers. Company reserves the right to send at least one Company’s person on the surveillance flights as required to provide familiarization with the Exclusion Zone and assurance for the surveillance program. |
| 3.0 АВИАПЕРЕВОЗКИ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ. |  | 3.0 COMPANY’S PERSONNEL AIR TRANSPORTATION |
| 3.1 Термином «персонал Компании» обозначаются все сотрудники КТК, а также сотрудники других организаций, работающих в интересах Компании. 3.2 При необходимости Компания может потребовать от Исполнителя выполнять пассажирские рейсы для перевозки персонала Компании или/и обеспечить перевозку персонала Компании во время проведения воздушного патрулирования трубопровода. 3.3 Авиаперевозки персонала Компании осуществляются в соответствии с правилами, изложенными в Приложении №10 к Договору. Исполнитель обязан за свой счёт до начала оказания услуг обеспечить необходимые материалы и инструкции на борту воздушного судна, подготовить персонал в целях выполнения данных правил. 3.4 Когда осуществляется перевозка пассажиров, Исполнитель предоставляет и обеспечивает эксплуатацию временного терминала и зала ожидания, оборудованных для соответствующего исполнения всех административных функций, например, выполнение всех предполетных формальностей и координации соответствующего перемещения пассажирского груза/багажа в отношении всего персонала Компании и ее подрядчиков в аэропортах в течение срока действия Договора. 3.5 Компания может запрашивать Исполнителя перевозить пассажиров на его воздушных судах между аэропортами Анапы, Краснодара, Ставрополя, Элисты, Астрахани, Атырау и различными пунктами вдоль трубопровода. Основная цель заключается в поддержке операций Компании по перемещению персонала. |  | 3.1 Company’s personnel shall mean all CPC staff as well as third party personnel working for Company. 3.2 If necessary, Company may request Contractor to carry out Company’s personnel transportation flights or/and provide personnel transportation during pipeline aerial surveillance flights. 3.3 Air transportation of Company’s personnel shall be performed in accordance with the rules set out in Exhibit #10 to the Agreement. Contractor shall, at its own expense arrange for availability of the required materials and instructions on board the aircraft, training of personnel to comply with the above rules. 3.4 When passengers are carried Contractor shall supply and operate a temporary terminal office and waiting room equipped to adequately perform all administrative functions such as completing departure formalities and coordinating the appropriate movement of passenger cargo/luggage for all personnel of Company and its contractors at the airports during the term of the Agreement. 3.5 Contractor may be requested to carry the passengers by its aircraft between Anapa, Krasnodar, Stavropol, Elista, Astrakhan, Atyrau airports and the different sites along the pipeline. The object will be to support Company’s movement of personnel. |
| 4.0 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРОЧНОГО РЕАГИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ |  | 4.0 EMERGENCY RESPONSE |
| В случае возникновения чрезвычайной (аварийной) ситуации на нефтепроводе Компании должна быть предоставлена возможность внепланового вызова воздушного судна Исполнителя, как в дневное, так и в ночное время. Максимальное время реагирования на аварийные ситуации на трубопроводе не должно превышать 1 час в летнее время и 1,5 часа в зимнее время. Максимальное время реагирования – это максимальный промежуток времени между внеплановым вызовом со стороны Компании и вылетом воздушного судна в запрашиваемом направлении. |  | In the event of an emergency Company shall be given an opportunity of unscheduled call of Contractor aircraft both day and night. The maximum response time is 1 hour for summer period and 1,5 hour for winter period. The maximum response time is defined as: the maximum time between the Company emergency call out request and the aircraft departure to requested point. |
| 5.0 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ |  | 5.0 GENERAL REQUIREMENTS |
| 5.1 Подготовка к оказанию услуг. 5.1.1 До даты начала оказания услуг, указанной в п.2.1 Договора, Исполнитель обязан разместить воздушные суда, оборудование и персонал на эксплуатационной базе, указанной в пункте 1.3 Приложения №1 к Договору и в полном соответствии с требованиями данного Договора. Указанная процедура размещения должна будет включать: мобилизацию оборудования и персонала согласно пункту 7.2 настоящего Приложения №1 к Договору, гарантированное получение всех необходимых регистраций, разрешений и лицензий для эксплуатации на законных основаниях в стране оказания услуг, заключение необходимых субдоговоров, утверждение необходимых политик и процедур, обеспечение требований по страхованию, а также набор всего квалифицированного персонала Исполнителя, выплату всех импортных пошлин и прочих издержек, предусмотренных законодательством и выплачиваемых в отношении оборудования, эксплуатируемого в стране оказания услуг. 5.1.2 До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Компании на утверждение список персонала, подготовленного к оказанию услуг в соответствии с требованиями Приложения №7 к данному Договору. Любые изменения в списке персонала подлежат утверждению Компанией до начала работ данного персонала по настоящему Договору. Не допускается использование персонала Исполнителя, не соответствующего требованиям Приложения №7 к Договору. 5.1.3 Компания имеет право до начала оказания услуг по данному Договору произвести проверку готовности Исполнителя к оказанию услуг. Данная проверка будет включать в себя: проверку состояния и условий размещения воздушных судов, оборудования и персонала на эксплуатационной базе указанной в пункте 1.3 данного Приложения №1 к Договору; наличие процедур и заключение необходимых субдоговоров; а также проверку любой части рабочих помещений и оборудования Исполнителя, включая, помимо прочего, офисы, производственные мастерские, складские помещения и любые иные места, которые тем или иным образом связаны с оказанием услуг, на предмет их полноты соответствия требованиям данного Договора. В целях удовлетворения требований Компании Исполнитель до начала оказания услуг и за свой счет своевременно устраняет любые недостатки, заявленные Компанией с представлением убедительных доказательств. Компания может просить Исполнителя предоставить график с указанием конкретных сроков устранения выявленных недостатков. Компания имеет право провести повторную проверку, как указано выше. |  | 5. Service Provision Preparation. 5.1.1 Prior to the service provision commencement date as stated in clause 2.1 of the Agreement, Contractor shall deploy aircraft, equipment and personnel at the operational base as set out in clause 1.3 of Exhibit #1 to the Agreement in full compliance with the provisions of the Agreement. Such deployment procedure shall include: mobilization of equipment and personnel as per clause 7.2 of this Exhibit No.1 to the Agreement, guaranteed obtaining all the required registrations, permits and licenses to become legally operational in the country of operations, making the required subcontracts, approving the required policies and procedures, ensuring compliance with the insurance requirements and the recruitment of all of Contractor’s qualified personnel, payment of all import duties and other charges applicable by law and payable on equipment to be used in the country of operations. 5.1.2 Prior to services provision commencement Contractor shall submit to Company for approval a list of personnel trained to perform services as per Exhibit No.7 to the Agreement. Any changes in the list of personnel are subject to Company’s approval prior to work commencement by such personnel under the Agreement. It is not allowed to use Contractor’s personnel not compliant with Exhibit No.7 to the Agreement. 5.1.3 Company is entitled to audit Contractor’s readiness for services provision prior to services provision commencement under the Agreement. This audit will cover the condition and location of aircraft, equipment and personnel at the operational base specified in clause 1.3 of this Exhibit No.1 to the Agreement; availability of procedures and required subcontracts; any part of Contractor’s working premises and equipment including offices, workshops, warehouses and any other premises in any way related to services provision to check whether they are compliant with the Agreement. In order to satisfy Company’s requirements Contractor shall eliminate any faults found by Company at its own expense and in a timely manner with submission of solid evidence thereof prior to the services provision commencement. Company may request that Contractor submit the fault remediation schedule with target dates specified. Company is entitled to conduct the repeated audit as specified above. |
| 5.2 Исполнитель поддерживает все воздушные суда в надлежащем состоянии летной годности и без ограничения общего смысла вышеизложенного проводит периодическое техническое обслуживание с использованием полностью квалифицированного и соответствующим образом подготовленного персонала в соответствии с Приложением №7 к Договору. Все виды технического обслуживания выполняются в полном соответствии с действующими нормами, рекомендациями, приказами, правилами, методиками и иными требованиями авиационных властей Российской Федерации и производителей данного воздушного судна, его двигателей и прочего оборудования. |  | # 5.2 Contractor shall maintain all aircraft at the highest standard of airworthiness and shall, without restricting the generality of the foregoing, carry out regular maintenance performed by fully qualified and properly trained personnel in accordance with Exhibit No.7 to the Agreement. All types of maintenance shall be performed in conformity with all applicable rules, bulletins, orders, regulations, procedures and other requirements of the RF aviation authorities and of the manufacturers of the aircraft, its engines and other equipment. |
| 5.3 Исполнитель проводит инспекции воздушных судов в полном соответствии с графиком, предусмотренным или рекомендуемым авиационными властями Российской Федерации, любыми иными регулирующими органами, а также Компанией. |  | 5.3 Contractor shall carry out inspections of the aircraft as necessary or desirable together with all inspections required by aviation authorities of RF, any other regulatory bodies and by Company. |
| 5.4 В любое время Исполнитель предоставляет Компании или любой третьей инспекторской организации право доступа, полной проверки состояния и оценки качества технического обслуживания, проведенного в рамках выполнения работы, все связанные с проведением технического обслуживания регистрационные записи или документы, а также право на осуществление любых иных действий и получение доступа к любым иным регистрационным записям или документам, включая право на опрос тех сотрудников Исполнителя, которые выбираются Компанией. |  | 5.4 At all times Contractor shall provide Company or other third party inspection company with the right to access, fully inspect and assess the maintenance services performed hereunder and all records or documents related thereto and to take any other action and have access to any other records or documents including the right to interview and question the Contractor’s employees as Company determines necessary. |
| 5.5 Исполнитель использует опытный и квалифицированный авиационный экипаж для эксплуатации воздушных судов в соответствии с требованиями, изложенными в Приложением №7 к Договору. При этом гарантируется, что указанный авиационный экипаж: (I) специально подготовлен для эксплуатации данных воздушных судов, а также (II) обладает всеми необходимыми полномочиями и лицензиями, которые могут быть затребованы любым заинтересованным государственным органом, страховщиками или Компанией. |  | 5.5 Contractor shall use experienced and qualified aircrews per Exhibit No.7 to operate the aircrafts. Such aircrews are warranted: (i) to be specifically trained to operate the aircraft, and (ii) to hold and maintain all necessary authorities and licenses as may be required by any relevant government body, the insurers of the aircraft or by Company. |
| 5.6 Исполнитель всегда осуществляет эксплуатацию воздушных судов в соответствии с положениями всех действующих законов, распоряжений, норм, правил и указаний государственных органов, а также в соответствии с любыми ограничениями на выполнение работ, которые время от времени могут быть рекомендованы производителями воздушного судна, его двигателей и прочего оборудования. |  | 5.6 Contractor shall operate the aircrafts at all times in conformity with all the applicable laws, orders, rules, regulations and directions of governmental authorities, and in conformity with any limitations on performance which, from time to time, may be recommended by the manufacturers of the aircraft, its engines and other equipment. |
| 5.7 Исполнитель обеспечивает использование всех необходимых технических и вспомогательных средств в аэропортах, включая персонал для управления этими средствами. |  | 5.7 Contractor shall use all required maintenance and ground support facilities, including personnel at airports. |
| 5.8 Исполнитель организует получение и оплату всех разрешений и сборов на взлет и посадку в аэропортах. |  | 5.8 Contractor shall arrange and pay for all take off and landing permits and fees at airports. |
| 5.9 Исполнитель подает заявку на получение и получает все необходимые разрешения по всем планам полета. |  | 5.9 Contractor shall file and obtain any required approvals for all flight plans. |
| 5.10 Исполнитель оформляет и выплачивает все налоги, регистрационные и иные сборы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. |  | # 5.10 Contractor shall arrange and pay all taxes, permits and registration, as required by Russian law. |
| 5.11 Исполнитель осуществляет все страховое покрытие, предусмотренное в Приложении № 8 к Договору и по требованию предоставляет Компании страховые свидетельства. |  | 5.11 Contractor shall maintain all insurance coverage as set forth in Exhibit No.8 and supply Company with certificates of insurance as requested. |
| 5.12 Исполнитель осуществляет транспортировку всего своего персонала, воздушного судна, оборудования, материалов и иных аналогичных объектов в аэропорт и из аэропорта города Астрахани, Краснодара и/или других мест базирования Исполнителя. |  | # 5.12 Contractor shall transport all its own personnel, aircraft, equipment, materials and the like to and from Astrakhan, Krasnodar airport and/or other Contractor’s bases of operation. |
| 5.13 Исполнитель обеспечивает проживание и питание всего своего персонала. |  | # 5.13 Contractor shall accommodate and cater for all of Contractor’s personnel. |
| 5.14 Исполнитель несет ответственность за использование, приобретение, безопасность и правильное хранение всех горюче-смазочных материалов и запасных частей. |  | 5.14 Contractor shall be responsible for procurement, security and proper storage of all fuel, lubricants and spare parts. |
| 5.15 Исполнитель несет ответственность за подготовку летного и технического состава в соответствии с требованиями данного Договора. Компания не вмешивается в процесс подготовки Исполнителем членов любого из своих летных экипажей (пилотов) в течение срока выполнения работ. Если обнаруживается, что Исполнитель нарушает условия данного пункта, то Компания может использовать свое право на прекращение действия Договора. |  | 5.15 Contractor shall be responsible for training flight and maintenance crews. Company will not tolerate Contractor training any of its flight crew (pilots) employees during performance of the work. If Contractor is found to be in violation of this stipulation Company may exercise its right to terminate the Agreement. |
| 5.16 Исполнитель несет ответственность за контроль и управление повседневной деятельностью в рамках оказания услуг и размещение оборудования и персонала на воздушном судне. В случае оказания неотложной медицинской помощи требования и указания Компании соблюдаются при условии, что Исполнитель находит реальные условия безопасными. |  | 5.16 Contractor shall be responsible for supervising and directing the day to day operation of the services and allocating aircraft equipment and personnel. In the case of a medical emergency Company requirements and directions shall be observed providing Contractor deems the conditions to be safe. |
| 5.17 Исполнитель несет ответственность за поддержание дисциплины среди персонала, а также прием на работу и увольнение эксплуатационного персонала или линейного персонала, связанного с предоставлением услуг, включая наземный вспомогательный персонал, пилотов, технический и ремонтный персонал. |  | 5.17 Contractor shall be responsible for maintaining staff discipline and hiring and firing of operating personnel and field or line personnel related to the operations of the services including ground support personnel, pilots and maintenance and repair personnel. |
| 5.18 Исполнитель несет ответственность за правильное и точное ведение бухгалтерской документации, документации по статистике, безопасности полетов и техническому обслуживанию, а также за иные документы, связанные с оказанием услуг, включая, помимо прочего, регистрацию полетных листов, статистических и иных сопутствующих материалов в отношении коммерческих полетов, на основании нормативных правовых документов, предписаний авиационных, местных или иных органов власти соответствующей юрисдикции. |  | 5.18 Contractor shall be responsible for maintaining proper and accurate records of account, records of statistics, safety and maintenance and documents related to the operation of the air services including, but not limited to, filing reports, statistics and other related matters with respect to the commercial air services as prescribed by regulations of the RF government aviation, aviation, local governmental or other authorities having jurisdiction. |
| 5.19 Исполнитель несет ответственность за получение всеми своими сотрудниками рабочих виз, а также планирование отпусков и рабочих смен без прерывания оказываемых услуг. |  | # 5.19 Contractor shall be responsible for obtaining all its employees’ work visas and scheduling vacations and periodic leaves of absence without any disruption to the services. |
| 5.20 Два раза в год, при подготовке к зимней и летней эксплуатации, Исполнитель производит оценку мест взлёта и посадки воздушного судна вблизи объектов Компании, наиболее часто использующихся по данному Договору. По результатам проведённой оценки Исполнитель разрабатывает обоснованные предложения Компании по безопасному использованию данных вертолётных площадок для выполнения посадок с подбором в соответствии с Руководством по лётной эксплуатации данного воздушного судна. |  | 5.20 Twice a year, when preparing for winter and summer operations, Contractor shall evaluate take-off and landing sites near the CPC facilities (hereinafter, the “helicopter pad”) most frequently used hereunder. # Based on the results of such evaluation, Contractor shall develop justified proposals to Company re safe use of these helicopter pads for off-field landings in accordance with the Flight Crew Operating Manual for a given aircraft. |
| 6.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТОЛЁТА В ИНТЕРЕСАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. |  | 6.0 HELICOPTER USE IN THE INTERESTS OF THIRD PARTIES |
| 6.1 По письменному согласованию с Компанией Исполнитель имеет право использовать вертолёт, допущенный в качестве основного воздушного судна в соответствии с пунктом 1.3 Приложения №1 к Договору, в интересах третьих лиц. В этом случае сумма оплаты за данный месяц уменьшается на величину, которая рассчитывается по следующей формуле: А= 2767 * Ч / Д*С, где: Ч – количество оплачиваемых лётных часов за месяц; Д – общее количество календарных дней в данном месяце; С – количество календарных дней использования вертолёта для третьих лиц. |  | 6.1 Subject to Company’s written consent Contractor shall have the right to use the helicopter admitted as the main aircraft in accordance with clause 1.3 of Exhibit No.1 to the Agreement in the interests of third parties. In this case, the amount payable for the given month shall be reduced by the value calculated as per the following formula: А= 2767 * H / D*S, where: H – number of paid flying hours for the month; D – total number of calendar days in the given month; S – number of calendar days when the helicopter was used for third parties. |
| 6.2 За день использования воздушного судна в интересах третьих лиц принимаются календарные сутки, когда данное использование имело место, независимо от количества лётных часов, выполненных в интересах третьих лиц, а также независимо от того, выполнялся ли в данный день полёт в интересах Компании или нет. |  | 6.2 A day of the aircraft use in the interests of the third parties shall be taken as a calendar day when such use took place irrespective of the number of hours flown in the interests of the third parties, as well as irrespective of the fact whether the same the helicopter was making a flight for the benefit of Company or not. |
| 7.0 ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. |  | 7.0 EQUIPMENT USED |
| 7.1 В целях оказания услуг Исполнитель использует воздушное судно, оборудование, детали, инструменты, материалы и сырье, перечисленные в прилагаемом Приложении №6 к Договору, а также любое иное оборудование, детали, инструменты, материалы и сырье, которые обычно требуются для выполнения полетов по воздушному патрулированию и воздушных перевозок персонала и грузов Компании. Воздушное судно, оборудование, детали, инструменты, материалы и сырье, предоставляемые Исполнителем на основании настоящего Договора, в совокупности обозначаются в настоящем документе термином «оборудование». |  | 7.1 For service Contractor shall use the aircrafts, equipment, machinery, tools, materials and supplies listed in attached Exhibit No.6, as well as any other equipment, machinery, tools, materials and supplies which are normally required for Aerial Surveillance and Air Transportation Services for transportation of Company’s personnel and cargoes. The aircrafts, equipment, machinery, tools, materials and supplies to be furnished by Contractor hereunder are collectively referred to herein as the "equipment". |
| 7.2 Мобилизация и демобилизация. Исполнитель в полном объеме осуществляет мобилизацию оборудования и необходимого персонала на оперативные базы, указанные в подпункте 1.3, и в срок, указанный в пункте 2.1 Договора, и несет все связанные с этим расходы. После завершения услуг Исполнитель осуществляет демобилизацию оборудования с оперативных баз и несет все связанные с этим расходы. |  | 7.2 Mobilization and Demobilization. Contractor shall fully mobilize the equipment and Contractor's necessary personnel, at the bases of operation designated in Subsection 1.3 and on the dates specified in in clause 2.1 of the Agreement and incur all costs. Upon completion of the services Contractor shall demobilize the equipment at the bases of operation and incurs all costs. |
| 7.3 Техническое обслуживание оборудования. Исполнитель гарантирует, что техническое обслуживание оборудования осуществляется надлежащим образом, и несет ответственность за качество технического обслуживания, ремонта и запасных частей оборудования. Исполнитель, за счет собственных средств, предоставляет постоянно доступный резерв ремонтных и запасных деталей и эксплуатационных материалов в объеме, достаточном для нормальной непрерывной работы оборудования. |  | 7.3 Maintenance of the Equipment. Contractor shall ensure that the equipment is adequately maintained and shall be responsible for all maintenance, repairs and spare parts for the equipment. Contractor shall provide, at its cost, a readily available stock of maintenance and repair parts and operating supplies sufficient for the normal continuous operation of the equipment. |
| 7.4 Проверка оборудования. Компания имеет право на проверку в любое время и периодически оборудования, а также проверку любых и всех работ, выполненных в рамках оказания услуг Компании, а также имеет право на проверку любой части рабочих помещений и оборудования Исполнителя, включая, помимо прочего, офисы, производственные мастерские, складские помещения и любые иные места, которые тем или иным образом связаны с выполнением работ. В целях удовлетворения требований Компании Исполнитель за свой счет своевременно устраняет любые недостатки, заявленные Компанией с представлением убедительных доказательств. |  | 7.4 Inspection of Equipment. Company may inspect, at any time and from time to time the equipment and inspect any and all work performed hereunder and may inspect any part of Contractor's premises and equipment, including but not limited to offices, workshops, warehouses and any other locations which are in any way associated with the execution of the work. Contractor shall promptly remedy to Company's satisfaction, but at no cost to Company, any deficiency objected to by Company for properly substantiated cause. |
| 7.5 Гарантийные обязательства в отношении оборудования. Исполнитель гарантирует, что оборудование надлежащим образом спроектировано и изготовлено для целей воздушного патрулирования и воздушных перевозок, в полном объеме пригодно для оказания услуг, а также выполняются требования и спецификации, установленные в Приложении №6 и любых иных разделах настоящего Договора. |  | 7.5 Warranty of Equipment. Contractor shall warrant that the equipment is properly designed and constructed for the Aerial Surveillance and Air Transportation Services, that it is fully capable of carrying out such service, and that it fulfills in every respect the requirements and specifications set out in Exhibit No.6 and elsewhere herein. |
| 8.0 СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДРЧЯДЧИКА. |  | 8.0 CONTRACTOR’S QUALITY ASSURANCE SYSTEM |
| Исполнитель должен обладать эффективной системой обеспечения качества. Исполнитель гарантирует, что перечень периодических и систематических проверок по обеспечению качества, которые Исполнитель предлагает составлять, доступен для проверки со стороны Компании. Система обеспечения качества включает, помимо прочего, систему контроля изменений перечня обязательного оборудования и/или изменений процедур обеспечения безопасности полетов. |  | Contractor shall have an effective Quality Assurance system in place. Contractor shall ensure that the schedule of regular and systematic quality assurance reviews that the Contractor proposes to perform is available for inspection by the Company. The Quality Assurance system will include, but not be limited to, as system of control changes to required equipment and/or changes to safety procedures. |
| 9.0 ПЛАНИРОВАНИЕ. |  | 9.0 SCHEDULE. |
| Компания планирует и координирует деятельность Исполнителя с работой других вовлеченных структур, а Исполнитель соглашается строго соблюдать указанные планы и указания по координации деятельности. |  | Company shall schedule and coordinate Contractor’s performance of the services with the work of others and Contractor agrees to comply strictly with such scheduling and coordination. |
| ПОДПИСИ СТОРОН / SIGNATURES OF THE PARTIES |  |  |
| CONTRACTOR / ИСПОЛНИТЕЛЬ By: _____________________________ Подпись Name: _____________________________ Ф.И.О. | COMPANY/ КОМПАНИЯ By: _____________________________ Подпись: Name: _____________________________ Ф.И.О. |  |