Материал

Мягкая резина (нитрил / хлоропрен)

Опорный фланец S355J2G3, оцинковка

Неопреновый резиновый компенсатор 24"(ID575), ASA300 длиной 600мм +/-5, фланец диам. 920мм с 24 отверстиями диам. 42мм на pcd 813мм. Внутренняя стенка из хлоропреновой резины и нитриловой резины и стальные опорные фланцы в комплекте, гальванизированная сталь S355JG3. WP=19,6 bar(g) TP=29,4bar(g) for 2 hours, BP=78,4 bar(g) and vacuum-0,85 bar(g) в течение 15 минут.

Должны пройти гидростатические и вакуумные испытания. Гидростатическое испытание в течение 2 часов при давлении 29,4 бар. Вакуумное испытание в течение 15 минут при -0,85 бар. Требуется сертификат ABS.

Компенсатор поставляется с болтами M39x240 A 320 L7M, защищенными PTFE, и тяжелой гайкой M39, A194 7M, защищенной PTFE.

# SPM CPC 1 /SPM CPC 2