Характеристики рабочей среды.

1. Наименование и характеристики рабочей среды.

Сырая нефть Смесь КТК:

| Плотность, API | 57.2 -26.79 |
| --- | --- |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | 730-890 |
| Плотность при 15°С, кг/м3 | 754.08 -893.44 |
| Вязкость при 20°С, сСт | 1.0 -6.0 |
| Массовая доля серы, % | до 1.8 |
| Содержание хлоридов, мг/дм3, не выше чем | 100 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля парафина, %, до | 6,6 |
| Температура застывания, °C | -3 |
| Температура замерзания, °C | -18 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, макс. | 0 |
| Давление насыщенных паров нефти, кПа, не выше чем | 66,7 |
| Массовая доля сероводорода, 1/млн (ppm), не выше чем | 10 |
| Массовая доля меркаптанов, 1/млн (ppm), не выше чем | 30 |
| Общее кислотное число (TAN) мг КОН/г | 0,2 |
| Температура перекачиваемой нефти, ºС | от 5 до 60 |