20” circ. single mooring hawser – 20 дюймовый швартовный канат на монобуй

Hawser – канат 50 m

Notes – примечания

Quality procedure standards – регламенты стандартов качества

PDF procurement data file – данные на закупку

- 131/136 – eye splicing of mooring rope assemblies made from braid line rope / огон швартовов, изготовленный из плетеного троса

- 170 – procedure for application of seizings / процедура установки обхватов

- 135 – procedure for securing of rope floats to mooring rope assemblies / процедура крепления поплавков троса на швартовы

- 172 – method for the application of polyurethane encapsulation to rope thimble / способ нанесения полиуретанового покрытия на коуш троса

- 139 – procedure for fitment of PU coated anti-abrasion sleeving to mooring rope assemblies / процедура оснастки швартовов антиабразивным рукавом с полиуретановым покрытием

Lace of floats – шнуровка поплавков

19/24” cast thimble type K14 / литой коуш Тип К14

Notes: Примечания

| D | 2 |  | 16mm 3 strand nylon seizing / Тройной нейлоновый обхват 16 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 30 | LF 6 | 6 pocket lace on floats / Шнуровка по 6 пазам поплавка |
| B | 2 | K14 | 19/24” cast thimble type K14, PU elastomer encapsulated / 19/24” литой коуш Тип К14, покрытый полиуретановым эластомером |
| A | 1 |  | 20” circ. double braid brand 100% nylon circular braided rope. 100% PU coated 20” нейлоновый канат двойного плетения в нейлоновой оплетке. Полностью покрыт полиуретаном |
| № | Кол-во | Код | Description / Наименование |