76 mm stud link chain –цепь с распорками

Special end link – специальное оконечное звено

Enlarged link – увеличенное звено

Common links – простые звенья

Double plate – двойная пластина

Shackle - смычка

Extended chafe chain A generally as per OCIMF guidelines, 4 edition, 2007, manufactured from 76 mm dia stud link chain, grade R4 material to IACS W22, comprising of – конфигурация предохранительной цепи А соответствует руководству ОСИМФ, 2007, собирается из цепи с распорками, материал марки R4 по стандарту МАКО W22, и состоит из:

1*Special end link - специальное оконечное звено

1*Enlarged link - увеличенное звено

32*Common links - простые звенья

1*OCIMF oblong plate – продолговатая пластина по ОСИМФ

1*55T SWL flush pin pick-up shackle – подъемная скоба с завальцованным штифтом, безопасная рабочая нагрузка 55 т.