| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ на изготовление и поставку блочной компрессорной сжатого воздуха (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ для ТКП) Data Sheet английское название опросного листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каспийский Трубопроводный Консорциум Caspian Pipeline Consortium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УИ-2371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм.КТК/ Rev.CPC |  |  | Номер контракта/ Contract number |  |  |  |  |  |  | Номер УИ/ MoC number |  |  |  |  |  |  | Дата выпуска/ Date of issue |  |  |  |  |
| Изм. Rev | Дата Date |  | Описание изменения Revision description |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внес изм. Revised |  | Проверил Check |  |  |  | Утвердил App. |  |  |
| СО |  |  |  |  |  |  |  |  | АСУТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВиК |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел Department |  |  | Фамилия Name |  | Подпись Signature |  |  | Дата Date | Отдел Department |  | Фамилия Name |  |  | Подпись Signature |  |  |  | Дата Date |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО AGREED BY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | НЕФТЕПРОВОДНАЯ СИСТЕМА КТК |  |  |  |  | CPC CRUDE OIL PIPELINE SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MARINE TERMINAL. OPEN DRAIN SYSTEM UPGRADE AT TF. UPGRADE OF TF FIREFIGHTING SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА, ПОДОБЪЕКТА (АНГЛ.) |  |  |  |  |  | Stage |  | Sheet no. |  |  |  | Tot. Shts |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DD |  | 1 |  |  |  | 29 |  |  |
| Перевел Translated |  |  |  |  |  |  | Data Sheet английское название опросного листа |  |  |  |  |  | JSC GIPROVOSTOKNEFT Samara 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормоконтр Rf code cntl. |  |  |  |  |  |  | ХХХХХХХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм./Rev |
| Утвердил Approve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Нач.отдела Head of dpt |  |  |  |  |  |  | НПС Кропоткинская НПС Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гл. спец. Chf. special. |  |  |  |  |  |  | ПЛОЩАДКА КОМПРЕССОРНОЙ ВОЗДУХА |  |  |  |  |  | Стадия |  |  | Лист |  |  |  | Листов |  |
| Проверил Check |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 17 |  |
| Разработал Dsgn |  |  |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ на изготовление и поставку блочной компрессорной сжатого воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность Position |  | Фамилия Name |  | Подпись Signat. |  | Дата Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

File RPD1400101254145E2017_1.docx

R

СОДЕРЖАНИЕ

TABLE OF CONTENTS

1. общие положения	3

2. требования к обеспечению технологического процессса	3

3. Объем поставки	5

4. Техническая документация	6

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТрЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ	6

6. Общие сведения о природно климатичеких условиях	7

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	7

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ части	9

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ систем автоматики	11

10. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	13

11. Упаковка, маркировка, консервация и транспортировка	15

12. ОХРАНА ТРУДА	15

13. Требования к охране окружающей среды	16

1. Английская часть	17

общие положения

ВАЖНО: данные технические требования предварительно разработаны для получения технико-коммерческого предложения (ТКП) Поставщика. Финальная редакция ТТ будет разработана в рамках проектной документации.

ТКП, кроме ценового предложения, должно включать техническое описание поставляемого блок-контейнера, подтверждающее соответствие данным ТТ, технические характеристики оборудования, чертежи блок-контейнера с указанием основного технологического оборудования, узлов присоединения с указанием их привязок и присоединительных размеров.

Блочная компрессорная сжатого воздуха (далее БК) представляет собой блок-бокс, внутри которого установлено оборудование для получения сжатого, очищенного и осушенного (инструментального) воздуха с параметрами необходимыми для его подачи к газотурбинным агрегатам.

БК устанавливается взамен имеющейся и выводящейся из эксплуатации БК CompAir M001 на её фундамент с применением имеющихся технологических присоединений: трубопровод сухого воздуха, трубопровод дренажа, трубопровод влажного воздуха от внешнего источника, электрические кабели и кабели КИП.

Поставщик должен запроектировать, изготовить, укомплектовать и осуществить поставку БК на площадки НПС Кропоткинская, НПС Комсомольская.

Заказчиком обеспечивается размещение БК на строительной площадке, устройство опорных строительных конструкций (фундаментов), установка технологического оборудования, подключение к внешним электрическим сетям, сетям промышленной канализации, сетям сжатого осушенного и влажного воздуха в соответствии с требованиями Поставщика.

Поставщик разрабатывает программу проведения заводских испытаний, наладочных работ, приемочных испытаний и комплексного опробования. В сроки, определенные договором данные программы должны быть согласованы Заказчиком. Программы должны включать в себя требования по охране труда и промышленной безопасности, разграничение полномочий, перечень производимых работ, календарный план, полный перечень выдаваемых на выходе документов и их форматы (шаблоны).

требования к обеспечению технологического процессса

БК должна содержать по 2 единицы основного оборудования (А и В) – 2 компрессора (А и В), 2 ресивера влажного воздуха (А и В), 2 осушителя (А и В) для возможности резервирования.

Для вывода основного оборудования в ТО или ремонт, технологическая схема должна позволять перекрестное применение из каждой группы основного оборудования. Т.е. компрессор А и/или В может работать в цепочке с ресивером А и/или В и осушителем А и/или В.

В БК должна быть предусмотрена схема подачи влажного сжатого воздуха от внешнего источника в ресиверы влажного воздуха.

Технологическая схема существующей БК CompAir M001 представлена в приложении 1.

Технологические параметры БК должны соответствовать таблице 1.

- Таблица 1.

| № | Наименование параметра | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная производительность сжатого воздуха БК на выходе при работе двух компрессоров. | нм3/мин (нм3/час) | 26 ( 1560) |
| 2 | Максимальное допустимое выходное давление каждого из компрессоров - не более: | бар(и) | 9,9 |
| 3 | минимальное давление на технологическом оборудовании. | бар(и) | 5,5 |
| 4 | максимальное давление на технологическом оборудовании. | бар(и) | 6,9 |
| 5 | Рабочий диапазон поддержания давления на технологическом оборудовании не менее (min/max). | бар(и) | 6,6-6,9 |
| 6 | Требуемое качество воздуха (желательно по ISO 8573-1 или ГОСТ 174433-80) |  |  |
|  | Температура точки росы (фиксированная или допускается плавающая). | °С | от -30 и ниже |
|  | Макс содержание масла . | мг/м3 | 1 |
|  | Макс размер твердых частиц. | мкм | 5 |
| 7 | Система охлаждения компрессорного оборудования. | Воздушная |  |
| 8 | Напряжение эл. питания Два независимых ввода (основной и резервный). | В/Гц | 380/50 |
| 9 | Диапазон температур воздуха на выходе из БК . | °С | 0-60 |
| 10 | Температура воздуха на входе БК (min/max). | °С | -30/+45 |

Размещение точек присоединения желательно выполнить аналогично существующей БК CompAir M001. Общий вид существующей БК CompAir M001 и компоновочные чертежи представлены в Приложении 2, Приложении 3.

Объем поставки

Объем поставки должен обеспечивать получение Заказчиком полнокомплектной БК с инженерно-техническими системами (электроотопление, вентиляция, электроснабжение, электроосвещение, заземление, оборудование системы пожарной автоматики, пожаротушения (если предписано нормами РФ)), не требующими доработки и изменений технологических решений Поставщика.

На входных и выходных штуцерах в границах поставки оборудования предусмотреть ответные фланцы. Для фланцевых соединений применить фланцы по ASME B 16.5 WN RF, прокладки СНП по ASME B 16.20, крепеж оцинкованный.

БК поставляются в количестве всего 2 шт.: 1 шт. на НПС Кропоткинская, 1 шт. на НПС Комсомольская.

В каждом БК размещается следующее основное оборудование:

- компрессор винтовой с электрическим приводом и независимой системой управления (СУ) – 2 шт.;

- ресивер влажного воздуха объемом не более 0,9 м3 каждый – 2 шт. (количество может уточняться производителем);

- адсорбер (воздухоосушитель) – 2 шт. (количество может уточняться производителем). При поставке адсорберы (воздухосушители) должны быть наполнены необходимым количеством оксида алюминия;

- узел подключения дополнительного источника влажного воздуха к ресиверам – 1 шт.;

- конденсатоотводчики (сообщить возможность комплектации конденсатоотводчиками типа Bekomat 13 230V KA13A10);

- вводной шкаф электропитания, имеющий два независимых ввода;

- шкаф управления БК;

- система отопления с использованием электронагревательных приборов;

- автоматическая система приточно-вытяжной вентиляции (с механическим и/или естественным побуждением);

- пожарная сигнализация;

- элементы для заземления БК и его систем;

- первичные средства пожаротушения;

- комплект запасных частей и инструмента (ЗИП) на 2 года эксплуатации;

- комплект эксплуатационной документации;

- комплект документации для выполнения проекта привязки оборудования на строительной площадке, технологических присоединений, пусконаладки и эксплуатации;

При необходимости в объем поставки должно входить:

- лестницы металлические для подъема в БК с ограждающими конструкциями;

- вертикальная лестница с ограждением на крышу БК, площадка обслуживания с ограждающими конструкциями, страховочная система;

- комплект монтажных деталей.

Техническая документация

Техническая документация Поставщика должна быть на русском и английском языке, оформлена в соответствии с требованиями R04-EP-Eng-022_R «Инструкция по оформлению документации поставщиков в рамках ПУУМ».

Перечень и объем технической документации согласовывается с Заказчиком до начала поставки оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТрЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Основное и вспомогательное оборудование БК размещается в блок-боксе на рамном основании, который представляет собой контейнер для защиты от атмосферных осадков и солнечной радиации.

Объемно-планировочные и конструктивные решения должны соответствовать действующим нормативным документам в области противопожарной защиты, санитарно-гигиенического благополучия, требований строительных норм и правил.

Все технологические трубопроводы обвязки технологического оборудования внутри БК должны быть выполнены из коррозионно - стойкой стали.

На всё установленное технологическое оборудование и арматуру нанести маркировку, содержащую технологический номер.

Срок эксплуатации БК 25-30 лет.

Ориентировочный размер блок-бокса 12000 x 3200 x (3000-3750 мм)h, исходя из размеров существующего блок-бокса компрессорной.

Для обеспечения безопасного и удобного доступа к оборудованию, его узлам и составляющим, демонтажа, а также для контроля работы установки, проведения ТО и ремонта в ограждающих конструкциях блок-бокса предусмотреть люки и/или ворота. Для монтажа/демонтажа крупногабаритного и тяжеловесного оборудования предусмотреть возможность применения грузоподъемной техники и/или предусмотреть выкатные устройства.

Открывающиеся элементы БК, должны иметь ограничители, а также фиксаторы открытого положения, для исключения возможности закрытия от резкого порыва ветра.

Планировку БК (размещение узлов и агрегатов) согласовать с Заказчиком.

Общие сведения о природно климатичеких условиях

БК предназначены для установки на площадках НПС Кропоткинская, НПС Комсомольская.

- Климатические условия района строительства, следующие:

- НПС “Комсомольская”:

- -климат засушливый, резко континентальный;

- -диапазон температур от -28℃ до +45℃

- -сейсмичность 5 баллов.

- НПС “Кропоткинская”:

- - климатический район строительства III

- - диапазон температур от -32℃ до + 35℃

- - сейсмичность 7 баллов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Требования к строительным конструкциям

Строительные конструкции должны отвечать требованиям действующих строительных норм и правил в части надежности, устойчивости, жесткости.

Строительные конструкции должны отвечать требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности в части системы противопожарной защиты.  Проектируемые строительные конструкции должны соответствовать классу конструктивной пожарной опасности здания С0, степени огнестойкости IV.

Системы антикоррозионной защиты конструкций должны соблюдать требования действующих норм в части эффективности и долговечности.

Требования к наружным стенам

Ограждающие конструкции стен - металлические панели типа «сэндвич» полной заводской готовности с негорючим утеплителем с наружной и внутренней обшивкой из стального оцинкованного и окрашенного в заводских условиях профилированного листа с полимерным покрытием. Узлы стыковки стеновых панелей между собой, сопряжение с основанием и кровлей должно быть герметичным, а также обеспечивать высокую технологичность монтажа. Толщину ограждающих конструкций определить исходя из проведенного расчета санитарно-гигиенического показателя, обеспечивающую температуру в БК не менее плюс 10℃ как при работе компрессоров, так и включая период, когда оборудование не эксплуатируется (компрессоры находятся в режиме “Ожидание запуска”).

Требования к перекрытиям

Ограждающие конструкции перекрытий - металлические панели типа «сэндвич» с негорючим утеплителем с наружной и внутренней обшивкой из стального оцинкованного и окрашенного в заводских условиях профилированного листа с полимерным покрытием. Узлы стыковки стеновых панелей между собой, сопряжение с основанием и кровлей должно быть герметичным, а также обеспечивать высокую технологичность монтажа. Толщину ограждающих конструкций определить исходя из проведенного расчета санитарно-гигиенического показателя.

Требования к колоннам, ригелям

Несущие конструкции выполнить из стального проката выпускаемого сортамента с учетом обеспечения необходимого предела огнестойкости и нанесением АКЗ. Сечения принимаемых конструкций и прочность узлов подтвердить расчетом.

Требования к полам

Конструкция пола должна обеспечивать прочность от действия нагрузок от технологического оборудования, тип покрытия пола принять в зависимости от интенсивности воздействия и требований пожарной безопасности.

Требования к кровле

Ограждающие конструкции кровли - металлические панели типа «сэндвич» полной заводской готовности с негорючим утеплителем с наружной и внутренней обшивкой из стального оцинкованного и окрашенного в заводских условиях профилированного листа с полимерным покрытием. Узлы стыковки стеновых панелей между собой, сопряжение с основанием и кровлей должно быть герметичным, а также обеспечивать высокую технологичность монтажа. Толщину ограждающих конструкций определить исходя из проведенного расчета санитарно-гигиенического показателя.

Требования к дверям

Двери в помещении БК должны открываться наружу, иметь замки с функцией «Антипаника» с нажимными ручками внутри и дополнительно жестко закрепленной ручкой снаружи. Ширина дверей в свету должна быть не менее 0.9 м, высота - не менее 2.0 м. Двери в БК оборудованы гидравлическим доводчиком и механическим ключом, открываемые без ключа изнутри помещения.

В БК предусмотреть открывающиеся наружу ворота, позволяющие выполнить выемку блок-компрессоров, ресиверов сжатого воздуха и осушителей для их замены при ремонте.

Требования к внутренней отделке

Материалы внутренней отделки должны иметь гигиенический сертификат и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Варианты цветовых и конструктивных решений должны быть согласованы с Заказчиком.

Требования к наружной отделке

Для всего здания БК должна быть выдержана единая цветовая гамма (стиль, принятый на объектах КТК):

- Цвет внутренней обшивки - белый, RAL 9002;

- Цвет наружной обшивки - белый, RAL 9002;

- Цвет кровли, доборных элементов (откосы окон, дверей) - светло-синий, RAL 5005;

- Цвет ворот и дверей - светло-синий, RAL 5005.

Сертификация материалов

Все применяемые материалы должны быть сертифицированы на соответствие российским стандартам. Сертификаты соответствия выдают Органы по сертификации, аккредитованные Госстандартом России. Применение не сертифицированных материалов не допускается.

Поставщик обязан представить Заказчику заключение органов Госпожнадзора МЧС РФ о фактической степени огнестойкости здания, пределов огнестойкости применяемых тепло- и звукоизоляционных материалов и их сертификаты пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ части

Все электротехническое оборудование, устанавливаемое  в БК, должно соответствовать  нормативным документам и законодательству Российской Федерации, должно иметь все необходимые сертификаты и разрешения для ввоза и эксплуатации на территории России.

Конструкция, вид исполнения, способ установки, класс изоляции электрооборудования и материалы электрооборудования БК должны быть выбраны в соответствии с номинальным напряжением сети, сейсмичностью района размещения по шкале MSK-64 и условиями окружающей среды.

Поясняющие надписи на аппаратах управления, сигнализации, приборах и прочем должны быть на русском языке. Перечень и тексты надписей должны быть согласованы с Заказчиком. Все электрооборудование должно иметь тэговые номера и знак электробезопасность, тэговые номера должны быть согласованы с Заказчиком. Жилы кабелей, кабели, автоматические выключатели, розетки, выключатели, светильники аварийного освещения и т.п. должны иметь соответствующие маркировки. Силовые шины распределительного щита должны иметь отличительную, установленную Российскими стандартами цветовую окраску или маркировку.

Для распределения, защиты и управления потребителями БК предусмотреть вводной распределительный щит на два ввода с АВР (автоматический ввод резерва) устанавливаемый внутри БК, с необходимым набором пускателей и защитной аппаратуры, соответствующей подключаемым потребителям, категории надежности их электроснабжения, напряжению питания. Взаимно резервируемые электроприемники запитать от разных секций ВРУ-0,4кВ. Предусмотреть 20% резерв по мощности и автоматическим выключателям.

Категория электроснабжения БК – I, согласно ПУЭ.

Все электрооборудование БК должно иметь подвод питания от вводного распределительного щита.

Прокладку кабельных линий предусмотреть в металлических лотках, трубах или кабель-каналах.

Распределительные силовые сети и сети освещения внутри блока должны быть выполнены кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой из материалов, не распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением типа нг(А)-LS, для систем противопожарной защиты – типа нг(А)-FRLS. Сети освещения должны быть выполнены трехпроводными (фазный-L, нулевой рабочий-N и нулевой защитный-PE проводники). Сечения проводников должны отвечать требованиям пункта 7.1.45 ПУЭ (седьмое издание 1999-2003 г.г.).

Количество, мощность и расположение светильников определить исходя из норм освещенности и правил СП 52.13330.2016, ВСН 34-9.

Для освещения внутри блок-бокса применить светильники со встроенными АКБ, питание от которых будет подано в момент потери внешнего электроснабжения и будет являться аварийным освещением при отключении рабочего освещения. Продолжительность работы светильников от встроенных АКБ до 2 часов. Аварийное освещение является частью общего освещения. Для выполнения освещения применить светодиодные светильники. Входная дверь должна быть оборудована внешним светильником. Светильники и выключатели снаружи и внутри БК должны иметь соответствующую степень защиты от внешнего воздействия.

От вводного щита БК подключается: освещение, электрообогрев, розеточные сети, установленные внутри помещения, оборудование КИПиА.

Штепсельные розетки предусмотреть с заземляющими контактами. Для защиты персонала при использовании переносных электрических приборов, предусмотреть устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание) в цепи штепсельных розеток 220 В. УЗО должно представлять единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Для защиты персонала и оборудования от воздействия токов короткого замыкания, разрядов молнии, статического электричества, а также для выравнивания потенциалов выполнить надлежащие защитные мероприятия в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание, 1999 - 2003 г.г.) ГОСТ Р 50571.1-2009, СО 153-34.21.122-2003. Предусмотреть металлосвязь по каркасу всего БК, в качестве естественного молниеприемника использовать металлическую кровлю толщиной не менее 0,5 мм, естественных токоотводов - металлический каркас БК (в соответствии с пп. 3.2.1.2, 3.2.2.5 СО-153-34.21.122-2003). Выполнить защитные мероприятия от заноса высоких потенциалов по внешним коммуникациям при вводе в БК.

Система заземления должна быть - TN-S.

Внутренний заземляющий контур соединить с металлокаркасом контейнера. БК подлежит молниезащите путем присоединения его к наружному заземляющему устройству с помощью узлов заземления (не менее 2 шт.), расположенных с двух противоположных углов БК.

Для прокладки кабельных линий через конструкцию наружных стен блок-бокса, предусмотреть кабельные ввода РОКСТЕК. Для прокладки и крепления подводящих КЛ, на внешней стороне блок-бокса под кабельным вводом установить лестничный лоток.

В комплекте с блоком поставить техническую документацию (инструкции, монтажные, однолинейные и принципиальные схемы, кабельный журнал, паспорта на комплектующие, спецификация, планы расстановки электрооборудования, узлы подвода электропитания, планы заземления и уравнивания потенциалов, протоколы испытаний электрооборудования и т.д.).

Место ввода кабельных линий 0.4 кВ предусмотреть с учётом существующей кабельной трассы для заменяемого БК.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

БК является объектом полной заводской готовности. БК поставляется комплектно с оборудованием КИПиА и системами управления.

комплектная поставка БК предусматривает:

- оснащение техническими средствами автоматизации технологического оборудования для каждого из компрессоров;

- возможность обеспечения непрерывности работы и обеспечения аварийного ввода резерва при отключении или выхода из строя одного из БК;

- возможность передачи информации в системы автоматики Заказчика, дискретными и интерфейсными сигналами;

- установку ПЛК (программируемого логического контроллера) для возможности контроля состояния, управления оборудованием БК и передачи информации в системы автоматики;

- установку локальной панели визуализации для выполнения функций контроля, управления и сохранения информационных и аварийных сообщения работы оборудования БК;

- оснащение укрытия компрессорной установки техническими средствами пожарообнаружения на базе сертифицированного ППКОП, обеспечивающим контроль пожарного состояния объекта, управление оповещением о пожаре, управление отключением вентиляционных систем и иного инженерного оборудования, а также передачу сигналов пожарной тревоги в общестанционную систему СОПГ КТС-2000.

Системы автоматизации и КИП должны быть спроектированы в соответствии с нормативными требованиями Российской Федерации и стандартами Компании в области оборудования КИП и Систем управления. Все технические решения и выбор оборудования КИПиА должны быть согласованы с Заказчиком на этапе согласования конструкторской документации.

Модели ПЛК, панелей визуализации используемые в локальных панелях управления компрессорными установками должны быть согласованы с Заказчиком на этапе проектирования систем автоматизации. Поставляемое контроллерное оборудование должно иметь открытую архитектуру программного кода для возможности внесения изменений и выполнения функций администрирования оборудования, включая резервное копирование программного обеспечения и конфигураций, и в случае выхода из строя, восстановление программного обеспечения и конфигураций оборудования.

Предусмотреть для панелей визуализации функции контроля, управления технологическим процессом поставляемого оборудования, включая организацию контроля доступа эксплуатационного, инженерного состава Заказчика

Объем сигналов, обеспечивающих работу локального ПЛК в системе общестанционного управления:

- (дискретный выход) обобщенный сигнал неисправности (USH-XXXX) от локального ПЛК компрессорной установки;

- (дискретный вход) управляющие сигналы в локальную панель управления от ПЛК ОН (сигналы «XSС-ХХХХ (Пуск компрессорной)», «XSО-ХХХХ (Стоп компрессорной)».

Для обеспечения требований по унификации применяемого на объектах НПС оборудования систем автоматизации, учесть в проекте применение КИПиА, обеспечивающих использование следующих сигналов:

- унифицированный токовый сигнал 4÷20 мА (с поддержкой HART-протокола, если применимо);

- цифровой сигнал на базе интерфейса RS-485 с использованием протокола передачи данных Modbus RTU (если применимо);

- дискретный сигнал (амплитуда дискретного сигнала для датчиков с дискретным выходом должна составлять 0÷24 VDC по ГОСТ 26.013).

Дискретные сигналы в системе защит и контроля неисправности оборудования должны быть выполнены с использованием нормально-замкнутых контактов по принципу безопасного контура.

Независимо от места установки, в целях оптимизации объема резерва, датчики избыточного давления, манометры, сигнализаторы уровня должны быть климатического исполнения УХЛ1.

В системе пожарной автоматики БК предусмотреть установку локального прибора приемно-контрольного пожарного (F-57-FLCP). Предусмотреть передачу дискретных сигналов («Пожар», «Внимание», «Неисправность») от ППКОП в общестанционную систему пожарной автоматики.

БК должен быть оснащен комплектной системой пожарной сигнализации, сертифицированной в соответствии с требованиями федеральных норм (123ФЗ) и включать:

- шлейф точечных дымовых пожарных извещателей, подключенных к F-57-FLCP (количество извещателей должно удовлетворять требованиям СП 484.1311500.2020);

- два РПИ (ручными пожарными извещателями), устанавливаемыми у основного входа в б/б (снаружи) и у запасного выхода из б/б (внутри) и подключенными к F-57-FLCP;

- комплект световых и звуковых или светозвуковых оповещателей о пожаре красного цвета, устанавливаемых над основным (снаружи б/б) и запасным (внутри б/б) выходами и подключенными к F-57-FLCP;

- резервный источник питания, включающий комплект АКБ, емкость которых должна быть достаточной для непрерывной работы системы пожарной сигнализации в дежурном режиме на протяжении 24 часов и одного часа - в режиме тревоги;

- линия на отключение вентиляции б/б и других потребителей электрической энергии; сигнал на закрытие воздушных заслонок (при их наличии) по сигналу пожарной тревоги; указанные в пункте линии должны быть также предусмотрены в конструкторской документации.

Конструкторские чертежи должны содержать расстановку оборудования на плане б/б, схемы подключения оборудования к ППКП, схемы питания ППКП; схемы подключения инженерного оборудования, отключаемого по пожарной тревоге.

При разработке технических решений и выборе оборудования в проектируемой системе пожарной автоматики учесть требования Компании, обеспечивающих соблюдение внутреннего стандарта - ОТТ 13.09.2019.

Для всех линий связи, обеспечивающих взаимодействие полевого оборудования пожарной автоматики с пожарным устройством приёмно-контрольным предусмотреть соблюдение требований контроля этих линий на обрыв и короткое замыкание).

В объеме конструкторской документации поставщику оборудования предоставить (но не ограничиваясь):

- схемы трубной обвязки и КИП (P&ID),

- контурные схемы в разделе 72 марки и СОПГ

- кабельный журнал,

- планы расположения оборудования КИПиА и прокладки кабелей к ним,

- схемы автоматизации,

- таблицы ввода/вывода,

- руководства по эксплуатации;

- паспорта на оборудование,

- сертификаты ТР\ТС,

- действующие свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ),

- свидетельства о поверки,

- руководства по эксплуатации (если применимо).

В соответствии с требованиями 102ФЗ, все средства   измерения (СИ) должны иметь уникальные цифробуквенные обозначения, а также диспетчерское наименование.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Поставщик должен запроектировать, изготовить, укомплектовать и осуществить поставку систем отопления и вентиляции БК, в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации.

Требования к системе отопления:

- в качестве источника тепла принять электроэнергию;

- отопление и внутреннее теплоснабжение осуществляется с использованием электронагревательных приборов;

- работа электронагревателей должна быть автоматизирована на поддержание внутренней температуры в холодный период года не ниже требуемой с учетом возможной регулировки вручную по месту;

- температуру внутреннего воздуха в холодный период года в БК принять не менее плюс 10°С. Требования к минимальной температуре воздуха внутри БК определить также с учетом требований к температурному режиму для оборудования, размещенному внутри БК.

При этом расчетная мощность отопительных приборов должна учитывать возможность повышения внутренней температуры до плюс 18°С на время проведения ремонтных работ;

- системы отопления должны обеспечивать температуру в помещении не ниже требуемой с учетом теплопотерь через строительные конструкции и тепла, уносимого вытяжной вентиляцией, не восполняемой нагретым приточным воздухом.

Требования к системе вентиляции:

- в помещениях предусмотреть системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением;

- в теплый период года внутренняя температура не должна превышать плюс 45 °С. Требования к максимальной температуре воздуха внутри БК определить также с учетом требований к температурному режиму для оборудования, размещенному внутри БК.

- система вентиляция должна обеспечить поддержание внутренней температуры воздуха не выше плюс 45°С, также с учетом снятия теплопоступлений от оборудования БК;

- предусмотреть защиту от попадания атмосферных осадков через отверстия приточной и вытяжной вентиляции с использованием защитных козырьков;

- все элементы систем вентиляции, расположенные на фасадах, и кровле БК, окрасить в цвет здания, по согласованию с Заказчиком;

- предусмотреть отключение систем вентиляции при пожаре.

Упаковка, маркировка, консервация и транспортировка

Поставщик предоставляет процедуры по консервации всего оборудования, включая КИП и электрические приборы, с целью обеспечения сохранения комплектной установки в

- хорошем состоянии в течение всего срока транспортировки и хранения до тех пор, пока пользователь не сможет приступить к его эксплуатации.

Поставщик должен обеспечить защиту упакованной установки и сохранность оборудования, включая КИП и А и электрические компоненты, пригодную для транспортировки до места назначения.

Все патрубки во время транспортировки должны быть снабжены заглушками, дополнительно патрубки должны иметь ответные фланцы, крепеж и прокладки.

Отдельные компоненты должны помещаться в картонные коробки, на которые следует нанести номер заказа на поставку и номер оборудования.

Размеры конструкции должны соответствовать транспортным габаритам подвижного состава, предназначенного для эксплуатации по железным дорогам РФ колеи 1520 мм.

Окончательные требования к маркировке, упаковке, консервации и транспортировке Поставщик согласовывает с Заказчиком.

ОХРАНА ТРУДА

Технологические системы, их отдельные элементы, оборудование должны быть оснащены необходимыми запорными устройствами, средствами регулирования и блокировки, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятия, оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий.

Открытые движущиеся и вращающиеся части оборудования ограждаются или заключаются в кожух. Оборудование оснащается системами блокировки, исключающими пуск его в работу при отсутствующем или открытом ограждении.

Уровень звука и звукового давления, вибрация, другое нормируемое вредное воздействие на людей и окружающую среду от технологического оборудования не должны превышать предельно допустимых значений норм. Поставщик предоставляет сведения по уровню шума и вибрации.

На запорной арматуре, устанавливаемой на трубопроводах, должны быть указатели положений «Открыто» и «Закрыто».

Должен быть обеспечен удобный доступ к агрегатам, узлам и деталям при техническом обслуживании и ремонте.

Расположение КИП и А и органов управления должно обеспечивать удобство управления.

Должны быть разработаны технические решения по предупреждению возникновения аварий и локализации их последствий.

На металлических частях оборудования, которые могут оказаться под напряжением, должны быть предусмотрены видимые элементы для присоединения защитного заземления. Рядом с этими элементами изображается символ «Заземление».

Узлы, детали, приспособления и элементы оборудования, которые могут служить источником опасности для работающих, а также поверхности оградительных и защитных устройств должны быть окрашены в сигнальные цвета в соответствии с установленными требованиями и нормами. Знаки безопасности необходимо наносить по ГОСТ 12.4.026-2015.

Требования к охране окружающей среды

Предусмотреть выполнение требований СП «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» и других нормативных документов, содержащих требования по надежности и экологической безопасности поставляемого оборудования.

Обеспечить эксплуатационную надежность оборудования, трубопроводов и арматуры. Предусмотреть антикоррозионное изоляционное покрытие аппаратов и оборудования.

Выполнить испытание трубопроводов, аппаратов и оборудования на прочность и герметичность.

Предъявить повышенные требования к качеству металла труб.

Общие требования по охране окружающей среды при ведении строительно-монтажных работ:

- соблюдение технологических параметров средствами автоматизации с сигнализацией об отключении при изменении параметров работы оборудования, предупреждающей обслуживающий персонал о возможности возникновения аварийного режима работы;

- применение труб с толщиной стенки не ниже расчетной;

- все шумящее оборудование устанавливается на виброизолирующих фундаментах и опорах;

- обеспечивается статическая и динамическая балансировка всех движущихся деталей и точное сочленение их для уменьшения динамических сил;

- выполнение строительных работ исключительно в пределах монтажной площадки;

- оснащение строителей специальными раздельными контейнерами для сбора строительного мусора и бытовых отходов;

- организация площадок для сбора и хранения отходов производства и потребления;

- соблюдение требований к временному складированию и транспортированию.

E

- Английская часть