### 1. Общая  часть

### Наименование газопровода:

### - газопровод –отвод от магистрального газопровода

### «Макат – Северный Кавказ»

### Диаметр газопровода:

### - Ду 150 мм,

Год постройки:

- 2014 г.

- газопровод-отвод 200 м. –  до АГРС

- АГРС «ИРГИЗ-10»

- газопровод-отвод 439 м. – от АГРС до точки ввода на  территории

А-НПС-4А

Год ввода в эксплуатацию:

- 2017 г

Испытательное давление при вводе в эксплуатацию:

- газопровод-отвод 200 м. – до АГРС 100 кгс/см2

- газопровод-отвод 439 м. – от АГРС до точки ввода на  территории

А-НПС-4А - 50 кгс/см2

### Общая протяженность газопровода:

### - 639 м.

### Наименование начального пункта:

### - Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, в районе границ Российской Федерации с Республикой Казахстан, п. Приозёрный, 401 км. магистрального газопровода «Макат Северный-Кавказ»

#### Конструктивно-техническая характеристика

| № п/п | Наименование | Ду, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод отвод от МГ до НПС | 159х7 | 639 |
|  | Газопровод продувочный | 159х5 | 429 |
|  | Газопровод продувочный | 57х4 | 421 |
|  | Обвязка узла подключения и крановых узлов №1, №2 | 530х12 | 6 |
|  | Обвязка узла подключения и крановых узлов №1, №2 | 530х7 | 2 |
|  | Обвязка узла подключения и крановых узлов №1, №2 | 159х7 | 99 |
|  | Обвязка узла подключения и крановых узлов №1, №2 | 108х5 | 53 |
|  | Обвязка узла подключения и крановых узлов №1, №2 | 89х5 | 3,1 |
|  | Обвязка узла подключения и крановых узлов №1, №2 | 57х4 | 7 |
|  | Обвязка узла подключения и крановых узлов №1, №2 | 32х2,8 | 3,5 |
|  | Обвязка внутри площадки АГРС | 159х7 | 49,3 |
|  | Обвязка внутри площадки АГРС | 159х5 | 35 |
|  | Обвязка внутри площадки АГРС | 89х5 | 9 |
|  | Обвязка внутри площадки АГРС | 57х4 | 35 |
|  | Обвязка внутри площадки АГРС | 32х3 | 3 |
| 2 | Сварено электросваркой: |  | 1793,9 |
| 3 | По методам прокладки: |  |  |
| 3.1 | - подземная |  | 1662,6 |
| 3.2 | - надземная |  | 131,3 |

#### Пропускная способность газопровода

| Год ввода | Расход газа нм3/час min/max. | Рабочее давление на входе, МПа | Рабочее давление на выходе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1100 - 10000 | 4,0 – 7,4 | 2,5 – 3,0 ± 5% |