АО «КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРОЕКТАМ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ГРУППА ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный менеджер по эксплуатации _____________________ Шмаков В.А. «____» ____________________ 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ» Отдел технологий ____________________ Никитин С.В. «____» ____________________ 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ» Руководитель группы по телекоммуникациям ____________________Красиков А.В. «____» ____________________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обслуживание антенно-фидерных устройств на Морском терминале и в Западном регионе систем связи АО «КТК-Р»

- 2022 г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1.0 | ОГЛАВЛЕНИЕ | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ | 2 |
| 3.0 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 2 |
| 4.0 | СОСТАВ РАБОТ | 3 |
| 5.0 | ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ РАБОТАМИ | 4 |
| 6.0 | КОНТРОЛЬ НАД ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ | 4 |
| 7.0 | ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ | 5 |
| 8.0 | ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | 6 |
| 9.0 | ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ РАБОТ | 7 |
| 10.0 | СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | 8 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А | 9 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б | 10 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В | 11 |

- ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

| АО «КТК-Р» | Акционерное Общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» |
| --- | --- |
| АВР | Аварийно-восстановительные работы |
| АМС | Антенно-мачтовое сооружение |
| АФУ | Антенно-фидерное устройство |
| БС | Базовая станция |
| КСВ | Коэффициент стоячей волны |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ППР | План производства работ |
| УКВ | Ультракороткие волны |
| ТЗ | Техническое задание |
| РР | Ремонтные работы |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - АО “Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р”, далее именуемый «Заказчик» представлен Группой по телекоммуникациям АО «КТК-Р».

  - «Подрядчик» - организация, выбранная для проведения работ на оказание услуг по обслуживанию антенно-фидерных устройств систем радиосвязи АО «КТК-Р».

  - Договор направлен на обеспечение работоспособности антенно-фидерных устройств систем радиосвязи АО «КТК-Р» (далее – Системы).

  - В рамках договора предполагается:

    - Проведение технического обслуживания, в соответствии с согласованным ежегодным планом технического облуживания. Проводится 1 раз в год.

    - Аварийно-восстановительные работы (АВР). Выезд в случае необходимости устранения аварии.

    - Ремонтные работы (РР) - проведение ремонта неисправности, выявленной в ходе проведения ТО.

  - Проведение ТО, АВР или РР, касается антенно-фидерных устройств Систем радиосвязи (Приложение А):

    - Сухопутная технологическая УКВ связь – 7 БС.

    - Морская технологическая УКВ связь – 2 БС.

    - УКВ технологическая связь передачи телеметрических данных с ВПУ – 2 БС.

    - Широкополосная связь передачи телеметрических данных с ВПУ – 1 БС.

    - Радиорелейная технологическая связь – 6 БС.

    - АФУ резервной технологической УКВ связи – 3 БС.

  - Граница ответственности Подрядчика при проведении работ: порт приемника/передатчика/модема в блок-боксе связи.

- СОСТАВ РАБОТ

  - Техническое обслуживание - Подрядчик осуществляет ТО Систем Заказчика ежегодно. Каждый объект Системы посещается и обслуживается один раз в каждый календарный год, в соответствии с согласованными Заказчиком датами проведения ТО Систем Заказчика. В рамках согласованных дат проведения ТО, перед началом работ, Подрядчик обязан представить Заказчику план проведения работ на объектах связи АО «КТК-Р».

Перечень работ, проводимых на объекте в составе ТО:

    - Проверка состояния магистрального фидера и его креплений к АМС, подтяжка/замена креплений фидера, в случае необходимости. (проведение работ на высоте)

    - Проверка состояния соединительных кабелей, их креплений к АМС/антенне/эстакаде/лоткам, подтяжка/замена креплений кабелей, в случае необходимости. (проведение работ на высоте)

    - Проверка состояния антенн/элементов, составляющих антенну и их креплений к АМС, включая траверсы и опорные штанги, подтяжка/замена креплений, в случае необходимости. (проведение работ на высоте)

    - Проверка состояния заземления и грозозащиты АФУ.

    - Проверка состояния разъёмов/изоляции разъёмов. (проведение работ на высоте)

    - Проведение измерений параметров АФУ (КСВ, затухание, неоднородности), оценка степени деградации тракта.

    - Проведение измерений параметров комбайнерного устройства (согласования, затухания тракта). (в случае наличия устройства в Системе)

    - Проведение измерений параметров фильтрующего устройства, всех фильтров и разделителей сигнала (согласования, затухания тракта). (в случае наличия устройства в Системе)

    - Проведение фотосьемки элементов и узлов АФУ.

  - Аварийно-восстановительные работы - выезд специалистов Подрядчика по запросу Заказчика для проведения срочных работ на АФУ, устранения возникших повреждений/неисправностей АФУ, комбайнерного и фильтрующего устройств из списка работ, приведенных в приложении В.

    - Выполнение АВР оформляется отдельным заказ-нарядом.

    - Аварийно-восстановительные работы проводятся незамедлительно, после получения уведомления от Заказчика, в течении 24 часов.

  - Ремонтные работы  - работы Подрядчика, проводимые  в заранее согласованные даты, предназначены для устранения недостатков/неисправностей, выявленных при проведении ТО.

  - Выполнение РР оформляется отдельным заказ-нарядом.

  - Все устройства, комплектующие и запасные части, необходимые для проведения ремонта Подрядчик получает на складе Заказчика.

  - Список возможных ремонтных работ приведен в Приложении В.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ РАБОТАМИ

  - Работы на объектах связи КТК-Р разрешаются при наличии согласованного наряда-допуска Компании и в присутствии представителя группы по телекоммуникациям или эксплуатации соответствующего региона.

  - Подрядчик самостоятельно занимается подготовкой, оформлением и согласованием наряд-допуска.

  - Подрядчик, в течении 1 месяца, с момента подписания договора должен согласовать план производства работ с Заказчиком и получить все необходимые допуска, на проведение работ на высоте, на объектах КТК-Р, указанных в настоящем ТЗ, с использованием наряда-допуска.

  - По результатам проведения ежегодного ТО, Подрядчиком предоставляется:

    - Отчет о проведенном ТО, включающий в себя фотографии антенн и фидеров, креплений антенн и фидеров, герметизации разъемов, крепления заземления и грозозащиты, а также других узлов.

    - Акт проведения визуального осмотра и измерения параметров АФУ БС, комбайнерного и фильтрующего устройств БС. (Приложение Б)

    - Акты выполненных работ на АФУ БС, комбайнерного и фильтрующего устройств Систем Заказчика.

  - По результату выезда специалистов Подрядчика для проведения АВР или ремонтных работ, Подрядчиком предоставляется:

    - Отчет о проведенных ремонтных работах, включающий в себя фотографии узлов, подвергшихся ремонту и акт проведения визуального осмотра и измерения параметров АФУ, комбайнерного и фильтрующего устройств БС по факту проведенных после ремонта измерений. (Приложение Б)

    - Согласованный наряд-заказ.

    - Акты выполненных работ на АФУ БС, комбайнерного и фильтрующего устройств Систем Заказчика.

- КОНТРОЛЬ НАД ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ

  - Работы по ТО, АВР и РР осуществляются под контролем Заказчика. Все работы должны выполняться с высоким качеством и соблюдением общей чистоты, аккуратности и порядка.

  - В процессе производства работ весь мусор и остатки материала должны убираться с рабочего участка. Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не загромождать.

  - Все отходы и мусор, возникающие во время производства работ, вывозятся и утилизируются Подрядчиком в соответствии с утвержденными нормами.

  - Подрядчик отвечает за соответствующее хранение всех отходов, полученных в процессе производства работ, пока они находятся на участке.

  - Выливать, хоронить, сжигать или каким-нибудь другим путем избавляться от мусора и отходов на объекте запрещается.

  - Все кабели, фидеры, удлинители и прочие материалы должны размещаться так, чтобы не блокировать пути движения и позволять производить очистку территории и содержать ее в чистоте.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

  - Подрядчик предоставляет группе по телекоммуникациям АО «КТК-Р» следующую информацию:

    - Информацию, подтверждающую квалификацию технического персонала, который будет задействован при выполнении работ на радиопередающем объекте (свидетельства об образовании, сертификации, прохождения курсов повышения квалификации, наличие аттестации органов надзора и др.).

    - Справку о наличии опыта деятельности по оказанию комплекса сервисных услуг, указанных в настоящем ТЗ персонала бригады, не менее 3-х лет.

    - Информацию о наличии у специалистов аттестации с предоставлением сертификатов, удостоверений по прохождению обучения по электробезопасности, промышленной безопасности, удостоверение-допуск на работу на высоте, пожарный минимум, охране труда.

    - Информацию о наличии оборудования для проведения измерений АФУ, комбайнерного и фильтрующего устройств, с указанием типа, названия, модели и срока изготовления, даты последней поверки.

    - Информацию о наличии оборудования/оснащения, для проведения безопасной работы на высоте, с действующей поверкой на момент производства работ.

  - Подрядчик должен отвечать следующим требованиям:

    - При работе на объекте, бригада должна состоять минимум из трех человек, ответственного по выполнению работ и двух монтажников, включая специалиста с допуском электробезопасности не ниже 4 квалификационного уровня; работники, выполняющие работы на высоте с группой 2 и работники с 3 группой, ОВР.

    - Способность обеспечить соответствие выполненных работ нормативно-методологическим требованиям по проектированию, строительству и эксплуатации сооружений связи.

    - Наличие выделенного контактного номера для круглосуточной связи с дежурным специалистом Подрядчика в рамках предоставления услуг.

    - Возможность круглосуточного выполнения запросов на ремонтные работы в минимальные сроки не более 24 часов с момента получения информации об аварийной ситуации, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

    - Все работы должны выполняться в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД): руководящими документами, отраслевыми стандартами и правилами.

    - Наличие возможности обеспечить доставку технического персонала, инструмента и оборудования для проведения работ на объекты Заказчика собственными силами.

    - Все материалы, оборудование, запасные части и комплектующие изделия, применяемые для выполнения работ должны быть новыми и должны соответствовать спецификациям, указанным в технической документации производителя, нормативных документов отрасли, ТУ и должны иметь соответствующие сертификаты.

    - Подрядчик не имеет права использовать или предоставлять третьим лицам, без предварительного письменного согласования Заказчиком, любую информацию об оборудовании Заказчика, ставшую известной в связи с выполнением работ по настоящему Техническому Условию.

    - Все работы выполняются Подрядчиком в соответствии с инструкциями, регламентами, требованиями и рекомендациями изготовителя оборудования, действующими нормативными документами и с надлежащим качеством.

  - Подрядчик должен организовать доступ и получение пропусков для персонала, и всей заявленной техники на объекты Компании самостоятельно.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ «ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ»

  - План производства работ является одним из основных документов при производстве работ на объектах Компании. ППР составляется непосредственно исполнителем работ.

  - Производитель работ должен представить подробные инструкции по выполнению всех видов работ на объекте и отразить их в Плане производства работ.

  - ППР должен быть составлен в зависимости от сложности объекта производства работ, а также от видов, состава и специфики работ, на которые разрабатывается ППР:

- область применения (с определением выполняемых видов работ и специфики объекта);

- организационно-технологическая последовательность производства работ (для «Планов производства работ», состоящих из нескольких разных видов технологически связанных между собой работ, а также работ, выполняемых на объектах повышенной опасности);

- указания к производству работ (технологические мероприятия и регламенты) для каждого из видов работ, выполняемых на объекте, в том числе в зимнее время, с указанием критических факторов, влияющих на качество проводимых работ;

- ведомость используемых механизмов и оборудования;

- технологические комплекты для производства работ;

- указания по складированию материалов;

- мероприятия по пожарной безопасности;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- требования по технике безопасности и охране труда для каждого из видов работ, выполняемых на объекте.

  - Приложения к ППР включают в себя: перечни лиц, ознакомленных с ППР, выданными техническими условиями, листы согласования, лицензии и сертификаты строительно-монтажной организации, удостоверения об аттестации выполняющих работ и другие документы, материалы, не разработанные автором проекта, но имеющие непосредственное отношение к ППР, по усмотрению Компании или разработчика ППР.

  - Текстовые и графические материалы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

  - Производство работ на технологических сетях связи объектов Компании без составления ППР и их согласования с группой телекоммуникаций КТК ЗАПРЕЩЕНО.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ РАБОТ

- 9.1. Предоставляемое коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

    - Стоимость проведения работ ежегодного ТО, указанных в Приложении В, для всех объектов, указанных в Приложении №А.

    - Сметные расценки для выполнения указанных в Таблице 1, Приложении В, работ. При этом расчет стоимости выполнить затратным методом с предоставлением:

- постатейной расшифровки включенных в расчет позиций (ФОТ, материалы, машины и механизмы и т.д.);

- подтверждающих стоимость материалов документов;

- информации о профессиональном и квалификационном составе бригады, используемых машинах и механизмах, продолжительности выполнения работ с указанием трудозатрат в чел/часах и работы машин/механизмов в машин/часах, расходе материальных ресурсов;

- ссылки на нормативную документацию, регламентирующую технологию производства работ, производственные и сметные нормы;

- расчет стоимости дополнительных затрат (мобилизация/демобилизация, командировочные, транспортные затраты и т.д.) и подтвердить документально.

  - Расчет стоимости мобилизационных и транспортных расходов при проведении АВР должен быть с указанием минимального времени выезда на объект. Наименьшее время реакции является критерием для определения победителя тендера.

  - Условия оплаты техобслуживания и ремонтных работ. (пост оплата предпочтительней)

  - Расчет стоимости затрат должен подтверждаться документально.

  - Сроки выполнения работ.

  - Дополнительные коммерческие преимущества, которые могут быть предоставлены Заказчику.

  - Все суммы указываются в рублях без учета НДС. Стоимость услуг должна включать в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением данных Технических условий, включая расходы на мобилизационные расходы (командирование и проезд) сотрудников Подрядчика.

- 10. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Период оказания услуг – 36 месяцев с даты подписания договора.

По вопросам (разъяснения, согласования, пр.) обращаться по адресу:

- АО “Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р”

- 353900 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, Морской Терминал КТК,

Тел: +7-8617-29-40-00

Факс: +7-8617-29-40-09

Руководитель группы по телекоммуникациям - Красиков Александр Васильевич.

- telecom@cpcpipe.ru

Приложение А. Места установки оборудования:

| № п.п. | № станции (обозначение в сети) | Тип Оборудования | Место установки (стационарных БС) | Географические координаты град., мин., сек. | Высота подвеса антенны БС, м | Частоты БС, Tx/Rx, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БС-21 УКВ сухопутная | Motorola GTR8000, | Береговые сооружения АО «КТК-Р», вышка 45м (1504 км) | 44°40′22″с.ш. 37°39′15″в.д. | 45 | 150,2000/165,2000 150,2250/165,2250 150,4375/165,4375 150,4625/165,4625 |
| 2 | БС-1 УКВ морская | Tait T-830 Spectra MX-800 |  |  | 45 | 165,8500/157,2500 |
| 3 | БС-2 УКВ морская | Tait T-830 Spectra MX-800 |  |  | 45 | 156,8000 |
| 4 | БС-1 УКВ телеметрия | Motorola MCS2000 |  |  | 19 | 165,3000 |
| 5 | БС-2 УКВ телеметрия | Motorola MCS2000 |  |  | 19 | 165,3000 |
| 6 | БС-1 ШПД телеметрия | Motorola MotoMesh |  |  | 8 | 2410/2410 2430/2430 2450/2450 |
| 7 | БС-22 УКВ сухопутная | Motorola GTR8000 | Резервуарный парк АО «КТК-Р», вышка 100м (1495 км), 3,7 км севернее пос. Глебовка | 44°44′49″с.ш. 37°38′44″в.д. | 100 | 150,2125/165,2125 150,2625/165,2625 150,4250/165,4250 |
| 8 | сухопутная | Резерв |  |  |  |  |
| 9 | БС-23 УКВ сухопутная | Motorola GTR8000 | НПС-8, АО «КТК-Р», вышка 100м (1459 км), 2,2 км юго-восточнее пос. Виноградный | 44°57′09″с.ш. 37°56′01″в.д. | 100 | 150,2375/165,2375 150,4125/165,4125 150,4625/165,4625 |
| 10 | РРС-1459.1 | Ericsson Mini-Link TN |  |  | 70 | 7477/7316 |
| 11 | РРС-1412.1 | Ericsson Mini-Link TN | Абинский рн, с. Покровское, КР "1412 км", башня АО "КТК-Р" | 45°06'40"с.ш. 38°26'22"в.д. | 39,6 | 7435/7274 |
| 12 | РРС-1412.2 | Ericsson Mini-Link TN |  |  | 39,6 | 7316/7477 |
| 13 | РРС-1396.2 | Ericsson Mini-Link TN | Красноармейский рн, ст-ца Новомышастовская, КР "1396 км", башня АО "КТК-Р" | 45°09'45"с.ш. 38°37'55"в.д. | 39,6 | 7533/7372 |
| 14 | РРС-1396.1 | Ericsson Mini-Link TN |  |  | 39,6 | 7274/7435 |
| 15 | РРС-1353.1 | Ericsson Mini-Link TN | НПС-7, АО «КТК-Р», вышка 100м (1353 км), 1 км южнее хутора Новый Динской рн, ст-ца Старомышастовская, | 45°18′49″с.ш. 39°06′54″в.д. | 80 | 7372/7533 |
| 16 | БС-24 УКВ сухопутная | Motorola GTR8000 |  |  | 100 | 150,2250/165,2250 150,2750/165,2750 150,4375/165,4375 |
| 17 | сухопутная | Резерв |  |  |  |  |
| 18 | БС-25 УКВ сухопутная | Motorola GTR8000 | НПС Кропоткин, АО «КТК-Р», вышка 100м (1237 км), 4,1 км северо-восточнее пос. Десятихатка | 45°29′47″с.ш. 40°32′00″в.д. | 100 | 150,2125/165,2125 150,2625/165,2625 150,4250/165,4250 |
| 19 | БС-26 УКВ сухопутная | Motorola GTR8000 | НПС-5, АО «КТК-Р», вышка 100м (1135 км), 5,3 км северо-восточнее с. Птичье | 45°33′09″с.ш. 41°45′50″в.д. | 100 | 150,2375/165,2375 150,4125/165,4125 150,4625/165,4625 |
| 20 | сухопутная | Резерв |  |  |  |  |
| 21 | БС-27 УКВ сухопутная | Motorola GTR8000 | НПС-4, АО «КТК-Р», вышка 100м (1031 км), 8,2 км северо-восточнее хутора Веселый | 45°40′42″с.ш. 43°06′22″в.д. | 100 | 150,2250/165,2250 150,2750/165,2750 150,4375/165,4375 |

Приложение Б. Акт проведения визуального осмотра и измерения параметров АФУ БС

| Дата/Date: | 27.01.2022 |  |  |  | Время/ Time: |  | 09:00 – 15:00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место проведения/ Location: | Береговые сооружения |  |  |  | Базовая станция/ BS Number: |  | БС-21, УКВ сухопутная |  |  |
| Тип антенны/ Antenna type | SRL-235-4, Sinclair |  |  |  | Оборудование / Equipment: |  | GTR8000 |  |  |
| Тип кабеля/ Cable type | AVA5-50 7/8", Andrew Heliax Coax Cable |  |  |  | Диапазон частот/ Frequency range |  | 150,2000/165,2000 |  |  |
| Внешний осмотр / Visual Inspection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визуальный осмотр антенны, креплений антенны / Antenna, antenna fastenings visual survey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визуальный осмотр фидера, креплений фидера/ Feeder, feeder fastenings visual survey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визуальный осмотр соединительных кабелей, креплений/ Connecting cables, fastenings visual survey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние ВЧ разъёмов, изоляции разъёмов/ VHF connector, isolation of connector condition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние грозоразрядника/ RF surge protectors condition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние заземления/ Ground connection condition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерения / Samples |  |  | Ед-цы / Units | Спецификация / Specification |  |  |  | Результат / Results | Примечания / Ref. |
| Мощность излучения (УМ) / Power Output (PA) |  |  | W |  |  |  |  |  |  |
| Мощность излучения (КУ) / Power Output (РС) |  |  | W |  |  |  |  |  |  |
| Потери в комбайнер устройстве Combiner loss |  |  | Db |  |  |  |  |  |  |
| Потери в режектерном фильтре Filter loss |  |  | Db |  |  |  |  |  |  |
| Потери в фидере Fider loss |  |  | Db |  |  |  |  |  |  |
| КСВ антенны / VSWR |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние до неоднородностей в фидере/ Feeder obstacle distance |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| Замечания / Remarks: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель/Contractor: |  |  |  |  |  | Заказчик/Customer: |  |  |  |

Приложение В Перечень проводимых работ на объекте:

Таблица 1

| № п.п. | Наименование видов проводимых работ | Стоимость единицы в рублях без НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтаж антенны РРЛ (работы на высоте) |  |
|  | Монтаж антенны РРЛ (работы на высоте) |  |
|  | Юстировка антенны РРЛ (работы на высоте) |  |
|  | Замена внешнего модуля приемо-передатчика антенны РРЛ (работы на высоте) |  |
|  | Демонтаж УКВ антенны (одно крепление) |  |
|  | Монтаж УКВ антенны (одно крепление) |  |
|  | Замена/ремонт одного элемента антенны (работы на высоте) |  |
|  | Замена/ремонт одного узла крепления антенны/траверсы/трубостойки (работы на высоте) |  |
|  | Демонтаж магистрального фидера (1 м) (работы на высоте) |  |
|  | Монтаж магистрального фидера (1 м) (работы на высоте) |  |
|  | Замена/ремонт крепления магистрального фидера (1 шт.) (работы на высоте) |  |
|  | Замена соединительного кабеля (работы на высоте) |  |
|  | Замена соединительного кабеля (работы в блок-боксе связи) |  |
|  | Ремонт/замена элемента заземления фидера (работы на высоте) |  |
|  | Демонтаж разъёма (работы на высоте) |  |
|  | Монтаж разъёма (работы на высоте) |  |
|  | Ремонт разъема (работы на высоте) |  |
|  | Герметизация разъёма (работы на высоте) |  |
|  | Демонтаж разъёма (работы в блок-боксе связи) |  |
|  | Монтаж разъёма (работы в блок-боксе связи) |  |
|  | Ремонт разъема (работы в блок-боксе связи) |  |
|  | Замена грозоразрядного устройства (работы в блок-боксе связи) |  |
|  | Ремонт/замена, настройка элементов комбайнерного и фильтрующего устройства |  |
|  | Проведение измерений параметров АФУ (КСВ, затухание, неоднородности), оценка степени деградации тракта. (работы в блок-боксе связи) |  |
|  | Проведение измерений параметров комбайнерного устройства (согласования, затухания тракта). (работы в блок-боксе связи) |  |
|  | Проведение измерений параметров фильтрующего устройства, всех фильтров и разделителей сигнала (согласования, затухания тракта). (работы в блок-боксе связи) |  |
|  | Мобилизационные и транспортные расходы для разных регионов/объектов КТК-Р с указанием сроков мобилизации и сроков уведомления, при проведении АВР. Карта регионов доступна на сайте Компании по ссылке: http://www.cpc.ru/RU/about/Pages/maps.aspx |  |
|  | Мобилизационные и транспортные расходы для разных регионов/объектов КТК-Р с указанием сроков мобилизации и сроков уведомления, при проведении ремонтных работ. Карта регионов доступна на сайте Компании по ссылке: http://www.cpc.ru/RU/about/Pages/maps.aspx |  |