Приложение 1

| СОГЛАСОВАНО Менеджер по Э и ТО ЗР АО «КТК-Р» ____________ Ф.И.О «____» ______________20__ г. |  | УТВЕРЖДАЮ Должность Организация _______________Ф.И.О «____» ______________20___г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Полное техническое обследование

подводных переходов магистрального нефтепровода

«Тенгиз - Новороссийск»

2024 г.

Проект производства работ на полное техническое обследование подводных переходов магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» выполнен на основании:

Договора оказания услуг №…….. от 00.00.2024 г. между АО «КТК-Р» и (название организации).

Лицензия №…………... Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Член Саморегулируемой организации (название организации). Свидетельство № ….. от 00.00.2024 г

Член Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей» Свидетельство № …… от 00.00.2024 г.

Разработчики

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

Оглавление

1	ВВЕДЕНИЕ	5

2	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	7

2.1	Краткая характеристика ППМН	7

3	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ	8

3.1	Подготовительные работы	9

4	ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	10

4.1	Определение технического состояния	10

4.2	Организация водомерного поста и наблюдение на водомерном посту	10

4.3	Проведение топографической съемки	10

4.4	Проведение работ по гидрографической и гидролокационной съемкам	11

4.5	Проведение работ по определению скорости и направления течения реки	11

4.6	Проведение поиска мест нарушений сплошности изоляционного покрытия	12

4.7	Порядок оформления акта обследования перехода МН через водные преграды	12

5	Контроль качества и приёмки работ	14

6	Камеральная обработка материалов полевых работ и оформление исполнительной документации	15

6.1	Требования к оформлению технического отчета	15

6.2	Актуализация планов ПЛАРН подводного перехода.	16

7	Охрана труда при проведении обследования перехода МН через водную преграду	17

7.1	Общие требования	17

7.2	Движение техники в охранной зоне магистрального нефтепровода, инженерных коммуникаций	19

7.3	Требования охраны труда при выполнении основных видов работ	21

7.4	Требования охраны труда при проведении топографической съемки	21

7.5	Требования охраны труда при производстве гидрографических и гидрологических работ и работ по определению глубины залегания трубопровода	22

7.5.1	В период открытого русла	23

8	Промышленная безопасность объекта	25

9	Пожарная безопасность	27

9.1	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	28

10	Охрана окружающей среды	30

10.1	Перечень предполагаемых мероприятий предусматриваемых соблюдение экологических требований во время производства работ	30

10.2	Организация связи	33

Приложение 1. СПИСОК лиц, участвующих в проведении работ, с указанием дат прохождения очередной проверки знаний охраны труда и аттестации промышленной безопасности	35

Приложение 2. ПЕРЕЧЕНЬ применяемого оборудования и снаряжения при проведении работ с указанием дат проведения поверки и прохождения ТО	36

Приложение 3. Копии правоустанавливающих документов, в соответствии с действующим законодательством, на право выполнения данного вида деятельности	38

Приложение 4. Форма акта обследования подводного перехода нефтепровода через водную преграду	48

Приложение 5. Типовая технологическая карта №_1_по определению технического состояния опорно-геодезической сети на ППМН	51

Приложение 6. Типовая технологическая карта №_2_на выполнение топографической съемки береговых и пойменных участков в границах охранной зоны перехода	58

Приложение 7. Типовая технологическая карта по организации водомерного поста и наблюдения на водомерном посту	69

Приложение 8.Типовая технологическая карта на выполнение работ по определению глубины залегания трубопровода в пойменной и русловой части ППМН	76

Приложения 9. Типовая технологическая карта по выполнению гидрографической и гидролокационной съемки русла водных объектов	89

Приложение 10. Типовая технологическая карта по измерению направления и скорости течения	99

11	Лист ознакомления с ППР	156

ВВЕДЕНИЕ

Проект производства работ (ППР) по полному техническому обследованию подводных переходов МН АО «КТК-Р» разработан в соответствии с договором № …. от 00.00.2020 г.

Заказчик:  		АО «КТК-Р»

Исполнитель: 	(организация по договору)

СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве СНиП 3.01.03-84;

СП 36.13330-2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;

СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы"»;

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»;

ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS»;

ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приёмке геодезических, топографических и картографических работ»;

ГКИН 03-010-02 «Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов»;

ГКИНП (ГНТА)-16-2000 «Инструкция по составлению проектно-сметной документации;

ФНиП ПБ "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", установленные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013;

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке";

ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо – геодезических работах;

Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г, приказ №390;

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., Картгеоцентр-Геодезиздат, 2000;

Водный кодекс РФ №74-ФЗ, от 03.06.2006 г. с изменениями. Введен в действие с 01.01.2009 г;

ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»;

- Федеральный закон № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997г.;

-Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008;

- Федеральный закон № 7-ФЗ Об охране окружающей среды от 10.01 2002г.;

- Федеральный закон № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления о 24.06.1998г.;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Приказ Минтруда России № 552н от 17.08.2015;

- Процедура включения в договоры АО «КТК-Р» требований к подрядчикам в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Редакция 3.;

- Природоохранное и санитарное законодательство РФ, актуальные на момент производства работ;

- Положение о системе управления промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и труда АО КТК;

- Требований «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г № 390.Версия 2.0.;

- Руководство по безопасности "Техническое диагностирование трубопроводов линейной части и технологических трубопроводов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов" РБ от 02.08.2018

- ВРД КТК 39.08.2018 «Регламент по техническому обслуживанию и ремонту подводных переходов нефтепроводной системы КТК»;

- ВРД КТК 09.07.2023 «Правила технической эксплуатации нефтепроводной системы КТК»;

- ВРД КТК 34.12.2023. «Регламент организации производства работ в охранной зоне нефтепровода»;

- «Положение о системе управления промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и труда АО КТК»;

- ВРД КТК 77.07.2022* «Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК».

- СТП КТК 33.06.2022 «Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, ремонтных, земляных и других работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение»;

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

| Административное положение МН | РФ, Ставропольский край, Краснодарский край |
| --- | --- |
| Организация, эксплуатирующая МН | АО «КТК-Р» |

Краткая характеристика ППМН

| № п/п | Наименование МН | КМ по трассе | Нитка | Наименование водной преграды | Вид обследования | Полная длина перехода (км) | ШЗР (м) | Метод прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Тенгиз- Новороссийск |  | Осн. |  | полное |  |  |  |
| 2 | Тенгиз-Новороссийск |  | Осн. |  | полное |  |  |  |
| 3 | Тенгиз-Новороссийск |  | Осн. |  | полное |  |  |  |
| 4 | Тенгиз-Новороссиск |  | Осн. |  | полное |  |  |  |
| 5 | Тенгиз-Новороссийск |  | Осн. |  | полное |  |  |  |
| 6 | Тенгиз-Новороссийск |  | Осн. |  | полное |  |  |  |
| 7 | Тенгиз-Новороссийск |  | Осн. |  | полное |  |  |  |
| 8 | Тенгиз-Новороссиск |  | Осн. |  | полное |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

При полном техническом обследовании переходов МН через водные преграды в соответствии с ВРД КТК 39.08.2018 «Регламент по техническому обслуживанию подводных переходов» выполняются следующие полевые работы:

- Определение состояния руслового и береговых участков на предмет наличия и развития процессов эрозии: размывов берегов, оврагов, промоин, оползней на береговых склонах и склонах долины, наличия провалов и пучения грунта, состояния и надежности берегоукрепления;

- Определение состояния долговременных реперов, состояния информационных и опознавательных знаков (при наличии), на переходе МН через водные преграды;

- Определение состояния опорной геодезической сети;

- Оформление совместного акта согласования ПК «0». В акте должно быть отражено место (с привязкой на местности) и значение начального Пикета;

- Топографическая съёмка береговой полосы, пойменных участков и в русловой части (охранная зона по 100 м от оси МН в каждую сторону). Топографическая съемка береговых (пойменных) участков, русловой части в пределах границ охранной зоны перехода в масштабе 1:500. Система высот – Балтийская система;

- Определение мест повреждения изоляции типа нарушения сплошности. Определяются по значению разности потенциалов на поверхности заземли.

- Организация временного водомерного поста и наблюдение на водомерном посту на период обследования русловой части (при отсутствии стационарного водомерного поста);

- Определение глубины заложения трубопровода на береговой и пойменных участках с выявлением участков заглубления трубопровода с отклонениями от нормативных показателей. Определение глубины заложения трубопровода на пойменных (береговых) участках проводится в точках, расположенных друг от друга на расстоянии не более 10 м при масштабе топографической съемки 1:2000. Дополнительно определяется глубина заложения в местах перегиба рельефа и на углах поворота трубопровода;

- Определение глубины заложения трубопровода в русле с выявлением участков заглубления трубопровода с отклонениями от нормативных показателей для недозаглубленных, оголенных и провисающих русловых участков расстояние между промерными точками устанавливается: с длиной участка до 10 м – через 1 м, с длиной участка от 10 до 25 м – через 2 м. При провисе указывается высота провиса в каждой измеряемой точке;

- Анализ участка трассы (наличие скальных грунтов, болотистой местности и возможности проезда автотранспорта и сельскохозяйственных машин по ней) для определения величины нормативной глубины заложения трубопровода в соответствии с СП 36.13330.2012

- Гидрографическая съемка дна водотока (водоема). Гидрографическая съемка дна водотока (водоема) должна выполняться в масштабе М 1:500 в границах перехода;

- Измерения скоростей и направления течения воды (поверхностных и по горизонтам в зависимости от ширины и глубины водотока) с привязкой (координацией) мест измерений.

- Определение скорости и направлений потока(течений).

- Разбивка створов и измерение расхода воды.

- Определение наивысших уровней воды.

- Отбор донных и береговых проб грунта.

Подготовительные работы

Назначение приказом ответственных лиц за соблюдение правил производства работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов, за организацию и безопасное проведение работ, за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности, за качество выполняемых работ, за соблюдение требований норм экологической безопасности.

Прохождения работниками Подрядчика вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и первичного инструктажа по обеспечению безопасности производства работ у специалистов ОТ и ПБ АО «КТК-Р».

Оформление разрешения на производство работ в охранной зоне МН «Тенгиз-Новороссийск».

Обеспечение места производства работ первичными средствами пожаротушения.

Организация системы связи.

Запрещается проведение работ без утвержденного Заказчиком ТЗ на проведение обследования эксплуатируемого перехода МН через водную преграду.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Основные работы по обследованию МН выполняются в соответствии с техническим заданием, требованиями действующих нормативных документов и данным ППР.

Производство основных работ разрешается начинать после завершения организационных мероприятий, подготовительных работ.

Определение технического состояния

При полном техническом обследовании перехода МН через водную преграду одним из видов работ являет определение технического состояния оборудования и сооружений, которые входят состав подводного перехода и включает в себя:

- определение состояния руслового и береговых участков на предмет наличия и развития процессов эрозии: размывов берегов, оврагов, промоин, оползней на береговых склонах и склонах долины, наличия провалов и пучения грунта с регистрацией результатов осмотра на фотоснимках, измерение размеров размытых участков берегов, оврагов, обвалов и провалов грунта, оползней, промоин, оголений трубопровода для последующего их нанесения на топографический план;

- состояния и надежности берегоукрепления, а именно состояние откосов, их крутизну, толщину наброски, зазоры между отдельными плитами, прочность дернины;

- определение технического состояния опорно-геодезической сити в соответствии с приложением «Д» данного ППР;

- определение количества и состояния информационных и опознавательных знаков, указателей маркерных пунктов;

- Определение мест нарушений сплошности изоляционного покрытия бесконтактным методом.

Организация водомерного поста и наблюдение на водомерном посту

Работы по организации водомерного поста и наблюдения на водомерном посту при выполнении периодических обследований ППМН производятся с целью определения уровня воды по створу ППМН.

Работы по организации водомерного поста и наблюдения на водомерном посту выполняются в соответствии с «Технологической картой по организации водомерного поста и наблюдения на водомерном посту» (приложение 7 данного ППР).

Ответственным исполнителем за выполнение работ по организации водомерного поста и наблюдения на водомерном посту, а также за оформление результатов работ является инженер-гидролог.

Проведение топографической съемки

Топографические работы при периодическом обследовании ППМН проводятся в целях:

- получения достоверных и актуализированных данных о ситуации и рельефе местности на ППМН, существующих зданий и сооружений (подземных, наземных, надземных) и определении ландшафта местности и его границ;

- выявление последствий опасных геологических процессов и явлений (оползни, обвалы, овражная эрозия, подтопления, карст, суффозия, просадки, морозное пучение и т.п.);

- определения состояния береговых и пойменных участков в границах охранной зоны обследуемого ППМН;

- определения планово–высотного положения, обследуемого МТ в границах береговых (пойменных) участков ППМН.

Топографическая съемка выполняется в соответствии с «Технологической картой на выполнение топографической съемки береговых и пойменных участков в границах охранной зоны перехода» (приложение 6 данного ППР).

Ответственным исполнителем за выполнение работ по топографической съемке является инженер-геодезист.

Топографическая съемка выполняется приборами и оборудованием с учетом требований «Инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию» на применяемое оборудование.

Проведение работ по гидрографической и гидролокационной съемкам

Гидрографические и гидролокационные работы на ППМН проводятся в целях:

- определения оголенных и провисающих участков трубопровода в русле;

- определения наличия посторонних предметов в границах обследования ППМН;

- определения и построения цифровой модели рельефа дна водного объекта в границах участка обследования.

Гидрографические и гидролокационные работы выполняется в соответствии с «Технологической картой по выполнению гидрографической и гидролокационной съемки русла водных объектов» (приложение 9 данного ППР).

Проведение работ по определению глубины залегания трубопровода в пойменной и русловой части ППМН

Выполнение работ по определению планово-высотного положения трубопровода проводится в целях выявления участков, имеющих отклонения от нормативной по глубине залегания и построения продольного профиля.

Работы по определению глубины залегания трубопровода выполняются в соответствии с «Технологической картой на выполнение работ по определению глубины залегания трубопровода в пойменной и русловой части ППМН» (приложение 8 данного ППР).

Определение планово-высотного положения трубопровода в пойменной части выполняется с использованием трассопоискового комплекса, в русловой части – судового трассопоискового комплекса.

Проведение работ по определению скорости и направления течения реки

Целью проведения работ по определению скорости и направления течения реки является:

- Измерение скорости течения водотока в створе перехода определение скоростей направления течения, а также расхода воды при рабочем уровне воды, измеренном на временном водомерном посту. Скорость течения на вертикалях измеряется не менее чем в пяти точках вблизи поверхности воды, 0,2; 0,6; 0,8 глубины, вблизи дна.

- Анализ распределения скоростного потока на участке обследования для оценки русловых процессов;

- Вычисления расходов воды.

Работы по определению скорости и направления течения выполняются в соответствии с «Технологической картой по измерению направления и скорости течения» (приложение №10 данного ППР).

Ответственность за проведения работ по определению скорости, направления течения реки и оформление результатов работы несет инженер-гидролог.

Проведение поиска мест нарушений сплошности изоляционного покрытия

Произвести подключение генератора к обследуемой трассе. Заземляющий стержень необходимо установить перпендикулярно к предполагаемой трассе объекта поисков на значительном удалении.

Допускается непосредственное гальваническое подключение генератора, так и наведение индуктивной связи генератора с трубопроводом.

Установить одинаковые частоты на генераторе и приемнике.

С помощью приемника трассопоискового комплекта в непосредственной близости от места подключения генератора, необходимо убедиться, что сигнал наводится на обследуемый трубопровод и уровень тока достаточен. В случае неудовлетворительных результатов необходимо произвести переподключение генератора с возможным изменением места установки заземляющего стержня.

Измерение глубины и тока необходимо производить в каждой точке контроля, чтобы идентифицировать трассу поисков. Глубина трассы поиска должна быть ожидаемой, и относительный ток должен сравниваться с относительным током генератора.

По мере удаления оператора с приемником от места подключения генератора показания тока должны устойчиво уменьшаться. При использовании высоких частот это снижение более очевидно.

Периодически необходимо производить трассировку трубопровода, медленно перемещая приемник из стороны в сторону, сохраняя перпендикулярное расположение приемника к земле. Чтобы точно измерить глубину и ток, оператор должен точно определить целевую трубу, и рукоятка приемника должна находиться на одной линии трассы поисков.

Иногда возможно появление сигнал на смежных кабелях или трубах. Сравните относительные и фактические показания тока по каждой трассе, чтобы помочь определить трассу поисков. Показания тока будут значительно меньше на смежном кабеле/трубе по сравнению с трассой поиска.

При обнаружении мест с резких, скачкообразных падений тока без каких-либо видимых причин (резкое падение глубины, появление близлежайших коммуникаций и т.п.) необходимо продублировать измерения в данных местах и в случае подтверждения, зафиксировать их как места нарушений сплошности изоляционного покрытия.

Порядок оформления акта обследования перехода МН через водные преграды

Акт обследования переходов МН через водные преграды оформляется после окончания полевых работ на объекте.

Ответственным за оформлением акта является руководитель работ, за полноту и качество предоставляемой информации по видам работ ответственными являются исполнители работ (геодезист, гидролог).

Акт отражает основные сведения по результатам обследования ППМН и предварительной камеральной обработки (построения топографического плана и профиля МН), наличие отклонений залегания МН от нормативного состояния.

Акт составляется и подписывается в двух экземплярах руководителем работ, ответственными исполнителями и представителем эксплуатирующей организации.

После утверждения один экземпляр остается у руководителя работ, второй передается в отдел представителю Заказчика.

Контроль качества и приёмки работ

Обеспечение качества геодезических, топографических и гидрологических работ достигается комплексом мер:

- Соблюдением требований действующей нормативной документации;

- Высоким уровнем организации выполнения работ;

- Внедрением новых технических средств, прогрессивных методов и технологий;

- Профессионально-технической подготовкой и личной ответственностью исполнителей;

- Организации контроля соблюдения технологии на различных этапах и квалифицированно организованной приёмкой продукции.

Основная цель обеспечить единство внутриведомственного контроля и приёмки геодезических, топографических и гидрологических работ, выполняемых, а также выходящих геодезических и топографических материалов.

Процедуры контроля работ и приёмки продукции, а также правила их оформления, касающиеся производственных и технологических процессов, осуществляются на основании действующей НТД.

Метрологическое обеспечение при проведении работ производится на основании Закона РФ «Об обеспечении единства измерений».

Контроль и приёмка геодезических, топографических и гидрологических работ осуществляется на всех стадиях производства.

Технические операции, связанные с контролем, выполняет персонал подразделения, работа которого проверяется, при участии и под наблюдением контролирующего лица. Контролирующее лицо оказывает проверяемым специалистам необходимую организационно-техническую помощь и принимает эффективные меры по устранению выявленных недостатков.

Производственный контроль за выполнением диагностических работ проводится с целью проверки полноты и правильности осуществления полевых и предварительных камеральных работ, осуществляется постоянно и охватывает все технологические этапы.

Полевой контроль выполняют с целью проверки полноты и правильности выполнения полевых работ. Осуществляется инженерами полевой партии постоянно при производстве всех видов работ. Обо всех выявленных нарушениях сообщается непосредственному руководителю.

Руководитель работ (либо лицо, согласно приказу, об ответственных лицах, его заменяющее) осуществляет постоянный контроль при производстве всех работ по обследованию ППМН.

Результаты геодезических измерений представляются в виде исходных данных, полученных с регистрирующих устройств спутниковой геодезической аппаратуры, электронных тахеометров и другого применяемого оборудования, а также проекты обработанных и уравненных данных предоставляемых геодезических измерений.

Результаты выполненных гидрологических измерений представляются в виде исходных данных, полученных с регистрирующих устройств, применяемого гидрологического оборудования, а также проекты обработанных и сведенных данных (в зависимости от вида оборудования).

Полевые материалы передаются ответственными исполнителями руководителю работ для предварительной проверки и состава передаваемых материалов. Исполнитель несет полную ответственность за качество и полноту предоставленных полевых материалов с регистрационных носителей оборудования.

Камеральная обработка материалов полевых работ и оформление исполнительной документации

Требования к оформлению технического отчета

Технический отчет должен состоять из текстовой и графической частей (картографические материалы, профили, фотографии).

Текстовая часть должна содержать:

- Место расположения ППМН, название водоема, дату проведения и объем выполненных работ по обследованию;

- Наименование организации, выполнившей обследование ППМН, фамилии и должности исполнителей;

- Перечень нормативных документов, на основании которых проводилось обследование ППМН;

- Перечень используемого оборудования и инструмента;

- Краткую техническую характеристику ППМН, данные о проведенных ремонтных работах;

- Расчет и прогноз планово-высотных деформаций водотоков;

- Заключение о сроке безопасности эксплуатации нефтепровода.

Приложения к отчету:

- Техническое задание Заказчика;

- Акт обследования ППМН;

- Исходные данные;

- Каталог координат и высот пунктов, закрепленных постоянными знаками и выполнены системе координат 1963 г. или в местной системе координат (МСК) Росреестра;

- Кроки реперов (в случае наличия и иправности);

- Схема закрепления ППМН постоянными знаками;

- Таблица пересечений промерных галсов.

Графическая часть должна содержать:

- Топографический план ППМН. На план нанести линию тальвега, водомерный пост, гидроствор, морфоствор, реперы, маркеры, границы водоохраной зоны;

- При отрисовке в программе AutoCAD указанные объекты, как и остальные элементы плана, должны быть расположены в пространстве модели (Model Space).

Элементы, относящиеся к оформлению топоплана, такие как условные обозначения, рамки, штампы, таблицы, должны размещаться в пространстве макета, их размещение в пространстве модели недопустимо.

- Профиль ППМН через водную преграду.

На профиль нанести дефекты ДПР и ПОР по данным внутритрубной диагностики, предоставленным Заказчиком;

Участки нефтепровода с оголениями, провисами и недостаточного заглублениями с указанием координат по профилю; места с нарушением сплошности изоляционного покрытия трубопровода; профиль предельного размыва русла; проектное и фактическое положение верха и низа нефтепровода; уровни 10% и 1 % обеспеченности;

- Поперечные профили для каждого участка оголения или провиса;

- Графические материалы по результатам гидрологических изысканий – совмещенный профиль по тальвегу, эпюры скоростей потока по гидроствору;

- Материалы фотосъемок;

- Материалы сканирования русел водоемов.

Графическую часть «Технического отчета» (топографические и гидрографические планы и профиль) оформить в соответствии с требованиями:

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 – 1:5000», г. Москва, Недра, 1989 г.

Актуализация планов ПЛАРН подводного перехода.

По результатам проведенных работ провести сравнение предоставленных Заказчиком, планов ПЛАРН с текущей ситуацией в зоне съемки подводного перехода. В случае наличия отличий в технической оснащенности АВП, необходимо внести соответствующие корректировки на существующие планы ПЛАРН и предоставить их Заказчику.

Охрана труда при проведении обследования перехода МН через водную преграду

Общие требования

К обследованию подводных переходов магистрального нефтепровода допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию и не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда и электробезопасности, а также аттестацию в области промышленной безопасности.

До начала работ весь персонал, участвующий в проведении работ, должен пройти проверку знаний по ОТ по профессии, вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте с регистрацией соответственно в «Журнале регистрации вводного инструктажа» и «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

До начала работ рабочие, занятые обследованием МН, должны получить целевой инструктаж по охране труда от руководителя работ при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по профессии работника с оформлением записи о проведении в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» с указанием причин.

Персонал, занятый обследованием МН, должен быть обучен правилам оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим. Бригада по обследованию МН должна быть обеспечена перевязочным материалом и другими средствами оказания первой доврачебной помощи. При несчастном случае необходимо оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь, сообщить об этом непосредственному начальнику и сохранить без изменения обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создает угрозу для жизни и здоровья работников, и не приводит к аварии.

Возможные опасные и вредные производственные факторы, которые могут возникнуть при проведении работ:

- Опасность получения травмы при падении на мокрой или обледеневшей поверхности;

- Опасность укуса, ядовитыми насекомыми и змеями;

- Опасность падения при работе с маломерных судов;

- Опасность получения травмы при передвижении по зарослям, вблизи кустарников;

- Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, неблагоприятные погодные условия;

- Опасность пожаров.

- До начала полевых работ должны быть проведены организационно-технические мероприятия, направленные на создание безопасных и здоровых условий труда при выполнении полевых работ и должны учитываться:

- Вид транспорта и порядок передвижения по участку работ;

- Водные переправы и переходы через труднодоступные участки;

- Организация связи;

- Необходимость и порядок организации доставки транспорта и доставка людей к месту работы.

При проведении работ в малонаселенных районах или в зимний период запрещается назначать руководителями бригад ИТР, имеющих стаж работы в поле менее одного года.

Оборудование, инструменты и механизмы должны быть в исправном состоянии и иметь соответствующий сертификат или паспорт, подтверждающие их техническое состояние и соответствие выполняемому виду работ.

При эксплуатации оборудования, приборов, аппаратуры и механизмов запрещается:

- Применять не по назначению и использовать это оборудование для работ в неисправном состоянии;

- Работать без ограждений, приспособлений и средств защиты или при неисправном их состоянии;

- Эксплуатировать при нагрузках и давлениях, превышающих установленные (допустимые) паспортом нормы;

- Эксплуатировать без установленных или при неисправных контрольно-измерительных приборах (манометры, индикаторы и т.п.);

- Оставлять без присмотра работающее оборудование и аппаратуру, требующие обязательного присутствия обслуживающего персонала.

Передвижения бригады должны производиться только в светлое время суток.

Производство геодезических и гидрологических работ вблизи воздушных линий

электропередач и связи во время грозы и при ее приближении запрещается.

Запрещается производить гидрологические работы при высоте волны более 1 м и

при силе ветре свыше 5 баллов.

Проведение обследования МН с поверхности воды должно осуществляться груп-

пой в составе не менее двух человек с маломерного судна.

Все работающие на воде должны быть в страховочно-спасательных жилетах, знать

способы спасения утопающих и оказания первой помощи пострадавшим.

Маломерное судно должно быть обеспечено сигнальными флагами (знаками, бу-

ями и др.) и спасательным снаряжением.

Все работники, участвующие в производстве работ, должны быть обеспечены

спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ для всех видов выполняемых ими работ

в соответствии с действующими нормами, а также правильно и своевременно при-

менять их в процессе производства конкретного вида выполняемых работ.

Назначение ответственных лиц производится на основании приказа, протоколов

проверки знаний требований охраны труда и электробезопасности, протоколов

аттестации в соответствии с видами выполняемых работ.

Для временного отдыха, переодевания и обогрева работников используется кунг

(фургон) автомобиля, оборудованный освещением, отоплением и вентиляцией в

соответствии с инструкциями по эксплуатации автомобиля.

При производстве работ на объекте необходимо иметь непосредственно на месте

проведения работ»:

- разрешительную документацию, выданную Заказчиком;

- проект производства работ;

- нормативно-техническую документацию;

- удостоверения по проверке знаний требований охраны труда, электробезопасно-

сти,

- удостоверение/свидетельство о прохождении специальной подготовки в объеме

пожарно-технического минимума;

- копии протоколов по проверке знаний по охране труда, промышленной безопас-

ности;

- копии приказа и протоколы по прохождении знаний комиссий;

- документы, подтверждающие квалификацию, аттестацию и проверку знаний от-

ветственного лица и исполнителей;

- сертификаты соответствия, паспорта, формуляры и инструкции на применяемое

оборудования, приспособления и механизмы;

- свидетельства о поверке метрологического оборудования;

- различного вида журналы, предусмотренные нормативно-технической докумен

тацией.

Лицо, ответственное за проведение работ знакомит членов бригады с характером и содержанием выполняемой работы, указанных ППР и проводит целевой инструктаж с оформлением записи о проведении в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» и с указанием причин при выполнении разовых.

При производстве работ на объекте руководитель работ сообщает ответственному лицу о ежедневном начале и ежедневном окончании проведения работ.

У каждого руководителя работ должен быть в наличии утвержденный перечень действующих инструкций и комплект копий действующих инструкций для работников, занятых на данном участке, по всем профессиям и видам работ с росписями работников об их ознакомлении. Требования инструкций являются обязательными для всех работников. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. Руководители работ несут ответственность за полноту и правильность мер безопасности, требований охраны труда, изложенных в инструкциях.

Движение техники в охранной зоне магистрального нефтепровода, инженерных коммуникаций

Передвижение техники и переезд через действующие коммуникации осуществляется в соответствии с требованиями ППР, распоряжением, выданное руководителем работ с приложением схемы передвижения автотранспортной и специальной техники в охранной зоне МН, а также технических условий, выданных владельцами коммуникаций. Схема маршрута движения техники к месту производства работ на ситуационный план трассы или участка территории объекта с указанием мест разъездов, разворотов техники, мест установки указателей. При осуществлении перевозки и транспортировки техники в охранных зонах нефтепроводов данные работы выполняются по выданному Заказчиком наряд-допуску на проведение работ повышенной опасности.

Передвижение техники в охранной зоне нефтепроводов, инженерных коммуникаций к местам производства работ должно выполняться по вдольтрассовым дорогам или оборудованным вдольтрассовым проездам. Переезд через действующие коммуникации осуществляется по специальным оборудованным переездам. Передвижение к местам производства работ не по вдольтрассовым дорогам или переезд не по оборудованным переездам запрещается.

Руководитель работ, как ответственное лицо за обеспечение безопасности дорожного движения, должен получить схему маршрута движения техники к месту производства работ.

Перед каждым выездом на место производства работ водители должны проходить предрейсовый медицинский осмотр и инструктаж по особенностям маршрута движения техники в охранной зоне трубопровода и других инженерных коммуникаций с записью в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

Инструктаж проводится руководитель работ, как лицо ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения с доведением до водителей требований ППР и выдачей на руки схемы движения техники.

Автомобили и спецтехника, допускаемые на территорию взрывоопасных производственных объектов, должны быть оснащены исправными первичными средствами пожаротушения и искрогасителями.

Передвижение техники в охранной зоне трубопроводов и инженерных коммуникаций в ночное время суток, кроме аварийно-восстановительных работ, запрещается.

При отсутствии видимости на расстоянии более 10 м (ночное время, туман, снегопад и т.д.) скорость движения техники не должна превышать 3 км/ч.

Маневры техники, развороты, движения задним ходом необходимо выполнять по сигналу ответственного лица, при этом скорость движения техники не должна превышать 10 м/ч.

Водителю автомобиля, машинисту техники запрещается начинать движение задним ходом без подачи предупредительного сигнала.

Передвижение техники вдоль склона с уклоном крутизны более 20 градусов без обеспечения дополнительных мер безопасности запрещается.

При движении по уклонам (подъем, спуск), а также в условиях гололеда и мокрой дороги запрещается резко менять скорость и направление движения, двигаться накатом и выключать сцепление при торможении.

Разъезд со встречной техникой выполнять в местах, предусмотренных схемой маршрута, обеспечивая безопасное расстояние не менее 2-х метров между транспортными средствами и 10 м от оси действующего нефтепровода, нефтепродуктопровода.

Требования охраны труда при выполнении основных видов работ

При выполнении работ по обследованию подводных переходов магистральных нефтепроводов, необходимо выполнять требования следующих нормативных документов:

- ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования в строительстве»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II Строительное производство»;

Требования охраны труда при проведении топографической съемки

Персонал, занятый обследованием ППМН, должен быть обучен правилам оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим. Полевая бригада по обследованию ППМН должна быть обеспечена аптечкой с изделиями медицинского назначения, с не истекшим сроком годности, перевязочным материалом и другими средствами оказания первой доврачебной помощи. При несчастном случае необходимо оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь, сообщить об этом непосредственному руководителю и сохранить без изменения обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создает угрозу для жизни и здоровья работников, и не приводит к аварии.

Все работники, участвующие в производстве работ, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ для всех видов выполняемых ими работ в соответствии с действующими нормами, а также правильно и своевременно применять их в процессе производства конкретного вида выполняемых работ.

В целях безопасного производства работ необходимо строго соблюдать правила нормы в область охраны труда в процессе работы с геодезическими инструментами, а именно:

- Надежно закреплять зажимные винты ножек штатива перед его переноской;

- Запрещается переносить штатив, держа острия его ножек в направлении других людей;

- Запрещается перекидывать вешки. Носить их следует в вертикальном положение, остриём вниз;

- При работе с мерной лентой, во избежание пореза, перемещать её только за ручки;

- В местах установки инструмента, в зоне 2 м от него не должно находится других инструментов: вешек, реек, колышков и т.д.

- В процессе измерения около геодезического инструмента не должно находиться никого, кроме геодезиста и его помощника, во избежание случайных травм;

- При перемещении по месту работ следить за состоянием поверхности земли, во избежание травм;

- Запрещается применять не по назначению и использовать технику в неисправном состоянии;

- Запрещается оставлять без присмотра работающее оборудование;

- Запрещается работать во время дождя и под линиями электропередачи;

- Запрещается смотреть на солнце через оптическое стекло геодезических приборов;

- Запрещается использовать поврежденные кабели питания, разъемы или розетки;

- Для подзарядки аккумулятора использовать только стандартное зарядное устройство;

- Запрещается использовать аккумуляторы или зарядное устройство, если разъемы влажные;

- Запрещается наводить лазерный луч на людей. Попадание лазерного луча на кожу или в глаз может вызвать серьезное повреждение;

- Запрещается смотреть в объектив при включенном источнике лазерного излучения. Это может привести к потере зрения;

- Запрещается наводить лазерный луч на зеркала, окна или зеркальные поверхности. Отраженное лазерное излучение может привести к серьезным повреждениям;

- Запрещается установка инструмента на таком уровне, чтобы лазерный луч мог распространяться на уровне головы пешеходов или водителей;

- По окончании рабочего дня упаковывать комплект оборудования в транспортировочные ящики во избежание механических повреждений или воздействия метеофакторов.

При выполнении топографической съемки необходимо строго руководствоваться требованиями ИОТВ-45-2014 «Инструкции по охране труда при выполнении геодезических и гидрологических работ» и ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах».

Требования охраны труда при производстве гидрографических и гидрологических работ и работ по определению глубины залегания трубопровода

До начала работы все работники должны пройти инструктаж с отметкой в "Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте" по вопросам промышленной, пожарной безопасности и охраны труда», а также разделов техники безопасности инструкций по эксплуатации машин, механизмов, приборов и специальных технических средств, используемых при обследовании.

Ответственность за соблюдение правил по охране труда несет руководитель работ, который обязан организовать и обеспечить безопасные условия труда при производстве на водном объекте.

На месте производства работ в соответствии с требованием ПТБ-88 «Правила по технике безопасности топографо-геодезических работах» должна находится походная аптечка, содержащая марлевый бинт, вату гироскопическую, вату кровоостанавливающую, йодную настойку, эфиро-валериановые капли, нашатырный спирт и соду двууглекислую.

При работе в малообжитых районах полевая бригада должна иметь обязательное аварийное снаряжение, включающее: комплект радиостанций, карту местности, выверенный компас (либо ручной GPS/ГЛОНАСС навигатор), аптечку, спички, запас продовольствия, ножи, топоры, веревку и т.п. Выход людей из расположения бригады в малообжитых районах разрешается только группой не менее двух человек.

При переходе через болота члены полевой бригады должны держаться вместе для оказания друг другу помощи. Передвижение по топям и марям должно производиться «след в след» с интервалом 2-3 м и с обязательным применением охранных шестов и веревок. При переходе торфяных болот, образовавшихся на месте бывших озер, ходьба «след в след» не допускается.

При выполнении работ обследованию переходов МТ через водные преграды, применяемые электроустановки напряжением свыше 12 В заземляются в соответствии с «Правила устройства электроустановок».

Запрещается включение питания генератора перед подключением.

В период открытого русла

Рабочий персонал, работающий на воде, обязан уметь плавать, знать и уметь применять способы спасения утопающих и оказания первой помощи при несчастных случаях. Все работники должны пройти обучение безопасным методам работы и инструктаж по охране труда применительно к условиям местности, объектам работ и используемым при производстве работ техническим и транспортным средствам. Работники, не прошедшие вводного инструктажа по охране труда и первичного инструктажа на рабочем месте, к работе не допускаются.

Работы по гидрографической и гидрологической съемке русла (ложа) водного объекта производятся только на плавсредствах, закрепленными за полевой бригадой. Запрещается пользоваться для производства работ сторонними (частными) лодками.

При выполнении всех работ на лодке руководителем работ назначается ответ-

ственный исполнитель.

При перевозке людей и грузов и всех прочих видах работ на лодке или катере

должно находиться не менее двух человек.

Во время работы с плавсредств все работники обязаны находится в средствах спа-

сения.

Запрещается пользоваться веслами при отталкивании от берега.

Запрещается буксировать гребные плавсредства бортом моторного плавсредства.

Груз располагается как можно ниже и сосредотачивается на середине плавсред-

ства.

Запрещается прыгать в плавсредство, а также становиться на борт.

Все работы с плавсредства производятся преимущественно сидя и без резких дви-

жений.

Запрещается движение и производство работ на плавсредстве при силе ветра

свыше 5 баллов.

При работе на фарватере судоходной реки на плавсредствах назначается дежур-

ный рабочий, следящий за движением судов.

Запрещается при скорости течения больше 1 м/сек ходить на плавсредствах вдоль

буя выше него по течению реки.

При отдаче якоря плавсредство устанавливается носом против течения.

Запрещается подход плавсредства к перетягу свыше по течению при скорости бо-

лее 0,3 м/сек.

Подход и удержание троса перетяги производится только снизу по течению.

Передвигаться по тросу стоя в плавсредстве и держаться за трос руками запреща-

ется.

Во время грозы гидрографические и гидрологические работы и передвижение прекращаются, люди укрываются в помещениях или занимают безопасное место на поляне, на участках молодой поросли (без деревьев). Металлические предметы складываются на удалении от людей.

При использовании моторных лодок с подвесными моторами следует строго руководствоваться указаниями завода-изготовителя относительно допускаемой грузоподъемности лодки, мощности мотора и условий плавания. Заправку бензином следует производить на стоянке.

При производстве гидрографических и гидрологических работ по съемке русла (ложа) водного объекта запрещается:

- производить работы и передвигаться по водному объекту на лодках при силе ветре свыше 4 м/с;

- переправляться в лодке через пороги и стремнины;

- находится людям в буксируемой лодке;

Промышленная безопасность объекта

В соответствии Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» магистральные нефтепроводы (нефтепродуктопроводы) относятся к 1 категории опасных производственных объектов.

Организация работ по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте магистрального нефтепровода осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановления Правительства РФ от 10.03.99 г. №263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требованием промышленной безопасности на опасном производственном объекте».

При организации и производстве работ необходимо выполнить нижеследующие требования:

- К работе допускаются только обученные ИТР и рабочие, имеющие при себе не просроченные удостоверения о прохождении очередной проверки знаний по охране труда и электробезопасности, а также прошедшие все виды инструктажей;

- ИТР, ответственные за безопасное производство работ, должны быть аттестованы по промышленной безопасности, по общим требованиям ПБ и областям аттестации, соответствующим видам выполняемых работ;

- Начало производство работ на объекте допускается только при наличии ППР и всей разрешительной документации, выданной Заказчиком.

Основные требования и мероприятия по промышленной безопасности при проведении обследования действующего магистрального нефтепровода:

- Наличие у подрядной организации: свидетельства СРО о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Организация работ по обследованию переходов МТ через водные преграды и малые водотоки должны осуществляться с соблюдением требований нормативных документов и данного ППР;

- Осуществление непрерывного контроля состояния безопасности объекта;

- Поддержание в готовности систем оповещения об аварийных ситуациях на МН, взаимодействие с диспетчерской службой, эксплуатирующей данный участок;

- Взаимодействие с органами государственного надзора и контроля;

- Сертификация технических средств, применяемых при обследовании МН на соответствие требованиям промышленной безопасности в установленном законодательством РФ порядке;

- Соответствие персонала, осуществляющего обследование, квалификационным требованиям;

- Обеспечение проведения подготовки и аттестации персонала Подрядчика в области промышленной безопасности;

- Наличие на объекте нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

- Организация и осуществление производственного контроля соблюдения требований промышленной безопасности;

- Принятие мер по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на объекте;

- Соблюдение персоналом Подрядчика, осуществляющего работы по обследованию, требований нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте и порядок действия в случае аварии или инцидента на объекте.

Инженерно-технические работники, проводящие работы на опасных производственных объектов, аттестуются в соответствующем объеме согласно "Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом от 29 января 2007 г. N 37", в редакции приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2011 г. N 714.

На все оборудование и технику, которое используется при работах на объекте необходимо иметь утвержденные инструкции по эксплуатации, составленные на основании руководств по эксплуатации заводов-изготовителей.

Пожарная безопасность

При проведении работ в целях соблюдения пожарной безопасности необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.);

- ВРД КТК 77.07.2012 Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК, Версия 2.0;

- СП.9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования» (с изм. №1 от фев. 2002г.);

- ГОСТ 12.4.009-83* «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» (с изм. № 1 от авг. 2001г.);

- ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 (ред. от 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

А также другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования в области пожарной безопасности.

Работы должны осуществляться в соответствии с разработанным проектом производства работ.

Руководитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопасности в пределах рабочей зоны. Приступать к работам разрешается только после выполнения всех мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность. Руководители работ несут персональную ответственность за соблюдение подчиненным персоналом действующих на объекте правил и требований пожарной безопасности и за возникновение пожаров, происшедших по их вине.

Организация обучения и проведения инструктажа по безопасному проведению работ работниками организаций, производящие обследование переходов МН через водные преграды возлагается на руководство.

Обучение по пожарно-техническому минимуму и проведение противопожарных инструктажей должно осуществляться в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645 (ред. от 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Места проведения работ по обследованию ППМН должны быть обеспечены надежной связью.

Перед началом производства работ необходимо определить номера вызова ближайших подразделений пожарной охраны и ознакомить с ними весь персонал, участвующий в работах по обследованию.

Каждый работник организации обязан:

- Знать и выполнять установленные на объекте требования пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или загоранию;

- Пользоваться только исправными инструментами, приборами, оборудованием, соблюдать инструкции по их эксплуатации и указания руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности при проведении работ на объектах с наличием взрывопожароопасных и пожароопасных технологических сред;

- Производить своевременную уборку рабочих мест от горючих веществ и материалов и отключать электроприемники по окончании работы;

- Уметь применять имеющиеся на рабочем месте средства пожаротушения;

- Следить за сохранностью и исправностью первичных средств пожаротушения, закрепленных за своим рабочим местом;

- Немедленно вызывать пожарную охрану в случае возникновения пожара, одновременно приступив к эвакуации людей, при отсутствии угрозы жизни и здоровью – к ликвидации пожара имеющимися в наличии средствами пожаротушения;

- Сообщать лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности соответствующего объекта, обо всех замеченных на участке своей работы или в других местах объекта нарушениях мер пожарной безопасности, а также о неисправности или об использовании не по назначению пожарного оборудования или средств связи с пожарной охраной.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Автотранспорт, используемый при проведении работ по обследованию переходов МН через водные преграды, должен быть оборудован глушителем с искрогасителем и средствами пожаротушения (огнетушителями не менее 2 шт. ОП-8 и кошма 2*2 м.).

На месте проведения работ, не связанных со вскрытием полости нефтепровода и в других предусмотренных нормативными документами случаях, должен быть организован пожарный пост, оснащенный первичными средствами пожаротушения:

Огнетушитель ОП-8 –2 шт.;

Кошма 2х2 м - 1 шт.;

Лопата - 1 шт.;

Топор - 1 шт.;

Лом - 1 шт.

Курение, а также пронос курительных принадлежностей на территории объектов запрещено.

Требования содержания и эксплуатации первичных средств пожаротушения:

- Иметь окраску в соответствии с требованиями ГОСТ Р12.4.026-2001 CCБТ «Цвета сигнальные. Знаки и разметка сигнальная». Красный сигнальный цвет следует применять для: средств оповещения, бочек для воды, ящиков для песка, ведер, лопат, топоров, ломов, багров, окантовки пожарных щитов белого цвета (ширина окантовки-100 мм);

- Каждому огнетушителю, поступившему в эксплуатацию, необходимо присвоить порядковый номер, обозначаемый белой краской на корпусе огнетушителя и завести паспорт на него;

- Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации;

- Огнетушители, не имеющие паспорта с указанием года изготовления, даты испытания и с истекшим сроком перезарядки к дальнейшей эксплуатации не допускаются;

- Кошму рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (но не реже одного раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

Перед началом работ лицо, ответственное за производство работ, обязано:

- Провести инструктаж с рабочим персоналом, задействованным при производстве работ;

- Ознакомить весь персонал с ППР, определить объем работ и режим работы, опасную зону, технологию, определить обязанности каждому члену бригады при возникновении аварийной ситуации;

- Провести целевой инструктаж по ОТ, ПБ и безопасному проведению работ с персоналом, участвующим в производстве работ;

- О начале и конце производства работ докладывать диспетчеру;

- при работе выполнять все мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность;

- Обеспечить двухстороннюю связь;

- Удалить всех посторонних людей, не участвующих в производстве работ.

Охрана окружающей среды

При выполнении работ необходимо соблюдать требования природоохранного

законодательства:

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.

- № 89-ФЗ

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ

- Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» №166-ФЗ от 20 декабря 2004 года

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136 - ФЗ

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ

- ООО «НПД», выполняющее работы по обследованию, несет юридическую и финансовую ответственность за соблюдение природоохранного законодательства.

Для снижения воздействия на окружающую среду предусмотрены следующие мероприятия:

- Своевременная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения территории отходами;

- Запрещение использования неисправных транспортных средств;

- Выполнение работ, связанных с повышенной пожароопасностью, специалистами соответствующей квалификации.

Для предотвращения загрязнения водоохранных зон рек и прибрежных защитных полос:

- Все временные сооружения (площадка стоянки техники, места накопления отходов, заправку техники т.д.) располагать вне водоохраной зоны реки на бетонных плитах;

- Исключить в границах водоохранных зон движение и стоянку транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

- Не допускать размещение в границах прибрежных защитных полос отвалов размываемых грунтов.

Загрязнение атмосферы в период производства работ носит временный обратимый характер.

С целью уменьшения воздействия на окружающую среду все работы должны выполняться в пределах охранной зоны МН.

Перед производством работ необходимо назначить ответственное лицо по экологической безопасности и рационального природопользования приказом по

Перечень предполагаемых мероприятий, предусматриваемых соблюдение экологических требований во время производства работ

Мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод в период проведения работ

проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Соблюдение правил выполнения работ в охранной зоне магистральных трубопроводов;

- Соблюдение требований Росрыболовства;

- Запрет мойки машин и механизмов в водоохраной зоне;

- Эксплуатация машин и механизмов в исправном состоянии;

- Запрет движения и стоянки транспортных средств в водоохраной зоне;

- Для исключения разлива ГСМ заправка техники должна производится только на стационарных АЗС.

Реализация указанных выше мероприятий по охране водных объектов позволит максимально минимизировать негативное влияние на водные объекты, а также подземные воды.

В качестве одного из важнейших природоохранных мероприятий выделены водо-охранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков, на которых установлены специальные режимы хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения засорения, заиливания и истощения водных объектов, а также сохранения биоты.

Водо-охранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Ограничения хозяйственной деятельности и использования земель в водоохранных зонах регламентируются Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от их истока для рек или ручьев и составляет от 50 до 200 метров.
       В границах водоохранных зон запрещаются:

1) Размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

2) Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и водоохранных знаков возлагается на водопользователей.

Реализация указанных выше мероприятий по охране водных объектов позволит максимально минимизировать негативное влияние рассматриваемого объекта водные объекты, а также подземные воды.

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с защитой поверхностных и подземных вод от загрязнения возлагается на руководителя работ.

Мероприятия для снижения воздействия на поверхность земли:

- Проезд техники только по существующим вдольтрассовым проездам в пределах охранной зоны МН;

- Для исключения разлива ГСМ заправка техники должна производится только на стационарных АЗС. Слив отработанных масел на грунт не допускается;

- Запрещение использования неисправных транспортных средств;

Мероприятия по уменьшению воздействия на атмосферу:

- Запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;

- Периодический экологический контроль выбросов автотранспортной техники;

- Допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, следить за состоянием технических средств.

Загрязнение атмосферы в период производства работ носит временный обрати-

мый характер.

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами:
          При выполнении геодезических и гидрологических работ отходы производства не образуются. Нахождение работников на месте проведения работ носит кратковременный характер, установка контейнеров для сбора отходов нецелесообразна.

Организация связи

Каждый ответственный по видам работ обеспечивается средствами связи.

Информация о начале производства работ и ее окончании передается одним лицом (руководителем полевой партии), представителю Заказчика.

Схема организации связи при производстве работ.

Место производства работ

Моб.тел.: указать номер

Указать организацию Ф.И.О. и должность ответственного

Диспетчер ГЦУ «Новороссийск»

Тел. 8-8617-29-40-77

Отдел Эксплуатации ЗР

Ведущий инженер по ЭНГП Скомский О.М.

тел. 8 (988) 3820024;

Старший инженер по ЭНГП Макаровский В.А.

тел. 8(988) 3820031

Главный инженер

Указать организацию, Ф.И.О. и должность ответственного

Моб.тел.: указать номер

Скорая медицинская помощь – 030
Служба спасения - 112

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1. СПИСОК лиц, участвующих в проведении работ, с указанием дат прохождения очередной проверки знаний охраны труда и аттестации промышленной безопасности

| Для выполнения работ: | Полное техническое обследование подводных переходов магистрального трубопровода «Тенгиз-Новороссийск» |
| --- | --- |
|  | (наименование работ по договору) |
|  | АО «КТК-Р» МН "Тенгиз-Новороссийск" через подводный переход: |
| на объектах: |  |
|  | (наименование объекта) |

направляются ИТР и рабочий персонал подрядной организации
 (указать наименование организации) согласно следующему списочному составу:

| № п/п | Фамилия И.О. | Должность (профессия) | Дата прохождения очередной проверки |  | Период нахождения на объекте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПБ | ОТ | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

(должность)		(подпись)			(Фамилия И.О.)

- Приложение 2. ПЕРЕЧЕНЬ применяемого оборудования и снаряжения при проведении работ с указанием дат проведения поверки и прохождения ТО

| Для выполнения работ |  | По полному техническому диагностированию объектов магистрального нефтепровода "Тенгиз-Новороссийск" |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование работ по договору) |
| объект: | МН "Тенгиз-Новороссийск": (указать объект) |  |
|  | (наименование МТ, км трассы, нитка,) |  |

используется оборудование подрядной организации (указать наименование организации)  согласно следующему списку:

| № п/п | Тип, марка и модель автомобиля, оборудования | Государственный регистрационный знак транспортного средства, регистрационный номер, заводской номер (при наличии) | Дата проведения поверки и прохождения ТО | Период нахождения на объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 3. Копии правоустанавливающих документов, в соответствии с действующим законодательством, на право выполнения данного вида деятельности

Приложение 4. Форма акта обследования подводного перехода нефтепровода через водную преграду

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДВОДНОГО ПЕРЕХОДА

нефтепроводной системы КТК

через р. ______________________________

«____» ____________ 20___г.

Настоящий акт составлен в том, что в период с  _________ по  _______ 20___г. ____________________________________________________________________________________

наименование исполнителя работ

было выполнено обследование подводного перехода нефтепроводной системы КТК                                             на участке от ПК___________ до ПК___________ методом _____________________________________________________________________________________

технический осмотр, приборное обследование

Состав работ

Обследование подводного перехода включало следующие виды работ:

осмотр береговых участков;

определение планового и высотного положения ниток нефтепровода;

определение толщины защитного слоя грунта;

определение мест повреждения изолирующего покрытия;

обследование подводных объектов;

гидрологические работы;

фотосъемка наземных объектов;

Применяемое оборудование

Обследование выполнено с помощью следующих технических средств:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Условия выполнения работ

Обследование выполнялось при следующих условиях:

1. Уровень воды  от ______ м  до _________м

2. Максимальная скорость течения на участке обследования от ______ м/с до _______ м/с

3. Максимальная глубина водоема в зоне перехода _______________ м.

4. Видимость под водой __________________________________________________________

5. Донный грунт ________________ Посторонние предметы на дне _____________________

6. Температура воздуха ___________, температура воды ______________

7. Толщина льда __________________________

8. Наличие судоходства __________________________________________

Результаты обследования

1. Состояние опорной геодезической сети: ____________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2. Состояние информационных и сигнальных знаков и др.: ______________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

3. Состояние площадок запорной арматуры, колодцев: _________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

4. Тип и состояние берегоукрепления: ____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

5. Наличие зон размыва берега: _________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

6. Ширина зеркала воды по оси нефтепровода: _______________________ м.

7. Максимальная глубина воды по оси нефтепровода: _________________ м.

8. Минимальная глубина залегания нефтепровода в грунте:

на пойме правого берега _______ м на участке __________________________________________

на пойме левого берега ________ м на участке __________________________________________

в русле _________ м на участке _______________________________________________________

9. Наличие повреждений изоляции нефтепровода:

на пойме правого берега _______ м на участке __________________________________________

на пойме левого берега ________ м на участке __________________________________________

в русле _________ м на участке _______________________________________________________

10. Наличие оголенных и провисающих участков, их местоположение и длина, высота провиса ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Представитель

_______________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представитель АО «КТК»                  _______________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

- Приложение 5. Типовая технологическая карта №_1_по определению технического состояния опорно-геодезической сети на ППМН

«Утверждаю»

______________/ Ф.И.О

«____» ______________ 20__ г.

Типовая технологическая карта №_1__

по определению технического состояния

опорно-геодезической сети на ППМН

| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |

| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование МН | нитка | км трассы | наименование водной преграды |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |
| наименование МН | нитка | км трассы | наименование водной преграды |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |
| наименование МН | нитка | км трассы | наименование водной преграды |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |
| наименование МН | нитка | км трассы | наименование водной преграды |

Основные положения

  - Определение технического состояния опорно-геодезической сети на ППМН производится для установления наличия и состояния постоянных реперов, которые служат обоснованием для выполнения топографической съемки.

  - Ответственным исполнителем за выполнение работ по определению опорно-геодезической сети является инженер-геодезист.

  - Определение технического состояния опорно-геодезической сети выполняется приборами и оборудованием с учетом требований «Инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию» на применяемое оборудование.

Нормативные документы

При выполнении работ следует руководствоваться требованиями, изложенных в следующих нормативных документах:

- ВРД КТК 39.08.2018 Регламент по техническому обслуживанию и ремонту подводных переходов нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 77.07.2012 Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 09.09.2014 Правила технической эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 34.09.2014 Регламент организации производства работ в охранной зоне нефтепровода;

- Инструкция №101 об организации безопасного проведения работ на объектах КТК посредством оформления «Общего наряда-допуска»;

- СТП КТК 33.11.2018 Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, ремонтных, земляных и других работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение;

- ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ГКИНП;

- ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемке геодезических, топографических и картографических работ;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах».

Подготовительные работы

  - Ответственность за организацию проведения подготовительных работ несет руководитель работ.

  - Руководитель полевых работ организует сбор исходных данных по обследуемому переходу. Исполнители должны тщательно изучить техническое задание.

  - Приборы и оборудование должны быть признаны годными к работам в установленном порядке, поверены в аккредитованных центрах метрологии и полностью укомплектованы. Запрещается применение средств измерений с просроченными свидетельствами о поверке.

  - Осуществляется подготовка приборов и оборудования, при этом проводится:

- контроль отсутствия внешних механических повреждений (в случае обнаружения механических повреждений эксплуатация приборов и оборудования запрещается. Приборы и оборудование подлежат сдаче в ремонт);

- проверка комплектности приборов и оборудования;

- проверка и подзарядка элементов питания;

- проверка крепежных элементов и кабельных вводов приборов и оборудования;

- контроль наличия пломб на приборах и оборудовании, при наличии;

- юстировка приборов и оборудования в соответствии с «Инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию».

Производство работ

В работы по определению технического состояния опорно-геодезической сети на ППМН входят:

- поиск и определение количества пунктов ОГС;

- определение технического состояния существующей ОГС;

- контроль наличия необходимой документации на реперы;

- определение необходимости создания сети сгущения.

Инженером-геодезистом проводится поиск реперов, установленных на ППМН, в соответствии с кроками.

При определении технического состояния ОГС инженер-геодезист контролирует следующие параметры реперов: тип центра (марки), наличие пирамиды/окопки, наличие опознавательного знака, местоположение, соответствие планово – высотному положению и классу точности сети.

На реперы, установленные на ППМН, эксплуатирующей организацией должны быть представлены следующие документы: кроки, каталог координат.

В зависимости от количества и местоположения реперов, инженер-геодезист определяет необходимость проведения работ по сгущению опорной геодезической сети. Он намечает места дополнительных точек станций стояния, определяет способ выполнения данного вида работ (засечки, тахеометрический ход, использование геодезического GNSS оборудования). Развитие сети сгущения необходимо производить в том случае, если топографическую съемку невозможно произвести с использованием существующей ОГС на ППМН. Развитие сети сгущения выполняют:

- с применением электронного тахеометра (тахеометрический ход);

- с применением геодезического GNSS оборудования;

- комбинированным методом (использование электронного тахеометра и GNSS оборудования).

При проложении тахеометрического хода между вершинами измеряются углы (вертикальные, горизонтальные) и расстояния, после чего проводится уравнивание сети.

Развитие сетей сгущения с помощью геодезического GNSS оборудования проводиться двумя и более геодезическими GNSS – приемниками, из которых один базовый, а остальные – подвижные. Работы по созданию сети сгущения проводят статическим методом, в соответствии с ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.

Технология и организация производства работ по определению технического состояния опорно-геодезической сети на ППМН приведена в таблице 1.

Технология и организация производства работ по определению технического состояния опорно-геодезической сети на ППМН

Таблица 1

| Операция | Контролируемые параметры | Оборудование, приспособления | Производители работ | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение технического состояния опорно-геодезической сети на ППМН | Наличие, внешнее состояния опорно-геодезической сети на ППМН | Фотоаппарат |  | Визуальное обследование, фотографирование |
|  | Наличие исполнительной документации на репера | - |  | Визуально |
|  | Планово-высотное положение | Электронный тахеометр (комплект) или GNSS-оборудование (комплект); радиостанции УКВ |  | Тахеометрический ход, или геодезические засечки, или построения спутниковой сети |

Производственный контроль

Контроль проводится на всех этапах работ.

Инструментальный контроль проводит исполнитель работ с предоставлением данных руководителю работ.

Исполнитель проводит тарировку и юстировку применяемого оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации и проверку целостности средств измерений.

Подлежит контролю:

- измерение точек ПВО;

- положения уровня электронного тахеометра/антенны базовой станции;

- ориентирования горизонтального круга (периодический контроль отсчета горизонтального круга на точку ориентирования);

- положение прибора относительно центра станции стояния. При сдвиге вертикальной или горизонтальной оси прибора относительно центра станции стояния, проводится переустановка прибора. Контролируется центриром (отвесом);

- высоты отражателя/антенны на вехе (контролируется заданная высота отражателя/антенны);

- при работе с геодезическим GNSS оборудованием проводится постоянный контроль коэффициента PDOP (не более 6) и контроль инициализации.

Точность построения сети сгущения относительно пунктов ОГС оценивается по данным расхождения положения точек сети сгущения с данными контрольных измерений.

По окончании работ проводится проверка объема выполненных работ требованиям ТЗ и формата данных передаваемых видов работ от исполнителя руководителю работ.

- Приложение 6. Типовая технологическая карта №_2_на выполнение топографической съемки береговых и пойменных участков в границах охранной зоны перехода

«Утверждаю»

______________/ Ф.И.О

«____» ______________ 20__ г.

Типовая технологическая карта №__2__

на выполнение топографической съемки

береговых и пойменных участков в границах охранной зоны перехода

| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |

Основные положения

Топографическая съемка береговых (пойменных) участков в границах охранной зоны перехода при проведении полного технического обследовании переходов МН через водные преграды:

получения данных о ситуации и рельефе местности;

определения планово – высотного положения, обследуемого МН в границах береговых (пойменных) участков ППМН.

Ответственным исполнителем за выполнение работ по топографической съемке является инженер-геодезист.

Топографическая съемка береговых (пойменных) участков в пределах границ охранной зоны перехода должна выполняться в масштабе гидрографической съемки водотока (водоема).

Топографическая съемка выполняется приборами и оборудованием с учетом требований «Инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию» на применяемое оборудование.

Нормативные документы

При выполнении работ следует руководствоваться требованиями, изложенных в следующих нормативных документах:

  - ВРД КТК 39.08.2018 Регламент по техническому обслуживанию и ремонту подводных переходов нефтепроводной системы КТК;

  - ВРД КТК 77.07.2012 Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 09.09.2014 Правила технической эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 34.09.2014 Регламент организации производства работ в охранной зоне нефтепровода;

- Инструкция №101 об организации безопасного проведения работ на объектах КТК посредством оформления «Общего наряда-допуска»;

  - СТП КТК 33.11.2018 Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, ремонтных, земляных и других работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение;

  - ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»;

  - ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ГКИНП»;

  - ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемке геодезических, топографических и картографических работ;

  - СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

  - СП 11-104-97 (Часть I-III) «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

  - ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах».

Подготовительные работы

Подготовительные работы проводятся до начала проведения полевых работ.

Ответственность за организацию проведения подготовительных работ несет руководитель работ.

Руководитель полевых работ организует сбор исходных данных по обследуемому переходу. Для определения особенностей перехода исполнителям полевых работ необходимо ознакомиться с имеющимися архивными бумажными и электронными материалами предыдущих обследований. Исполнители должны тщательно изучить техническое задание.

Приборы и оборудование должны быть признаны годными к работам в установленном порядке, поверены в аккредитованных центрах метрологии и полностью укомплектованы. Запрещается применение средств измерений с просроченными свидетельствами о поверке.

Перед проведением топосъемки осуществляется подготовка приборов и оборудования, при этом проводится:

контроль отсутствия внешних механических повреждений (в случае обнаружения механических повреждений эксплуатация приборов и оборудования запрещается. Приборы и оборудование подлежат сдаче в ремонт);

проверка комплектности приборов и оборудования;

проверка и подзарядка элементов питания;

проверка крепежных элементов и кабельных вводов приборов и оборудования;

контроль наличия пломб на приборах и оборудовании, при наличии;

юстировка приборов и оборудования в соответствии с «Инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию».

Перед началом топосъемки руководителем работ составляется «Акт согласования пикетного начала МН».

Производство работ

Основные положения

- Топографическая съемка входит в комплекс геодезических работ, которые включают в себя:

- Рекогносцировочное обследование;

топографическую съемку береговых (пойменных) участков;

производственный контроль.

- Для выполнения топографической съемки применяются следующие виды приборов и оборудования:

электронный тахеометр;

геодезическое GNSS оборудование.

- Результаты топографической съемки заносятся в полевой журнал тахеометрической съемки и/или электронный журнал тахеометрической и GNSS съемки.

- Требования к порядку проведения топографических работ установлены в ГКИНП-02-033-82, СП 11-104-07, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.

Рекогносцировочное обследование

- Рекогносцировочное обследование проводится для определения объемов съемки и оборудования, которое будет использоваться при проведении топографической съемки.

- В процессе рекогносцировочных работ проводят следующие работы:

определение наличия и состояния информационных и опознавательных знаков, указателей маркерных пунктов, оборудования и защитных сооружений перехода МН через водный объект;

осмотр размывов берегов;

определение развития оврагов;

определение развития оползней;

определение наличия провалов и пучения грунта;

осмотр состояния берегоукреплений, наличия кустарника и растительности по осям трубопроводов.

Топографическая съемка береговых (пойменных) участков

- При проведении топографической съемки координируются следующие объекты: ПВП МТ, рельеф, растительность (при съёмке лесных массивов определяют породу деревьев, их среднюю высоту и толщину), границы угодий, оборудование и защитные сооружения МТ, информационно-предупредительные знаки,  овраги, обнаруженные при осмотре береговых участков, обрушения (обвалы) грунта вдоль берега, оползни, промоины, провалы и пучения грунта, болота (с указанием границ по оси МТ), подземные и надземные коммуникации, линии уреза водного объекта.

- Для осуществления топографической съемки с применением электронного тахеометра необходимо выполнить следующие действия:

установить и отцентрировать тахеометр с трегером на местности (для установки над определенной точкой необходимо воспользоваться отвесом, оптическим или лазерным центриром);

включить тахеометр;

выполнить процедуру ориентирования прибора одним из способов:

      - по известным точкам (прибор устанавливается на точке с известными координатами (репер), ориентируется на другую точку с известными координатами);

      - обратная засечка (прибор устанавливается в произвольном месте, с которого производятся наблюдения минимум на три точки с известными координатами).

провести комплекс необходимых измерений. Все данные, полученные в ходе измерений, должны быть сохранены в запоминающее устройство электронного тахеометра;

провести текущий контроль в соответствии с п.4.4;

провести техническое обслуживание в соответствии с инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию;

выключить прибор по окончании работ и сложить в его транспортировочный кейс.

- Для осуществления топографической съемки с применением GNSS оборудования необходимо выполнить следующие действия:

установить и отцентрировать на трегере антенну базового приемника над точкой с известными координатами (репер, станция стояния).

включить приемник базовой станции, подключиться к приемнику посредством контроллера, открыть в контроллере съемку кинематика (Stop and Go) или RTK (порядок работы выполнять в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию);

ввести в контроллер данные по точке стояния:

      - наименование точки стояния;

      - высота антенны над центром точки стояния;

запустить съемку;

отсоединить контроллер;

провести контроль работы базовой станции;

провести развёртывание аппаратуры, входящей в комплект подвижного приемника;

подготовить приёмник к работе;

зафиксировать антенну на вехе;

выбрать режим работы приемника;

выбрать режим регистрации данных наблюдений спутников;

ввести в контроллер значение высоты антенны;

выполнить инициализацию;

установить веху на пикетную точку;

ввести, пользуясь клавиатурой, в запоминающее устройство значение кода и/или описание пикетной точки;

запустить измерения на пикетной точке;

выполнить регистрацию данных наблюдения спутников;

повторить действия измерений на каждой пикетной точке;

выключить приёмник и выполнить свёртывание аппаратуры;

- Во время работы для переговоров используются (по необходимости) средства связи (переносные радиостанции).

    - После окончания работ ежедневно информация с прибора копируется на жесткий диск и делается резервная копия полученной информации.

Минимальный состав работников и оборудования для выполнения топографической съемки

Таблица 1

| Вид работ | Инструменты (приборы) | Кол-во, шт. | Состав бригады | Кол - во людей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топографическая съемка с применением электронного тахеометра (тахеометрическая съемка) | Электронный тахеометр (комплект) Радиостанции УКВ (комплект 4 шт.) | 1 1 |  |  |
| Топографическая съемка с применением геодезического GNSS оборудования | GNSS-оборудование (комплект) Радиостанции УКВ (комплект 4 шт.) | 1 1 |  |  |

Производственный контроль

- Инструментальный контроль проводится на всех этапах работ.

- Инструментальный контроль проводит исполнитель работ с предоставлением данных руководителю работ.

- Исполнитель проводит тарировку и юстировку применяемого оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации и проверку целостности средств измерений.

- При топографической съемке подлежит контролю:

измерение твердых контуров, точек ПВО и пикетных точек с разных станций стояния;

положение уровня электронного тахеометра/антенны базовой станции;

ориентирование горизонтального круга (периодический контроль отсчета горизонтального круга на точку ориентирования);

положение прибора относительно центра станции стояния. При сдвиге вертикальной или горизонтальной оси прибора относительно центра станции стояния проводится переустановка прибора. Контролируется центриром (отвесом);

высота отражателя/антенны на вехе (контролируется заданная высота отражателя/антенны);

при работе с геодезическим GNSS оборудованием проводится постоянный контроль коэффициента PDOP (не более 6) и контроль инициализации;

- Расстояние между пикетами на соответствие масштабу съемки. Контролируется во время проведения работ по топографической съемке визуально, после импорта пикетных точек на предварительный план, путем измерения расстояний между точками. При необходимости проводятся дополнительные измерения.

- Контроль точности топографической съемки осуществляется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 свод правил «Инженерные изыскания для строительства и ГКИНП-02-033-82».

- Точность топографической съемки оценивается по данным расхождения положения твердых контуров с данными контрольных измерений.

- Контроль и проверку осуществляет руководитель работ в соответствии с таблицей 2 данной технологической карты

- По окончании работ проводится проверка объема выполненных работ требованиям ТЗ и формата данных передаваемых видов работ от исполнителя руководителю работ.

Контроль производства работ

Таблица 2

| № п.п | Наименование процессов, подлежащих контролю | Контролируемые параметры | Метод контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топографическая съемка береговых (пойменных) участков в границах охранной зоны перехода | Точность съемки | Инструментально | в период работы |
|  |  | Объем выполненных работ, наличие отчетных материалов | Визуально | по окончании работы |

- Приложение 7. Типовая технологическая карта по организации водомерного поста и наблюдения на водомерном посту

«Утверждаю»

______________/ Ф.И.О

«____» ______________ 20__ г.

| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |

| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование МН | нитка | км трассы | наименование водной преграды |

- Основные положения

- Работы по организации водомерного поста и наблюдения на водомерном посту при выполнении полного технического обследования ППМН производятся с целью определения уровня воды по створу водной преграды.

- Выполнение работ по организации водомерного поста и наблюдения на водомерном посту делятся на следующие этапы:

- подготовительные работы;

- производство работ;

- оформление результатов работы;

- контроль выполненных работ.

- Способ организации водомерного поста:

стационарный водомерный пост;

временный водомерный пост.

- Наблюдение на водомерном посту выполняется с использованием следующих приборов и методов:

плотницкий и шанцевый инструмент;

электронный тахеометр (комплект) или GNSS-оборудование (комплект);

рейка водомерная различной модификации.

- Ответственность за проведение работ по организации водомерного поста и наблюдения на водомерном посту, а также за оформление результатов работы несет инженер-гидролог.

- Нормативные документы

  - При выполнении работ следует руководствоваться требованиями, изложенными в следующих нормативных документах:

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 6, ч. I, Л., Гидрометеоиздат, 1978;

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 2, ч. II, Л., Гидрометеоиздат, 1975;

- ВРД КТК 39.08.2018 Регламент по техническому обслуживанию и ремонту подводных переходов нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 77.07.2022 Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 09.07.2023 Правила технической эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 34.12.2023 Регламент организации производства работ в охранной зоне нефтепровода;

- СТП КТК 33.06.2022 Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, ремонтных, земляных и других работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение;

- СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

- СП 36.13330-2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;

- СП 86.13330.2022 «Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы"»;

- ФНиП ПБ "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", установленные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013;

- Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свиде-тельства о поверке";

- Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г, приказ №390;

- Водный кодекс РФ №74-ФЗ, от 03.06.2006 г. с изменениями. Введен в действие с 01.01.2009 г;

- Федеральный закон № 637-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 25.12.2023г.;

- Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008;

- Федеральный закон № 7-ФЗ Об охране окружающей среды от 10.01 2002г.;

- Федеральный закон № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления о 24.06.1998г.;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Приказ Минтруда России № 552н от 17.08.2015;

- Процедура включения в договоры АО «КТК-Р» требований к подрядчикам в области охраны труда, промышленной

безопасности и охраны окружающей среды. Редакция 3.;

- Природоохранное и санитарное законодательство РФ, актуальные на момент производства работ;

- Положение о системе управления промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и труда АО КТК;

- Требований «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012

г № 390.Версия 2.0.;

- Руководство по безопасности "Техническое диагностирование трубопроводов линейной части и технологических

трубопроводов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов" РБ от 02.08.2018

- Подготовительные работы

- Перед началом работ по организации водомерного поста и наблюдений на водомерном посту выполняется рекогносцировка местности с целью выбора наилучшего участка (участков) приурезной части реки для установки временного водомерного поста.

- При промерах глубин на больших по протяженности участках рек посты устанавливаются в местах переломов продольного профиля водной поверхности:

- на участках резкого расширения или сужения русла;

- перед и после впадения крупных притоков;

- на лимитирующих перекатах.

- Наблюдения за уровнями воды на водомерных постах необходимо организовывать таким образом, чтобы материалы наблюдений - по одному посту были сравнимы с результатами наблюдений по другим водомерным постами (если требовалась их установка), расположенных на одном водном объекте (участке).

- Водомерный пост должен обеспечивать регистрацию самых низких и самых высоких уровней воды на период проведения обследования.

- Водомерный пост, устанавливаемый на водных преградах, должен располагаться в охранной зоне МН на одном из берегов (либо в непосредственной близости от водной преграды), должен быть обеспечен свободным доступом для наблюдения за уровнем воды.

Схема свайного водомерного поста:

Оборудование

- Координирование местоположения водомерного поста осуществляется привязкой к реперу с помощью GNSS оборудования или тахеометром.

- Измерение уровня воды (отчет по рейке) производится (снимается) водомерной рейкой.

Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования проводится исполнителями работ. При проведении данной проверки выполняются следующие действия:

- контроль отсутствия внешних механических повреждений (в случае обнаружения механических повреждений эксплуатация оборудования запрещается, инструмент подлежит сдаче в ремонт);

- проверка комплектности оборудования;

- проверка крепежных элементов и кабельных вводов;

- контроль наличия пломб (при наличии);

- контроль наличия отметок о поверке (при наличии);

- проведение юстировки инструмента (если требуется).

- Все средства измерения должны быть поверены и иметь сертификат о поверке (если требуется).

Производство работ

На участке обследования проводится забивка временной сваи в грунт дна водоема и выполняется высотная привязка сваи к системе высот перехода. При наличии на водных преградах стационарного водомерного поста при производстве работ возможно использование его свай с последующим выполнением высотной привязки сваи.

Измерения уровня воды по временной свае водомерного поста производится 2 раза в день – перед началом работ и в конце. Инженер-гидролог должен своевременно предусмотреть необходимость перехода с одной сваи на другую (при быстром подъеме или спаде уровня) и заранее начать отсчеты по двум сваям одновременно, чтобы не допустить положения, когда одна из соседних свай обсохнет и произвести по ней отсчет станет невозможно. При записи переходных наблюдений номера свай и отсчеты по ним записываются дробью.

Отсчет по свае проводится с точностью до 1 см; при волнении эта точность достигается путем отсчетов нескольких высших и низших положений уровня и вывода средней величины или применением водомерной рейки.

Данные заносятся в ведомость наблюдений за уровнем воды.

Контроль выполненных работ

Общие положения

- Контроль за выполнением работ по организации водомерного поста и наблюдение на водомерном посту проводится в целях проверки полноты и правильности осуществления полевых и предварительных камеральных работ, осуществляется постоянно и охватывает все технологические этапы.

- Контроль осуществляется руководителем работ постоянно при производстве работ. Обо всех выявленных нарушениях сообщается непосредственному руководителю работ, либо лицу, его замещающему.

- При контроле проводится:

- проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования;

- инструментальный контроль;

- проверка полноты и правильности осуществления полевых и предварительных камеральных работ.

Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования

- Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования проводится до начала работ.

- Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования проводится исполнителями работ. Руководитель работ проводит выборочную проверку оборудования.

Инструментальный контроль

- Инструментальный контроль проводится на всех этапах работ.

- Инструментальный контроль проводит исполнитель работ с предоставлением данных руководителю работ.

- Исполнитель проводит тарировку применяемого оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации и проверку целостности средств измерений.

- Руководителем работ осуществляется контроль объема работ согласно требований ППР и данного документа.

- Руководителем работ независимо от исполнителя может производиться инструментальный контроль уровня воды на водомерном посту.

Проверка полноты и правильности осуществления полевых и предварительных камеральных работ

- По окончании работ проводится проверка объема и формата данных передаваемых видов работ от ответственного исполнителя руководителю работ.

- Контроль и проверку осуществляет руководитель работ.

# Приложение 8.Типовая технологическая карта на выполнение работ по определению глубины залегания трубопровода в пойменной и русловой части ППМН

«Утверждаю»

______________/ Ф.И.О

«____» ______________ 20__ г.

| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск |  | основная |  |  |  |  |  |
| наименование МН |  | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |  |

- ПОложения 9. Типовая технологическая карта по выполнению гидрографической и гидролокационной съемки русла водных объектов

«Утверждаю»

______________/ Ф.И.О

«____» ______________ 20__ г.

| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование МН | нитка | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы |  | наименование водной преграды |

Основные положения

Гидрографические и гидролокационные работы на ППМН проводятся в целях:

определения оголенных и провисающих участков трубопровода в русле;

определения наличия посторонних предметов в границах обследования ППМН;

определения и построения цифровой модели рельефа дна водного объекта в границах участка обследования.

Гидрографические и гидролокационные работы на ППМН проводит оператор промерного комплекса. Он должен иметь профильное образование (геодезическое, гидрологическое), либо пройти курсы повышения квалификации по выполнению гидрографических и гидролокационных работ.

Гидрографическая и гидролокационная съемка проводится в соответствии со следующими требованиями:

расстояние между галсами и расстояние между промерными точками должно соответствовать масштабу съемки, указанному в ТЗ на обследуемый ППМН;

в период открытого русла при глубине водного объекта более 2 метров русловая съемка проводится методом кинематической съемки с использованием гидрографического и гидролокационного оборудования.

в период открытого русла при глубине водного объекта менее 2 метров гидрографическая съемка выполняется инструментальным методом измерений, при этом координаты точек определяются статическим методом.

в период ледостава гидрографическая съемка дна проводится с поверхности льда инструментальными методами, либо промерным эхолотом.

Оформление результатов работ по гидрографической и гидролокационной съемке проводится в следующем порядке:

при выполнении гидрографической съемки дна реки, оголенных и провисающих участков трубопровода, исполнителем работ оформляются записи результатов в цифровом виде. Записи представляют собой съемочные файлы с используемых приборов, а также их обработанный вариант в формате.txt, .csv;

при выполнении гидролокационной съемки дна реки, оголенных и провисающих участков трубопровода, исполнителем работ оформляются записи результатов в цифровом виде. Записи представляют собой съемочные файлы с используемых приборов, а также их обработанный вариант в формате .doc, .docx.

Нормативные документы

При выполнении работ следует руководствоваться требованиями, изложенных в следующих нормативных документах:

  - ВСН 163-83 «Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов)»;

  - СП 36.13330.2022 «Магистральные трубопроводы»;

- ВРД КТК 39.08.2018 Регламент по техническому обслуживанию и ремонту подводных переходов нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 77.07.2022 Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 09.07.2023 Правила технической эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 34.12.2023 Регламент организации производства работ в охранной зоне нефтепровода;

- Инструкция №101 об организации безопасного проведения работ на объектах КТК посредством оформления «Общего наряда-допуска»;

  - СТП КТК 33.06.2022 Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, ремонтных, земляных и других работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение;

  - ГКИНП (ОНТА) 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ»;

  - ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»;

  - ГКИНП (ОНТА) 11-157-88 «Руководство по топографической съемке шельфа и внутренних водоемов»;

  - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства».

Подготовительные работы

Подготовительные работы проводятся до начала проведения полевых работ.

    - Планирование промерной сети при работе в кинематическом режиме съемки осуществляется с помощью спутниковых геодезических систем непосредственно на ППМН. Передвижение по промерной сети осуществляется на основании данных специализированного программного обеспечения, либо с помощью данных ручных ГЛОНАСС (GPS) навигаторов.

    - Планирование промерной сети при работе в период ледостава и при работе в статическом режиме съемки осуществляется перед выездом на обследуемый объект. Передвижение по промерной сети осуществляется с помощью данных контроллера GNSS оборудования.

    - Планирование и разбивка промерной сети при работе с использованием электронного тахеометра осуществляется непосредственно на ППМН при помощи измерительных приборов (лазерный дальномер, рулетка и др.). Разбивка промерной сети начинается от створа трубопровода и уреза водного объекта и расширяется до границы участка обследования.

Ответственность за проведение подготовительных работ несут исполнители по направлению деятельности.

Ответственность за организацию проведения подготовительных работ несет руководитель работ.

Приборы и оборудование должны быть признаны годными к работам в установленном порядке, поверены в аккредитованных центрах метрологии и полностью укомплектованы. Запрещается применение средств измерений с просроченными свидетельствами о поверке.

Перед проведением гидрографических и гидролокационных работ осуществляется подготовка приборов и оборудования, при этом проводится:

контроль отсутствия внешних механических повреждений (в случае обнаружения механических повреждений эксплуатация приборов и оборудования запрещается. Приборы и оборудование подлежат сдаче в ремонт);

проверка комплектности приборов и оборудования;

проверка и подзарядка элементов питания;

проверка крепежных элементов и кабельных вводов приборов и оборудования;

контроль наличия пломб на приборах и оборудовании, при наличии;

тарировка приборов и оборудования в соответствии с «Инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию».

Для определения метода работ исполнитель обязан провести анализ следующих параметров:

морфометрические характеристики водного объекта по материалам предыдущих обследований (длина реки, средний уклон, средняя глубина, извилистость и др);

температурный режим в месте работ с заключением о наличии ледостава;

скорость ветра, полученная из сети Internet (сайты территориальных управлений сети Росгидромет), для определения безопасности производства работ.

Производство работ

Промеры глубин следует производить по галсам, пересекающим ППМН перпендикулярно с шагом, указанным в таблице 1.

.

Детальность промеров глубин на водотоках и водоемах в зависимости от масштабов съемки

Таблица 1

| № п/п | Масштаб плана | Расстояние между галсами, м |  | Расстояние между промерными точками, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при сложном рельефе | при спокойном рельефе | при сложном рельефе | при спокойном рельефе |
|  | 1:500 | 5 | 10 | 2 | 5 |
|  | 1:1000 | 10 | 20 | 5 | 10 |
|  | 1:2000 | 20 | 40 | 10 | 20 |

Перед проведением работ оператор промерного комплекса осуществляет наблюдения за уровнем воды (не менее двух раза в день).

При ширине водотока менее 100м и отсутствии данных предыдущих съемок исполнителю необходимо увеличить частоту промерных и контрольных галсов.

Скорость движения промерного плавсредства при проведении работ не должна превышать 10 км/ч. Контроль скорости движения осуществляется при помощи ручного GNSS навигатора.

Контрольные галсы разбиваются следующим образом:

вдоль оси обследуемого ППМН;

в 5 метрах выше и ниже от створа ППМН;

посередине между нитками обследуемых ППМН (при многониточном переходе);

контрольные галсы выше и ниже от створа ППМН через 50 метров;

вдоль каждого берега на расстоянии 5 метров от линии уреза.

Схема промерных и контрольных галсов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Типовая схема промерных галсов.

Черным цветом (поперечные) – промерные галсы, красным цветом (продольные) – контрольные галсы

При выполнении работ в режиме кинематической съемки подготовка оборудования включает следующие действия:

выгрузку оборудования и перенос его к водному объекту;

подготовку плавсредства на месте проведения работ;

сборка оборудования на рабочем месте в соответствии с инструкцией по эксплуатации оператором промерного комплекса;

предварительную проверку работоспособности оборудования;

тарировку оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Гидрографические и гидролокационные работы в кинематическом режиме съемки содержат:

определение отметок дна водного объекта с привязкой промерных точек GNSS оборудованием и автоматической записью на носитель информации;

определение оголенных и провисающих участков трубопровода с помощью гидролокационной съемки с автоматической записью на носитель информации.

При выполнении работ в период ледостава и в режиме статической съемки подготовка оборудования включает следующие действия:

выгрузку оборудования и перенос его к водному объекту;

подготовку плавсредства на месте проведения работ (в режиме статической сьемки при открытом русле);

заправку и разогрев ледобура в соответствии с инструкцией по эксплуатации (при работе со льда).

сборка оборудования на рабочем месте в соответствии с инструкцией;

предварительную проверку работоспособности промерного эхолота;

тарировку эхолота в соответствии с инструкцией по эксплуатации;

при работе инструментальными методами осуществляется сборка промерного оборудования (когда эхолот не используется).

Гидрографические работы при ледоставе и в статическом режиме съемки содержат:

бурение сети лунок по предварительно подготовленной промерной сети (при ледоставе);

определение глубины в каждой промерной точке при помощи промерного эхолота или инструментальных методов измерения;

при отсутствии илистых грунтов съемка производится геодезической вехой с привязкой электронным тахеометром, установленным на базовой станции или GNSS оборудованием;

при илистых грунтах определение глубины водной преграды осуществляется гидрометрической штангой с закрепленным в нижней части диском диаметром 15-30 см;

измеренное значение глубины каждой промерной точки записывается в полевой журнал тахеометрической съемки, или заносится в цифровом виде в прибор, производящий координирование промерных точек (тахеометр, GNSS контроллер и т.д.).

Завершение полевых работ, подготовка оборудования к транспортировке и хранению осуществляется исполнителем и включает следующие действия:

демонтаж гидрографического и гидролокационного оборудования;

очистку и удалении влаги с гидрографического и гидролокационного оборудования;

техническое обслуживание в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации и ТО оборудования»;

подготовку оборудования к транспортировке и хранению;

разборку и подготовку к транспортировке и хранению плавсредства.

Анализ и проверка полученных данных.

После окончания работ исполнитель осуществляет предварительную проверку и обработку данных с учетом следующих требований:

полученные промерные точки координируются в системе координат, предоставленных в ТЗ;

глубины определяются с точностью: ±0,1 м при глубинах до 10 м; ±0,2 м при глубинах от 10 до 20 м; ±0,5 м при глубинах свыше 20 м (независимо от метода измерения и установленной частоты промерных точек);

определяется специализированное ПО, необходимое для обработки данных (исходя из того, какими приборами производилась съемка);

при работе инструментальными методами дополнительная обработка точек специализированным ПО не требуется

в результате обработки промерных точек исполнитель гидрографической съемки формирует план русла с точками в абсолютных отметках (сводный файл промерных галсов);

точки на пересечениях промерных и контрольных галсов сравниваются и определяется величина их расхождения.

Анализ полученных данных осуществляет исполнитель совместно с руководителем работ следующим образом:

исполнитель гидрографической съемки оценивает сводный файл промерных галсов на отсутствие мест, на которых расстояния между соседними галсами превышают допустимые значения;

руководитель работ оценивает файл точек пересечения промерных и контрольных галсов на предмет соответствия допустимым расхождениям;

исполнитель работ оценивает гидролокационные снимки на предмет наличия оголений и провисов трубопровода, посторонних предметов, ям размыва, траншей и т.д;

При наличии отклонений от нормы в определении точности глубины гидрографические и гидролокационные работы проводятся заново.

Подготовку полевых данных для передачи руководителю работ проводит исполнитель работ, следующим образом:

все промерные точки пересчитывают в систему координат согласно требованиям ТЗ и импортируют в формат .txt, .csv;

сводный файл промерных точек передается инженеру - геодезисту для составления общего топографического плана ППМН;

гидролокационные изображения импортируются в файл формата .doc, .docx;

составляется схема галсов в формате .doc, .docx.

При работе в режиме кинематической съемки, исполнитель работ осуществляет передачу руководителю работ следующей информации в цифровом виде:

файл в исходных данных с регистрирующих устройств применяемого оборудования;

гидролокационные снимки, импортированные в Word в формате .doc, .docx;

схему галсов в формате .doc, .docx;

экспортированные файлы с планово-высотными координатами промерных точек из специализированного ПО в формате .txt, .csv.

При работе в период ледостава и в режиме статической съемки, исполнитель работ осуществляет передачу руководителю работ файлы исходных данных с регистрирующих устройств применяемого оборудования в цифровом виде.

При работе инструментальными методами, исполнитель работ осуществляет передачу руководителю работ журнал тахеометрической съемки с зарисовкой схемы промерных точек, или в цифровом виде исходных данных с приборов, которыми производили привязку точек (GNSS комплекты, тахеометры).

Руководитель работ на основании полученных данных принимает решение о полноте и качестве выполненной гидрографической съемки, и приемке работ.

Контроль выполненных работ

Общие положения

Контроль за выполнением гидрографических и гидролокационных работ проводится в целях проверки полноты и правильности осуществления полевых и предварительных камеральных работ, осуществляется постоянно и охватывает все технологические этапы.

Контроль осуществляется руководителем работ постоянно при производстве работ. Обо всех выявленных нарушениях сообщается непосредственному руководителю работ, либо лицу, его замещающему.

Инструментальный контроль

Инструментальный контроль проводится на всех этапах работ.

Инструментальный контроль проводит исполнитель работ с предоставлением данных руководителю работ.

В период ледостава исполнителем в присутствии руководителя работ проводятся контрольные замеры скорости течения на гидростворе в выборочных точках (5% промерных точек).

Проверка полноты и правильности осуществления полевых и предварительных камеральных работ

По окончании работ проводится проверка объема и формата данных передаваемых видов работ от ответственного исполнителя руководителю работ.

Проверка полноты и правильности осуществления полевых и предварительных камеральных работ осуществляется по окончании работ. Руководитель работ проводит проверку объема и формата данных по видам работ от ответственного исполнителя. См. таблицу 1.

Технические критерии контролируемых процессов и операций, средства контроля исполнителя приведены в таблице №2.

    - Контроль производства работ

    - Таблица 2

| № п/п | Наименование процессов, подлежащих контролю | Контролируемые параметры | Метод контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидрографическая съемка | Точность определения высотной отметки | Инструментально | При тарировке и неоднократно при выполнении работ |
|  |  | Точность определения высотной отметки | Анализ высотных отметок пересечения галсов в специализированном ПО | После выполнения съемки |
|  |  | Объем выполненных работ | Анализ частоты галсов в специализированном ПО | По окончании работы |
| 2. | Гидролокационная съемка | Объем выполненных работ | Анализ частоты галсов (перекрытие гидролокационных изображений) в специализированном ПО | По окончании работы |

# Приложение 10. Типовая технологическая карта по измерению направления и скорости течения

| «Утверждаю» |  |
| --- | --- |
| ______________/ Ф.И.О |  |
| «____» ______________ 20__ г. |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка | км трассы |  | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы | наименование водной преграды |  |
| Тенгиз-Новороссийск | основная |  |  |  |  |
| наименование МН | нитка |  | км трассы | наименование водной преграды |  |

Основные положения

- Работы по определению скорости и направления течения реки при выполнении периодических обследований ППМН производятся с целью:

изучения распределения скоростного потока по ширине и глубине на участке обследования;

построения плана и направления течений;

прогноза русловых деформаций;

вычисление расхода воды и других гидрометрических характеристик водотока.

- Выполнение работ по определению скорости и направления течения реки делятся на следующие этапы:

- подготовительные работы;

- производство работ;

- оформление результатов работы;

- контроль выполненных работ.

- Определение скорости и направления течения реки выполняется с использованием следующих приборов и методов:

гидрометрическая вертушка ИСП-1М (ИСП-1);

поплавки, совместно с геодезическими методами фиксации местоположения.

- Ответственность за проведения работ по определению скорости, направления течения реки и оформление результатов работы несет инженер-гидролог.

Нормативные документы

При выполнении работ следует руководствоваться требованиями, изложенных в следующих нормативных документах:

- ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения»;

- ВСН 163-83 «Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов)»;

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 6, ч. I, Л., Гидрометеоиздат, 1978;

- РСН 76-90 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования по производству гидрометеорологических работ;

- ВРД КТК 39.08.2018 Регламент по техническому обслуживанию и ремонту подводных переходов нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 77.07.2022 Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 09.07.2023 Правила технической эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 34.12.2023 Регламент организации производства работ в охранной зоне нефтепровода;

- СТП КТК 33.06.2022 Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, ремонтных, земляных и других работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение;

- СП 36.13330.2022 «Магистральные трубопроводы»;

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».

- СП 36.13330-2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;

- СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* "Магистральные

трубопроводы"»;

- ФНиП ПБ "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", установленные приказом Ростехнадзора

- от 12.03.2013;

- Водный кодекс РФ №74-ФЗ, от 03.06.2006 г. с изменениями. Введен в действие с 01.01.2009 г;

- Федеральный закон № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997г.;

- Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008;

- Федеральный закон № 7-ФЗ Об охране окружающей среды от 10.01 2002г.;

- Федеральный закон № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления о 24.06.1998г.;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Приказ Минтруда России № 552н от

17.08.2015;

- Процедура включения в договоры АО «КТК-Р» требований к подрядчикам в области охраны труда, промышленной

безопасности и охраны окружающей среды. Редакция 3.;

- Природоохранное и санитарное законодательство РФ, актуальные на момент производства работ;

- Положение о системе управления промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и труда АО КТК;

- Руководство по безопасности "Техническое диагностирование трубопроводов линейной части и технологических

трубопроводов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов" РБ от 02.08.2018

Подготовительные работы

- Перед началом работ по измерению скорости и направления течений должны быть выполнены следующие работы:

    - организация водомерного поста и наблюдение за уровнем воды в соответствии с приложением Д данного ППР;

    - измерение уклона водной поверхности до начала работ (в свободном от ледостава русле и при отсутствии подпора);

    - назначение гидрометрических створов перпендикулярно руслу;

    - выбор методики измерения скоростей и направления течения в зависимости от имеющихся средств измерений и состояния реки (наличие или отсутствие ледостава).

Оборудование

- Измерение скоростей и направлений течений проводится на скоростных вертикалях гидрометрического створа ИСП-1М при ледоставе и свободном от ледостава русле. Координирование местоположения осуществляется с помощью GNSS оборудования или тахеометром;

- Измерение скоростей и направлений течений поплавками проводится с геодезическим координированием местоположения поплавка GNSS оборудованием при свободном от ледостава русле.

Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования проводится исполнителями работ. При проведении данной проверки выполняются следующие действия:

- контроль отсутствия внешних механических повреждений (в случае обнаружения механических повреждений эксплуатация оборудования запрещается. Инструмент подлежит сдаче в ремонт);

- проверка комплектности оборудования;

- проверка крепежных элементов и кабельных вводов;

- контроль наличия пломб (при наличии);

- контроль наличия отметок о поверке;

- проведение юстировки инструмента.

- Все средства измерения должны быть поверены и иметь сертификат о поверке.

Производство работ

- Работы по определению скорости и направления течения реки состоят из следующих этапов:

разбивка и координирование гидрометрических створов;

определение расположения и количества скоростных вертикалей, определение способа координирования;

измерение скорости течения на скоростной вертикали;

измерение поплавками скорости и направления течения (при измерении прибором ИСП-1).

Разбивка и координирование гидрометрических створов

- На участке при средней скорости потока менее 0,1 м/c, в условиях однородной и прямолинейной гидродинамической структуре потока измерения скорости и направления течения осуществляется на одном гидростворе. При наличии излучин, неоднородной гидродинамической структуры потока и других гидроморфологических особенностях на участке ППМН организовываются два дополнительных гидрометрических створа максимально приближенных к границам участка обследования.

- Их положение на участке обследования уточняется после проведения гидрографической съемки. Основной гидроствор назначается в районе створа трубопровода с соблюдением перпендикулярности руслу водотока.

- Геодезическое координирование гидрометрических створов проводится тахеометром или с применением GNSS оборудования. Данные в цифровом виде сохраняются в памяти прибора. Координирование створов осуществляется на обоих берегах с фиксаций номеров точек в журнале гидрологического обследования и дублированием в журнале тахеометрической съемки.

Определение расположения и количества скоростных вертикалей, определение способа координирования

- При работе ИСП-1М расположение скоростных вертикалей на гидростворе проводится после проведения гидрографической съемки.

- Количество скоростных вертикалей определяется в зависимости от изменчивости дна русла и ширины реки:

- - при ШЗР до 50 м – не менее 5 скоростных вертикалей;

- - при ШЗР от 50 до 100 м – не менее 7 скоростных вертикалей;

- - при ШЗР более 100 м – не менее 10 скоростных вертикалей;

- Геодезическое координирование местоположения скоростных вертикалей на гидрометрическом створе проводится GNSS оборудованием или тахеометром.

- Данные по координированию скоростных вертикалей сохраняются в памяти приборов.

Измерение скорости течения на скоростной вертикали

- Выбор способа измерения скорости течения проводится после измерения глубины на скоростной вертикали.

- Измерение глубины на скоростной вертикали осуществляется следующим образом:

- -  при измерении скорости течения прибором ИСП-1 глубина водотока измеряется ручным лотом или эхолотом.

- Измерение скорости течения на скоростных вертикалях ИСП-1М проводится в зависимости от глубины вертикали в следующем порядке:

- - при свободном от ледостава и водной растительности русле измерение скорости потока на вертикали производится:

- а) многоточечным способом - при глубинах более 1,5 м в пяти точках по глубине вертикали: поверхность, точки 0,2; 0,6; 0,8 в долях от глубины и у дна;

- б) двухточечным способом - в интервале глубин от 0,75 до 1,50 м измерение проводится в точках 0,2; 0,8 в долях от глубины;

- в) одноточечный способ - при глубине вертикали менее 0,75 м (в точке 0,6 от глубины).

- При ледоставе измерение скорости потока на вертикали производится:

- а) при глубинах более 1,50 м в шести точках по глубине вертикали: поверхность, точки 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 в долях от глубины от рабочей глубины и у дна;

- б) в интервале глубин от 1,00 до 1,50 м измерение проводится в трех точках: точки 0,15; 0,50; 0,85 в долях от глубины от рабочей глубины;

- в) двухточечным способом - в интервале глубин от 0,75 до 1,00 м измерение проводится в точках 0,2; 0,8 в долях от глубины от рабочей глубины;

- г) при глубине вертикали менее 0,75 м следует переходить на одноточечный способ - в точке 0,5 от рабочей глубины.

- Результаты измерений ИСП-1М (ИСП-1) записываются исполнителем в «Книжку для записи измерения скоростей и направлений течения».

Измерение поплавками скорости и направления течения реки

- Определение направления течения и поверхностной скорости водотока с помощью поплавков является обязательным при измерении скорости потока ИСП-1М (ИСП-1) при открытом русле, свободном от ледостава.

- Определение траектории и скорость движения поплавком осуществляется в границах зоны обследования ППМН.

- Количество запусков поплавка определяется шириной реки и ее скоростным режимом. Рекомендуемое количество пусков поплавков:

при ширине реки до 50 м – не менее 5 пусков;

при ширине реки 50 - 100 м – не менее 7 пусков;

при ширине реки более 100 м – не менее 10 пусков.

- При поверхностных скоростях течения менее 0,1 м/с измерение поплавками не проводится.

- На водохранилище измерение поплавками проводится в границах живого сечения реки.

- Геодезическое координирование траектории движения поплавков производится GNSS оборудованием или тахеометром. Время прохождения записывается в «Книжку для записи измерения скоростей и направлений течения» в графу "дополнительные сведения".

- В случае фиксации координат движения поплавком с помощью тахеометра, время движения фиксируется с помощью секундомера. При использовании GNSS оборудования, время движения и расстояние определяется по полученной информации данного оборудования.

- Данные координат траектории движения поплавков с тахеометра выдаются в цифровом виде инженеру-гидрологу с указанием номеров точек и их координат для их последующей обработки и выдачи необходимого материала.

- По результатам измерений скорости и направления течения на гидростворе производится вычисление расхода воды с применением программы excel.

Контроль выполненных работ

Общие положения

- Контроль за выполнением работ по определению скоростей и направления течения проводится в целях проверки полноты и правильности осуществления полевых и предварительных камеральных работ, осуществляется постоянно и охватывает все технологические этапы.

- Контроль осуществляется руководителем работ постоянно при производстве работ. Обо всех выявленных нарушениях сообщается непосредственному руководителю работ, либо лицу, его замещающему.

- При контроле проводится:

- проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования;

- инструментальный контроль;

- проверка полноты и правильности осуществления полевых и предварительных камеральных работ.

Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования

- Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования проводится до начала работ.

- Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования проводится исполнителями работ. Руководитель работ проводит выборочную проверку оборудования.

- При проведении данной проверки выполняются следующие действия:

- контроль отсутствия внешних механических повреждений (в случае обнаружения механических повреждений эксплуатация оборудования запрещается. Инструмент подлежит сдаче в ремонт);

- проверка комплектности оборудования;

- проверка крепежных элементов и кабельных вводов;

- контроль наличия пломб (при наличии);

- контроль наличия отметок о поверке;

- проведение юстировки инструмента.

Инструментальный контроль

- Инструментальный контроль проводится на всех этапах работ.

- Инструментальный контроль проводит исполнитель работ с предоставлением данных руководителю работ.

- Исполнитель проводит тарировку применяемого оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации и проверку целостности средств измерений.

- Руководителем работ осуществляется контроль объема работ согласно требований ППР и данного документа.

- В период открытого русла руководителем работ независимо от исполнителя может производиться инструментальный контроль уровня воды на водомерном посту

- В период ледостава исполнителем в присутствии руководителя работ проводятся контрольные замеры скорости течения на гидростворе в выборочных точках (5% промерных точек).

Проверка полноты и правильности осуществления полевых и предварительных камеральных работ

- По окончании работ проводится проверка объема и формата данных передаваемых видов работ от ответственного исполнителя руководителю работ.

- Контроль и проверку осуществляет руководитель работ.

- Технические критерии контролируемых процессов и операций, средства контроля исполнителя приведены в таблице 1.

Контроль производства работ

Таблица1

| № п.п | Наименование процессов, подлежащих контролю | Контролируемые параметры | Метод контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерение скорости | Скорость течения | Инструментально | в период работы |
|  |  | Объем выполненных работ, наличие отчетных материалов | Визуально | по окончании работы |

Приложение 10. Типовая технологическая карта по измерению направления и скорости течения

Лист ознакомления с ППР

и Мероприятиями по обеспечению безопасности проведения работ

| № п/п | Фамилия И.О. | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |