Приложение 3

Приборное обследование трубопровода в русловой и береговой частях подводного

перехода

В ТК изложен порядок проведения работ по определению глубины залегания трубопровода в русловой и пойменной части ППМН

определяет порядок проведения работ при помощи трассопоисковых комплексов.

Выполнение работ по определению планово-высотного положения трубопровода подразделяется на следующие этапы:

- подготовка к проведению работ;

- проведение измерений;

- производственный контроль;

Определение планово-высотного положения МН следует выполнять с использованием нижеуказанных способов производства работ.

В пойменной части:

- приборного измерения глубины залегания трубопровода с использование трассопоискового комплекса;

В русловой части:

- приборного измерения трубопровода с использованием приборов обеспечивающие промеры глубины залегания (на реках, ширина

которых более 100 метров и глубина более 3 метров, в период открытого русла);

- приборного измерения глубины залегания трубопровода с использованием подводной антенны для определения глубины залегания

МТ (на реках, ширина которых менее 100 метров и глубина менее 3 метров, со скоростью течения в промерной точке менее 1,5 м/с, в период открытого русла и ледостава).

Для подтверждения отклонений ПВП трубопровода от нормативного состояния, обязательным является выполнение промерных водо-

лазных спусков.

Все работы по подготовке и определению глубины залегания трубопровода в русловой и пойменной части ППМН, осуществляются с

соблюдением мер по охране труда.

Нормативные документы

  - При выполнении работ следует руководствоваться требованиями, изложенных в следующих нормативных документах:

- ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения»;

- ВРД КТК 39.08.2018 Регламент по техническому обслуживанию и ремонту подводных переходов нефтепроводной системы

КТК;

- ВРД КТК 77.07.2022 Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 09.07.2023 Правила технической эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 34.12.2023 Регламент организации производства работ в охранной зоне нефтепровода;

- Инструкция №101 об организации безопасного проведения работ на объектах КТК посредством оформления «Общего

наряда-допуска»;

- СТП КТК 33.06.2022 Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, ремонтных, земляных и других работ

повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение;

- СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».

Подготовительные работы

Подготовительные работы проводятся до начала проведения полевых работ.

Ответственность за проведение подготовительных работ несут исполнители по направлению деятельности.

Ответственность за организацию проведения подготовительных работ несет руководитель работ.

Приборы и оборудование должны быть признаны годными к работам в установленном порядке, проверены в аккредитованных центрах

метрологии и полностью укомплектованы. Запрещается применение средств измерений с просроченными свидетельствами о поверке.

Исполнитель работ обязан выполнить анализ материалов предыдущих обследований по объекту ППМН (не менее двух предыдущих

обследований) в части:

- возможного отклонения глубины залегания МН от нормативных требований (для определения мест с более частым интервалом

между промерными точками);

- глубины водного объекта (для определения метода производства работ).

Перед проведением работ осуществляется подготовка приборов и оборудования, при этом проводится:

- контроль отсутствия внешних механических повреждений (в случае обнаружения механических повреждений эксплуатация прибо-

ров и оборудования запрещается. Приборы и оборудование подлежат сдаче в ремонт);

- проверка комплектности приборов и оборудования;

- проверка и подзарядка элементов питания;

- проверка крепежных элементов и кабельных вводов приборов и оборудования;

- контроль наличия пломб на приборах и оборудовании, при наличии;

- юстировка приборов и оборудования в соответствии с «Инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию».

Определение метода работ

При выполнении работ необходимо проверить наличие сигнала СКЗ на обследуемом трубопроводе и его уровень. Уровень сигнала,

при котором должны выполняться измерения, указан в инструкции по эксплуатации трассопоискового комплекса.

На частоте 100 Гц необходимо определить глубину залегания МН по трем точкам с шагом 10 м. В этих же точках необходимо провести

контрольные измерения мерным щупом. Расхождение измерений глубины залегания трубопровода и полученных измерений при

контрольном замере мерным щупом не должно превышать 10% от глубины залегания трубопровода.

В случае если результаты контрольных измерений находятся в пределах 10% точности, допускается дальнейшее производство работ с

использованием сигнала СКЗ.

В случае если результаты контрольных измерений не удовлетворяют необходимой точности или отсутствует сигнал СКЗ, работы

проводятся с использованием генератора трассопоискового комплекса.

Установка генератора

При подключении генератора трассоискателя определяется место подключения и тип подключения.

Типы подключения подразделяются на два метода:

- прямое;

- индуктивное.

Прямое подключение

Прямое подключение является наиболее эффективным методом, так как генератор подсоединяется непосредственно к трубопроводу

(рисунок 1,) или КИП (рисунок 2). Это дает возможность подачи устойчивого индукционного сигнала на МН. Такой сигнал можно

отслеживать на более протяженных расстояниях.

Рисунок 1 – Прямое подключение генератора на трубопровод

Рисунок 2 – Прямое подключение генератора на КИП

Для подключения генератора один кабель подключается к коммуникации. Другой кабель подключается к штырю заземления.

При подключении необходимо обеспечить надежный электрический контакт. Штырь заземления вбивается в увлажненный грунт в 5-15

м от места подключения. После подключения проводится включение генератора.

Для правильной работы генератора, сила тока должно составлять более 50mA. Чем выше сила тока, тем устойчивее и стабильнее сигнал,

принимаемый приемником.

Рекомендуется использовать частоту на генераторе, указанную в инструкции по эксплуатации.

Необходимо выставить одинаковую частоту генератора и приемника.

Индуктивное подключение

В случае отсутствия возможности прямого подключения к трубопроводу применяют метод индуктивного подключения (рисунок 3,

рисунок 4). Индуктивное подключение генератора используют и для поиска сторонних коммуникаций.

Рисунок 3 – Установка индуктивной катушки генератора

Рисунок 4 – Установка индуктивной катушки, встроенной в генератор

Для обеспечения работы генератора в индуктивном режиме выполняются следующие действия:

- установить индуктивную рамку вертикально над осью МН (Рисунок 3, 4).  Метод установки рамки более подробно прописан в

инструкциях по эксплуатации конкретной модели оборудования;

- подключить разъем кабеля рамки к гнезду подключения внешней нагрузки. При индуктивном подключении, ток наводится не только

на обследуемую коммуникацию, но и на близкорасположенные коммуникации. В случае прокладки в одной траншеи МН и кабельных линий использование данного способа запрещено;

- включить генератор и выставить нужную частоту в соответствии с инструкцией по эксплуатации трассопоискового комплекса.

Выставлять частоту схожую с частотой СКЗ запрещено. Частота генератора и приемника выставляется одинаковая.

- произвести контрольные замеры с подтверждением мерным щупом на расстоянии 30 метров от генератора;

- приступить к работам по определению глубины залегания МН.

При затухании принимаемого сигнала и/или разности показаний повторных измерений приемника необходимо произвести перенос

генератора на последнюю измеренную точку. Необходимо переустановить генератор в соответствии с разделом 7 настоящего

документа в зависимости от выбранного метода измерений.

При выполнении съемки судовым трассопоисковым комплектом или подводной антенной, генератор трассопоискового комплекса

необходимо установить и подключить прямым методом на суше. При нахождении в одном техническом коридоре двух и более

трубопроводов подключение производится без заземления, путем подключения заземляющей клеммы на соседний трубопровод

для увеличения сигнала.

Производство промеров на пойменном участке

Поиск трубопровода производится путем перемещения приемника влево-вправо (Рисунок 5), двигаясь вдоль трубопровода

(рисунок 6), определяя максимальный уровень сигнала над осью трубопровода (рисунок 5).

Рисунок 5 – Поиск трубопровода					Рисунок 6 – Движение вдоль МН

На месте максимального уровня сигнала необходимо произвести ориентирование оси МН по компасу приемника (рисунок

7) и замерить глубину залегания МН. При определении глубины залегания в зимние время, в пойменной части, произвести

очистку места замера от снега.

В точке промера глубина залегания МН измеряется трассопоисковым комплексом до индукционного центра трубопровода.

При предварительной камеральной обработке необходимо от измеренной глубины залегания МН отнять половину

значения диаметра трубопровода (рисунок 8). Полученное значение соответствует отметке верхней образующей МН.

Точки определения глубины залегания трубопровода координируются GNSS оборудованием или электронным

тахеометром. Информация о глубине залегания записывается в память прибора и полевой журнал в соответствии с

инструкцией по документированию выполнения полевых работ при обследовании подводного перехода магистрального

трубопровода.

Рисунок 7 – Изображение компаса				Рисунок 8 – Определение глубины залегания МН

Производство промеров в русловой части кинематическим режимом съемки

На реках (ширина которых более 100 метров и глубина более 3 метров, в период открытого русла) для определения

планово-высотного положения трубопровода в период открытого русла необходимо использовать судовой трассопоисковый

комплект.

Судовой трассоискатель предназначен для определения планово-высотного положения коммуникации с поверхности воды.

Трассоискатель устанавливается на плавсредство и не требует фиксации инструмента изменения над осью обследуемой

коммуникации для вычисления глубины залегания.

Состав промерного комплекса включает в себя: плавсредство, судовой трассопоисковый комплект, GNSS - приемник (работающий

в режиме RTK), рабочую станцию оператора со специализированным ПО.

Плавсредство необходимо перемещать по сетке галсов, расположенных перпендикулярно к обследуемой коммуникации. Интервал

промерных галсов необходимо проектировать заранее в ПО комплекса, исходя из требований ТЗ (рисунок 9).

Рисунок 9 – Схема расположения галсов трассопоисковой системы

Сигналы трассопоисковой системы и данные GNSS оборудования записываются на ПК специализированным ПО.

ПВП вычисляется в специализированном ПО.

При проведении работ в кинематическом режиме съемки в местах слабого индукционного сигнала проводятся дополнительные галсы

с последующим анализом ПВП.

Производство промеров в русловой части статическим режимом съемки

Принцип выполнения промеров аналогичен определению глубины залегания подземных коммуникаций на пойменных и береговых

участках.

На водных объектах (ширина которых менее 100 метров и глубина менее 3 метров, со скоростью течения в промерной точке менее

1,5 м/с) применяются трассопоисковые комплексы, антенный блок которых опускается на дно реки на штанге. Промеры проводятся

с плавсредства в период открытого русла, и в период ледостава со льда. ПВП вычисляется в специализированном ПО.

При проведении работ в кинематическом режиме съемки в местах слабого индукционного сигнала проводятся дополнительные галсы

с последующим анализом ПВП.

При применении подводной антенны с наземным приемником значения о глубине залегания индицируются на дисплее приемника.

Контроль при проведении полевых работ

Контроль за выполнением работ по определению глубины залегания проводится в целях проверки полноты и правильности

осуществления полевых и предварительных камеральных работ.

Контроль осуществляется инженерами полевой партии и водолазами постоянно при производстве всех видов работ. Обо всех

выявленных нарушениях сообщается непосредственному руководителю работ, либо лицу, его замещающему. Руководители работ и

спусков осуществляют производственный контроль.

При контроле проводится:

- проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования;

- инструментальный контроль;

- проверка полноты и правильности осуществления полевых и предварительных камеральных работ.

Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования

Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования проводится до начала работ.

Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования проводится исполнителями работ. Руководитель работ

(при проведении водолазных спусков - руководитель водолазных спусков) проводит выборочную проверку оборудования.

При проведении данной проверки выполняются следующие действия:

- контроль отсутствия внешних механических повреждений (в случае обнаружения механических повреждений эксплуатация

оборудования запрещается. Инструмент подлежит сдаче в ремонт);

- проверка комплектности оборудования;

- проверка крепежных элементов и кабельных вводов;

- контроль наличия пломб (при наличии);

- контроль наличия отметок о поверке;

- проведение юстировки инструмента.

Инструментальный контроль

Инструментальный контроль проводится на всех этапах работ.

Инструментальный контроль проводят исполнители работ с предоставлением данных руководителю работ.

Исполнитель проводит тарировку применяемого оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации и проверку

целостности средств измерений.

Инструментальный контроль определения планово-высотного положения трубопровода производится в количестве, не менее 5% от

полного объема работ. Таблица 1.

Инструментальный контроль определения ПВП МН производится с использованием другим трассоискателем.

Расхождение с данными полевых измерений и данными, полученными в результате инструментального контроля не должны

превышать 10% от глубины залегания трубопровода.

Руководителем работ при приемке осуществляется контроль расстояния между промерными точками согласно требований ТЗ.

    - Контроль производства работ

Таблица 1

| № п/п | Наименование процессов, подлежащих контролю | Контролируемые параметры | Метод контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение залегания трубопровода на пойме | Глубина залегания | Проведен контроль залегания МН другим трассоискателем | 5% |
| 2. | Определение залегания трубопровода в русле | Глубина залегания | Проведен контроль залегания МН другим трассоискателем | 5% |

Проведение приборного обследования при обнаружении участков с малой глубиной залегания МН

При обнаружении участков с малой глубиной залегания или мест нарушения сплошности изоляции необходимо выполнить:

- измерения в промежуточных точках;

- максимальное допустимое расстояние между точками определения планово-высотного положения трубопровода и контроля

сплошности изоляции выполнить в соответствии с таблицей 1.

Таблица 2.

| Ширина зеркала воды, м | Масштаб съемки | Расстояние между точками измерений, м |
| --- | --- | --- |
| до 100 | 1:500 | 15 м |
| от 100 до 1000 | 1:1000 | 20 м |
| от 1000 до 2000 | 1:2000 | 40 м |
| свыше 2000 | 1:5000 | 60 м |

- по результатам полевых работ составить акт ВРД КТК 39.08.2018 приложением Г.