Приложение 4

Обследование магистральной ВОЛС в русловой и береговой частях подводного перехода

В технологической карте (далее ТК) изложен порядок проведения работ по определению состояния защитного кожуха магистральной ВОЛС в русловой и пойменной части подводного перехода.

Выполнение работ по определению планово-высотного положения трубопровода подразделяется на следующие этапы:

- подготовительные работы (работа с документацией, проверка результатов прежних обследований, оформление разрешений и наряд-допусков);

- полевые работы (поиск концов защитного кожуха, вскрытие защитного кожуха, визуальная проверка состояния защитного кожуха, проверка проходимости защитного кожуха, герметизация и маркирование концов защитного кожуха. Вскрытие концов защитного кожуха проводится персоналом ООО «СТАРСТРОЙ»);

- производственный контроль;

По результатам полевых работ составляется акт по форме ВРД КТК 39.08.2018, приложение Г либо приложения 7.

Определение планово-высотного положения и состояния защитного кожуха магистральной ВОЛС на участке подводного перехода следует выполнять с использованием нижеуказанных способов производства работ.

В пойменной части: натурного измерения глубины залегания защитного кожуха с помощью трассоискателя ;

В русловой части: инструментальной оценки состояния защитного кожуха с использованием устройства заготовки каналов, обеспечивающего косвенную оценку состояния внутренней полости защитного кожуха (наличие наносов, затопление, наличие смещения секций на стыках, изломы, проходимость).

Очистка от коррозии, антикоррозийное покрытие и восстановление герметизации торцов и стыков секций стального футляра.

Все работы по подготовке и определению состояния защитного кожуха магистральной ВОЛС в русловой и пойменной части подводного перехода, осуществляются с соблюдением мер по охране труда.

Нормативные документы

При выполнении работ следует руководствоваться требованиями, изложенных в следующих нормативных документах:

- ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения»;

- ВРД КТК 39.08.2018 Регламент по техническому обслуживанию и ремонту подводных переходов нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 77.07.2022 Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 09.07.2023 Правила технической эксплуатации нефтепроводной системы КТК;

- ВРД КТК 34.12.2023 Регламент организации производства работ в охранной зоне нефтепровода;

- Инструкция №101 об организации безопасного проведения работ на объектах КТК посредством оформления «Общего наряда-допуска»;

- СТП КТК 33.06.2023 Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, ремонтных, земляных и других работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение;

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».

Подготовительные работы

Подготовительные работы проводятся до начала проведения полевых работ.

Ответственность за проведение подготовительных работ несут исполнители по направлению деятельности.

Ответственность за организацию проведения подготовительных работ несёт руководитель работ.

Приборы и оборудование должны быть признаны годными к работам в установленном порядке, проверены в аккредитованных центрах метрологии и полностью укомплектованы. Запрещается применение средств измерений с просроченными свидетельствами о поверке.

Исполнитель работ обязан выполнить анализ материалов предыдущих обследований по объекту подводного перехода (не менее двух предыдущих обследований при их наличии) в части:

- условий расположения защитного кожуха для определения мест и условий выполнения работ: скальный грунт, затопленный участок, участок с высоким уровнем грунтовых вод и пр.);

- возможного изменения планово-высотного положения защитного кожуха по естественным причинам (эрозия грунта, размыв пойменной части перехода) или искусственным причинам (дополнительное берегоукрепление, планировка и насыпь грунта);

Полевые работы.

Поиск защитного кожуха

Поиск идентификационного маркера, определяющего концы защитного кожуха, производится путём перемещения маркероискателя влево-вправо (Рисунок 1), двигаясь вдоль трассы прокладки ВОЛС, определяя максимальный уровень сигнала над местом укладки маркера. Поиск маркера осуществляется инженером группы по телекоммуникациям КТК.

Рисунок 1 – Поиск электронного маркера

Маркеры на подводных переходах уложены при строительстве вместе с кабелем / защитным кожухом или при проведении обследования / ремонта. При использовании маркеров необходимо учитывать глубину заложения и пятно уверенного обнаружения маркероискателем

Рисунок 2 – Диаметры пятен уверенного обнаружения маркеров

Вскрытие защитного кожуха, визуальная проверка состояния защитного кожуха

После обнаружения места укладки электронного маркера проводится раскопка ЗПТ ВОЛС и края защитного кожуха.

Все земляные работы по определению месторасположения кабеля следует выполнять вручную без применения ударных механизмов в присутствии представителя группы связи КТК-Р персоналом ООО СТАРСТРОЙ. Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, пневматическими инструментами и т.п.) запрещается. Земляные работы выполняются подрядчиком ООО «СТАРСТРОЙ».

Рисунок 3 – Типовая схема размещения ВОЛС в охранной зоне трубопровода.

После вскрытия края кожуха на 12 метров визуально определяется его состояние, наличие коррозии и повреждений.

Для металлических кожухов выполняется вскрытие участка защитного кожуха в направлении русловой части перехода до обнаружения первого сварного стыка. Выполняется проверка состояния сварного стыка для косвенной оценки состояния других стыков. После проверки сварной стык изолируется битумной мастикой или иным материалом, защищающим сварной стык от коррозии.

Проверка проходимости защитного кожуха;

Проверка состояния канала защитного кожуха осуществляется при помощи устройства заготовки каналов с нанесёнными на него метровыми отметками. Пруток намотан на специальный барабан, обеспечивающий удобство работы и исключающий самопроизвольное раскручивание прутка.

Рисунок 4 – Устройство заготовки каналов

Для предотвращения попадания грунта в канал и повреждения стеклопрутка о край защитного кожуха используют направляющую воронку.

Рисунок 5 – Установка направляющей воронки

При отсутствии воронки допускается использовать отрезок ЗПТ.

При этом стеклопластиковый пруток проталкивают в канал, разматывая его с барабана. При проталкивании стеклопрутка работы выполняются бригадой в составе не менее 3-х человек:

- первый член бригады направляет пруток в канал защитного кожуха, выполняет проталкивание;

- второй член бригады осуществляет направление прутка к каналу на вблизи котлована и выполняет проталкивание;

- третий член бригады находится возле барабана и осуществляет сматывание и выкладку прутка при необходимости.

Рисунок 6 – Проталкивание прутка в канал защитного кожуха

Если продвижение прутка станет невозможным из-за препятствий в канале (перехлёст с проложенной ЗПТ), пруток необходимо несколько раз повернуть вокруг своей оси с одновременным проталкиванием.

После проталкивания прутка определяют пройденное расстояние канала и его состояние. На переходах, длина защитного кожуха которых менее 100 метров, допускается проведение проверки прохождения канала с одной стороны при условии проталкивания стеклопрутка на всю длину канала защитного кожуха. Для переходов с длиной защитного кожуха более 100 метров проверка проходимости проводится с обоих концов перехода.

При определении состояния и проходимости канала защитного кожуха необходимо принимать меры, предупреждающие повреждение проложенных ранее коммуникаций. В частности, головные и соединительные наконечники стеклопластикового прутка не должны иметь острых кромок и заусенцев.

Возможны случаи, когда в результате проникновения в канал грунтовых вод в отдельных местах оказывается заполнение канала песком, глиной, илом и т.п.

В случае выявления засорения или непроходимости канала защитного кожуха по профилю подводного перехода определяется место засорения.

Герметизация и маркирование концов защитного кожуха;

После выполнения проверки состояния защитного кожуха выполняется герметизация концов перехода и обратная засыпка котлована.

Герметизация концов защитного кожуха выполняется негорючими материалами, не подверженными коррозии. Материал должен обеспечивать лёгкое удаление при необходимости проведения проверки состояния и проходимости канала или других работах.

При обратной засыпке котлована выполняется маркировка концов защитного кожуха. Маркировка осуществляется укладкой электронных маркеров.

Для маркировки применяются шаровой маркер 3М 1401-XR или средний маркер 3М 1255.

Укладку маркеров выполняет инженер группы по телекоммуникациям КТК с соблюдением всех рекомендаций изготовителя маркера (глубина, пространственное положение, расстояние от коммуникаций и конструкций, крепление).

Во избежание расстройки колебательного контура и существенного ухудшения его работы при установке маркеров следует руководствоваться минимальными расстояниями до расположенных вблизи металлических объектов:

| маркер 3М 1401-XR | маркер 3М 1255 |
| --- | --- |

Рисунок 6 – Закрепление маркера на ЗПТ

Контроль при проведении работ

Контроль за выполнением работ по определению глубины залегания и состояния защитного кожуха проводится в целях проверки полноты и правильности осуществления полевых и предварительных камеральных работ.

Контроль осуществляется инженерами группы по телекоммуникациям постоянно при производстве всех видов работ.

При контроле проводится:

- проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования;

- проверка полноты и правильности осуществления полевых работ и предварительных камеральных работ.

Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования

Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования проводится до начала работ. Проверка технического состояния применяемых приборов и оборудования проводится исполнителями работ. Руководитель работ проводит выборочную проверку оборудования.

Данная проверка проводится перед проведением работ, при проверке осуществляется подготовка приборов и оборудования:

- контроль отсутствия внешних механических повреждений приборов и оборудования. В случае обнаружения механических повреждений эксплуатация приборов и оборудования запрещается, приборы и оборудование подлежат сдаче в ремонт;

- проверка комплектности приборов и оборудования;

- проверка и замена / подзарядка элементов питания;

- проверка крепёжных элементов и кабельных вводов приборов и оборудования;

- контроль наличия пломб на приборах и оборудовании, при наличии;

- юстировка приборов и оборудования в соответствии с «Инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию» при необходимости.