# Приложение 5

# ИЗМЕРЕНИЕ И ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЙ НА ВЕРТИКАЛИ

Назначение числа и положения скоростных вертикалей для основного и детального способов измерения расхода воды.

Число скоростных вертикалей в створе Nv должно составлять от 8 до 15, в зависимости от особенностей скоростного поля потока. При одномодальной плановой эпюре поверхностных скоростей Nv = 8 - 10; при многомодальной форме эпюры скоростей Nv = 12 - 15. Для особо точных измерений при установившемся режиме число скоростных вертикалей может быть увеличено.

Минимально допускаемое число скоростных вертикалей для малых рек и каналов зависит от ширины потока B и составляет:

| 5 при | 3 м £ В < 10 м; |
| --- | --- |
| 3 при | 1 м £ В < 3 м; |
| 1 при | В < 1 м. |

При размещении скоростных вертикалей по ширине потока необходимо соблюдать следующие условия:

в основной части потока скоростные вертикали должны назначаться таким образом, чтобы отсеки живого сечения, ограниченные соседними скоростными вертикалями, пропускали одинаковые частичные расходы qs полного расхода Q, составляющие

qs ≈ Q/N.

При многомодальном характере распределения поверхностных скоростей по ширине реки дополнительные скоростные вертикали назначаются в характерных точках плановой эпюры скоростей:

скоростные вертикали назначаются только в пределах живого сечения потока. Границы мертвых пространств должны быть установлены до начала или во время измерения скоростей пуском поверхностных поплавков или по результатам рекогносцировочных измерений скоростей вертушкой;

прибрежные вертикали, а также вертикали, граничащие с мертвым пространством водного сечения, назначаются на таком расстоянии от берегов или мертвого пространства, чтобы частичный расход воды в краевом отсеке не превышал 30 % от частичных расходов основной зоны живого сечения;

на пойме скоростные вертикали должны назначаться в характерных точках поперечного профиля. В понижениях поймы, где образуются обособленные потоки, пропускающие частичный расход qs > 0,1Q, необходимо назначать не менее трех скоростных вертикалей.

Точечные способы измерения средней скорости течения на вертикали

Измерение скоростей течения производится на скоростных вертикалях гидрометрическими вертушками, соответствующими ГОСТ 15126-80.

Количество точек измерения и их относительное заглубление под поверхность воды (льда) назначается в зависимости от способа измерения расхода воды, способа крепления гидрометрической вертушки в потоке, состояния русла и соотношения глубины на скоростной вертикали h и диаметра лопастного винта вертушки D в соответствии с табл.1.

Таблица 1

| Соотношение рабочей глубины на вертикали h и диаметра лопастного винта D | Состояние русла |  |
| --- | --- | --- |
|  | свободное | заросшее, ледостав или шуга |
| 5D > h ³ 1,5D | 1 0,6 | 1 0,5 |
| 10D > h ³ 5D | 2 0,2; 0,8 | 3 0,15; 0,50; 0,85 |
| h ³ 5D | 5 пов.; 0,2; 0,6; 0,8; дно | 6 пов.; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; дно |

Примечание. Числитель - число точек; знаменатель - относительное заглубление точек на вертикали.

Заглубление вертушки рассчитывается относительно ее горизонтальной оси.

Установка вертушки в точку измерения скорости потока

При установке вертушки на скоростной вертикали в различных точках по глубине должны быть соблюдены следующие условия:

вертушка располагается таким образом, чтобы кромка лопасти винта находилась на удалении не менее 2 - 3 см от поверхности воды или дна, а при работе с судна в условиях волнения таким образом, чтобы избежать ударов лопастей о дно реки;

установка вертушки в точках измерения должна выполняться с абсолютной среднеквадратической погрешностью: 1 см - при рабочей глубине на скоростных вертикалях до 1 м; 2 см - при глубинах от 1 до 3 м; 3 см - при глубинах от 3 до 5 м; 5 см - при глубинах более 5 м;

во всех случаях, где это возможно следует применять способ жесткого крепления вертушки на гидрометрической штанге, либо на кронштейне гидрометрического груза типа ПИ-1;

в случае канатного подвеса вертушки должны применяться специальные гидрометрические грузы, отвечающие требованиям. При этом глубину погружения вертушки в заданную точку относительно заглубленной части промерного каната допускается определять без поправки на его относ.

При измерении скоростей потока допускается использовать два способа крепления вертушки на штанге:

вертушка жестко закрепляется на штанге зажимными винтами на требуемой высоте и нижний конец штанги опускается до дна потока;

штанга не упирается в дно, а жестко фиксируется так, чтобы ее нижний конец находился на требуемой глубине; вертушка неподвижно крепится на нижнем конце штанги и поднимается или опускается вместе с нею. Ориентация оси вертушки устанавливается по штанговому указателю.

Продолжительность измерения скорости потока в точке

Продолжительность измерения скорости в точке Tи должна составлять не менее 100 с.

Tи ³ 100 с.

При обосновании ускоренных способов измерения расходов воды следует рассчитывать необходимое значение Tи, обеспечивающее сглаживание пульсаций скорости, в зависимости от допускаемой погрешности измерений δд, числа Ka и среднего времени корреляции скорости tк, с;

при этом δд £ Ka.

Минимальное допускаемое значение Tи для любых условий должно быть не менее 40 с. Методика оценки характеристик tк и Ka дана в приложении 2.

В тех случаях, когда одновременно со значением модуля скорости течения определяется и его направление, за время измерения скорости должно быть зафиксировано не менее 10 значений направления течения через равные интервалы времени.

Вычисление средней скорости течения на вертикали по данным измерений точечным способом

Вычисление средней скорости на вертикали производится по данным точечных измерений скорости на основе следующих формул.

При свободном ото льда и водной растительности русле применяется:

пятиточечный способ

двухточечный способ при монотонном убывании скоростей от поверхности ко дну потока

v = 0,5(U0,2 + U0,8);

двухточечный способ при заглубленном максимуме скорости потока (в том числе при ледоставе)

v = 0,53U0,2 + 0,47U0,8;

одноточечный способ при монотонном убывании скоростей от поверхности ко дну потока

v = U0,6.

При заросшем русле и наличии ледяного покрова применяются:

шеститочечный способ

трехточечный способ

(7.9)

одноточечный способ

v = K · U0,5.

Характер распределения скоростей по глубине потока и значение коэффициента K в формуле устанавливаются на основании предыдущих многоточечных измерений, а при их отсутствии коэффициент K принимается равным 0,9.

Графический способ определения средней скорости на вертикали применяется при измерении скоростей в пяти и более точках. При этом строится эпюра распределения скоростей по глубине потока, а средняя скорость на вертикали вычисляется по формуле

v = q/h,

где q - элементарный расход, м2/с, представляющий собой площадь эпюры скорости в масштабе чертежа, получаемую в результате планиметрирования.

При работе вертушкой на канатном подвесе в условиях косоструйности, характеризуемой средним углом отклонения a направления струй на вертикали от нормали к гидроствору, среднюю скорость на вертикали необходимо определять по формуле

v = vи · cos a,

где vи - средняя скорость на вертикали, вычисленная без учета косоструйности.

Поправка на косоструйность не вводится при измерении скорости вертушкой, жестко закрепленной на штанге нормально к гидроствору, и значениях среднего угла косоструйности a, не превышающих критического для данного типа вертушки угла aк, при котором систематическая погрешность измерения продольной составляющей скорости превышает 1,5 %.

В случае, когда a > aк, необходимо использовать канатный подвес вертушки, а вычисление средней скорости на вертикали производить с введением поправки на косоструйность

Измерения косоструйности производятся по результатам пуска поверхностных поплавков с геодезической засечкой их положения на участке измерений. При невозможности выполнения этих наблюдений допускается использование привязных поверхностных, либо заглубленных поплавков на нити длиной lи ≈ h (где h - глубина потока на вертикали) с измерением угла отклонения нити от нормали к гидроствору с помощью геодезического транспортира. При малых глубинах потока lи должна составлять не более 1 м.

При наличии средств для измерения косоструйности по глубине потока необходимо в каждой точке на вертикали при измерении скорости потока выполнять измерение направлений течения

Вычисление средней скорости на вертикали по данным интеграционных измерений

При выполнении интеграционных измерений скорости на вертикали необходимо выдерживать следующее соотношение между скоростью перемещения вертушки w и продольной скоростью потока v, в зависимости от допускаемой погрешности интеграции δд:

| δд (%) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w/v | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,30 | 0,44. |

Продольная составляющая средней скорости течения на скоростной вертикали устанавливается с использованием градуировочного графика вертушки по частоте вращения лопастного винта, определенной как частное от деления суммарного числа оборотов винта за время интеграции на время интеграции.

При интеграционном измерении скорости на вертикали среднее значение скорости вычисляется по формуле, при этом значение среднего угла косоструйности на вертикали принимается по данным специальных наблюдений.

Для исключения систематической положительной погрешности интегрирования средней скорости на вертикали, обусловленной неполным освещением придонной зоны потока, в измеренное значение скорости следует вводить корректирующий множитель Kh.

| а | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kh | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,98, |

где а - относительное минимальное удаление оси вертушки от дна потока (в долях от глубины).