| СОГЛАСОВАНО: Заместитель Начальника регионального управления эксплуатации по морским операциям _______________ А.И. Ситник «_____»________ 2025 г. | УТВЕРЖДЕНО: Начальник регионального управления эксплуатации (Региональный менеджер) _______________ А.А. Пелипенко «_____»________ 2025 г. |
| --- | --- |
| Начальник службы морских операций _______________ В.А. Вадковский «_____»________ 2025 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств навигационного обеспечения (СНО) Морского терминала (МТ) АО «КТК-Р»

Период оказания услуг: октябрь 2025 года - сентябрь 2028 года (или 36 месяцев).

Срок оказания каждой услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту СНО будет определяться в Наряд-заказах.

Место оказания услуг: Морской терминал АО «КТК-Р» (РФ, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, территория Приморский округ Морской терминал).

Информация о СНО ГВС МТ

Морской терминал АО «КТК-Р» (далее – КТК) является глубоководным нефтеналивным терминалом с использованием выносных причальных устройств (ВПУ) и предназначен для погрузки сырой нефти на танкера с большой осадкой. Морской терминал КТК расположен в границах морского торгового порта Новороссийск. Гавань вспомогательных судов (ГВС) расположена в районе №670 примерно 1,5 км восточнее прибрежного поселка Южная Озереевка и предназначена для укрытия и стоянки флота вспомогательных судов КТК.

В ГВС установлены и эксплуатируются 3 (три) единицы СНО:

- Береговой навигационный знак «Колонна 8-Э-I» (адм. № 2002). Установлен на оконечности причала ГВС и оборудован светооптическим аппаратом (СОА) с характеристикой огня Пр(2)3с, цвет огня – красный. Навигационный знак окрашен в красный цвет. Подъем на площадку обслуживания осуществляется по вертикальному трапу с заспинным ограждением.

| Данные об изделии: |  |
| --- | --- |
| Модель знака | Р5463-861-001 |
| Завод-изготовитель | ЗАО «Навител» |
| Высота знака | 8 м |
| Масса знака без оборудования | 1200 кг |
| Модель СОА | Sealite SL23 / ФСН-015МР-М |

- Плавучий предостерегательный знак правой стороны (адм. № 2003). Установлен на подходном канале ГВС и оборудован СОА с характеристикой огня Пр3с, цвет огня – зеленый.

- Плавучий предостерегательный знак правой стороны поворотный (адм. № 2004). Установлен на подходном канале ГВС и оборудован СОА с характеристикой огня Ч, цвет огня - зеленый.

| Данные об изделии: | Тип 1 | Тип 2 |
| --- | --- | --- |
| Модель знака | Н 400/6 | БММП |
| Завод-изготовитель | ЗАО «Навител» | ООО «Навигационный дом» |
| Глубина постановки | 8 м | 8 м |
| Высота знака | 6 м | 5 м |
| Масса знака без оборудования | 60 кг | 200 кг |
| Масса якоря | 1000 кг | 500-1000 кг |
| Диаметр якорной цепи | 19 мм | 19 мм |

Описание услуг:

Исполнитель обязуется оказать КТК (Компании) Услуги по техническому обслуживанию (ТО) СНО МТ КТК, а именно:

- Регулярное и периодическое ТО;

- Работы по текущему ремонту.

Регулярное и периодическое ТО.

Исполнитель оказывает услуги в течение срока действия договора, согласно следующего графика:

| Период оказания услуг | Виды технического обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ежемесячное (ТО 1) | Ежеквартальное (ТО 2) | Сезонное (ТО 3) | Годовое (ТО 4) |
| Январь | ˅ |  |  |  |
| Февраль | ˅ | ˅ |  |  |
| Март | ˅ |  |  |  |
| Апрель | ˅ |  | ˅ |  |
| Май | ˅ | ˅ |  |  |
| Июнь | ˅ |  |  |  |
| Июль | ˅ |  |  |  |
| Август | ˅ | ˅ |  |  |
| Сентябрь | ˅ |  |  | ˅ |
| Октябрь | ˅ |  | ˅ |  |
| Ноябрь | ˅ | ˅ |  |  |
| Декабрь | ˅ |  |  |  |

Объем Услуг по регулярному и периодическому ТО СНО:

Береговой навигационный знак:

| № | Действие | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр и определение его технического состояния (наличие механических повреждений, состояние антикоррозионной защиты, комплектность) | 1 раз в месяц |
| 2 | Очистка и протирка панели с солнечным элементом и оптики СОА | 1 раз в месяц |
| 3 | Проверка работы проблескового аппарата | 1 раз в месяц |
| 4 | Проверка фактически наблюдаемых параметров СНО и соответствие их данным, объявленным в навигационных пособиях (оплавывание СНО) | 1 раз в квартал |
| 5 | Профилактический осмотр и обслуживание аккумуляторных батарей (замер напряжения под нагрузкой и без нагрузки, доливка электролита (при необходимости), очистка клемм от окислов | 1 раз в квартал (по требованию) |
| 6 | Проверка сопротивления изоляции кабеля и контактов штепсельных разъемов | 1 раз в квартал (по требованию) |
| 7 | ТО СОА в условиях сервисного центра Исполнителя. Ремонт при необходимости | 1 раз в 6 месяцев (по требованию) |
| 8 | Проверка крепления СОА к корпусу знака и подтяжка при необходимости | 1 раз в 6 месяцев (по требованию) |
| 9 | Осмотр молниезащитного устройства и заземления | 1 раз в 6 месяцев |

Плавучие предостерегательные знаки*:

| № | Действие | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 10 | Внешний осмотр (комплектность, состояние корпуса, топовой фигуры и окраски) | 1 раз в месяц |
| 11 | Очистка и протирка панели с солнечным элементом и оптики СОА | 1 раз в месяц |
| 12 | Проверка работы проблескового аппарата | 1 раз в месяц |
| 13 | Очистка корпуса | 1 раз в месяц |
| 14 | Проверка фактически наблюдаемых параметров СНО и соответствие их данным, объявленным в навигационных пособиях (оплавывание СНО) | 1 раз в квартал |
| 15 | Профилактический осмотр и обслуживание аккумуляторных батарей (замер напряжения вольтметром под нагрузкой, измерение емкости, измерение сопротивления изоляции, очистка разъёмов от окислов) | 1 раз в квартал (по требованию) |
| 16 | ТО СОА в условиях сервисного центра Исполнителя. Ремонт при необходимости | 1 раз в 6 месяцев (по требованию) |
| 17 | Проверка крепления СОА к корпусу знака и подтяжка при необходимости | 1 раз в 6 месяцев (по требованию) |
| 18 | Установка/снятие топовых фигур | 1 раз в 6 месяцев |
| 19 | Проверка технического состояния якорного устройства и противовесов, очистка их от обрастаний | 1 раз в год |
| 20 | Проверка местоположения инструментальным методом (контроль координат) | 1 раз в год |

* данные работы выполняются с привлечением плав. средства Исполнителя.

Работы по текущему ремонту.

| № п/п | Вид работ | Количество работ за срок действия договора** |
| --- | --- | --- |
| Береговой навигационный знак |  |  |
| 21 | АКЗ металлоконструкции берегового навигационного знак эпоксидными составами, включая очистку и подготовку поверхности (площадь поверхности 41,5 м. кв) | 1 |
| 22 | Замена СОА берегового навигационного знака (СОА поставляется Исполнителем) Модель: ФСН-015МР-М НТАВ.468234.100 - 000.10 или аналог (цвет огня - красный) | 1 |
| 23 | Замена СОА берегового навигационного знака (СОА поставляется Заказчиком) | 1 |
| 24 | Замена аккумуляторной батареи для СОА берегового навигационного знака (аккумуляторная батарея поставляется Исполнителем) | 1 |
| 25 | Замена аккумуляторной батареи для СОА берегового навигационного знака (аккумуляторная батарея поставляется Заказчиком) | 1 |
| Плавучие предостерегательные знаки (ППЗ) |  |  |
| 26 | Замена ППЗ в сборе (без цепи и якоря) | 4 |
| 27 | Замена якоря ППЗ (цепь поставляется Заказчиком) | 2 |
| 28 | Замена якорной цепи ППЗ (цепь поставляется Исполнителем) Модель: цепь якорная специальная 19-2/2а-2-12 ГОСТ 228-79 | 2 |
| 29 | Замена якорной цепи ППЗ (цепь поставляется Заказчиком) | 2 |
| 30 | Замена аккумуляторной батареи для СОА ППЗ (аккумуляторная батарея поставляется Исполнителем) Модель: Створ 18-200 или аналог | 12 |
| 31 | Замена аккумуляторной батареи для СОА ППЗ (аккумуляторная батарея поставляется Заказчиком) | 12 |
| 32 | Замена СОА ППЗ (СОА поставляется Исполнителем) Модель: ФСН-015МР-М НТАВ.468234.100 - 000.30 или аналог (цвет огня - зеленый) | 4 |
| 33 | Замена СОА ППЗ (СОА поставляется Исполнителем) Модель: Sealite SL23 (цвет огня - зеленый) | 2 |
| 34 | Замена СОА ППЗ (СОА поставляется Заказчиком) | 6 |

** Указанное количество работ является ориентировочным и может быть скорректировано в любую сторону в зависимости от типа изделия и условий эксплуатации оборудования.

Порядок оказания услуг

С требуемой периодичностью Компания направляет Исполнителю Наряд-заказ с перечнем услуг по ТО СНО и указанием требуемого объема услуг. Компания, по необходимости, может включить в Наряд-заказ (или выдать отдельный Наряд-заказ) на текущий ремонт СНО.

Стоимость услуг будет определяться на основании представленных Исполнителем расценок, закреплённых в договоре.

Оплата будет производиться по завершении услуг в рамках каждого Наряд-заказа.

Требования к оказанию Услуг:

- Исполнитель должен поддерживать штатный вид и характеристики СНО и установленного на нем СОА.

- Исполнитель выполняет обслуживание СНО в соответствии с выданными наряд-заказами на ТО и наряд-заказами на текущий ремонт. Сокращение объема и состава наряд-заказов, а также оставление СНО в нерабочем состоянии после соответствующего обслуживания не допускается со стороны Исполнителя.

- Исполнительной документацией по ТО является отчёт, предоставляемый ежемесячно. Исполнительной документацией на проведение работ по текущему ремонту могут быть: акты выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве на применяемые материалы, исполнительные съёмки и схемы и т.д.). Форма отчетной исполнительной документации должна быть предварительно согласована с Компанией. Количество экземпляров исполнительной документации – 1 экземпляр на бумаге и 1 (одна) копия на электронном носителе в формате DWG и PDF.

- Если ТО и/или ремонт COA выполняются в условиях сервисного центра Исполнителя, а также в случае выхода из строя СОА и отсутствия возможности немедленного восстановления его работоспособности, Исполнитель должен предоставить временную замену вышедшего из строя оборудования со схожими характеристиками.

- Исполнитель обязуется вводить в действие вышедшие из строя СНО по требованию Компании в кратчайший срок, но не более чем через 24 часа с момента вывода из эксплуатации. Исключением могут быть случаи, когда это невозможно из-за погодных условий и действий непреодолимой силы. Причины выхода из строя СНО могут быть технические (повреждение, выход из строя) и природные (плавучий знак утерян или смещен со своего места в результате волнового воздействия).

- Исполнитель должен своевременно оповещать ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» и Главное Управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации об изменении навигационной обстановки в ГВС МТ и на её подходах.

- Исполнитель самостоятельно, без дополнительных расходов для Компании, должен привлекать необходимые плавсредства и другую технику для обслуживания и ремонта СНО, а также обязан получить все разрешения, согласования, лицензии, сертификаты на используемые материалы, необходимые для ТО и / или ремонта в соответствии с законодательными требованиями РФ.

- Исполнитель должен иметь все необходимые разрешения для осуществления данного рода деятельности (работы на высоте, работы на территории ОПО и в зоне таможенного контроля). Также, он должен обеспечить весь персонал надлежащей аттестацией (включая пожарно-технический минимум и ПБ категории «А1» и «Б2.7»), обучением и СИЗ.

- Услуги оказываются с высоким качеством с соблюдением всех действующих законодательных и нормативных документов РФ и АО «КТК-Р», СНиП, ГОСТ, Правил, РД, ВРД, инструкций по промышленной безопасности, охране окружающей среды и охране труда.

- Все отходы, образовавшиеся в результате деятельности Исполнителя по услугам настоящего ТЗ на территории Компании, принадлежат Исполнителю с момента их образования.

- Исполнитель обязан выполнить весь комплекс работ по учету и обращению с отходами самостоятельно, от своего имени, без дополнительных затрат для Компании, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также осуществить все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, возникшие в результате и в ходе выполнения данных работ.

- Исполнитель обязан своевременно (после завершения оказания ТО или ремонта) производить удаление с территории объекта всех образовавшихся от его деятельности отходов.

- Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить максимально-достаточные меры для предотвращения загрязнения морской среды загрязняющими веществами в процессе оказания услуг.

- Исполнитель самостоятельно обязан оплатить за НВОС от источников используемых для оказания услуг, а также компенсировать ущерб от загрязнения окружающей среды, если таковой будет нанесен Исполнителем в процессе или в результате оказания услуг.

- В связи с оказанием услуг в условиях действующего предприятия с повышенными требованиями противопожарной безопасности, приоритетной является эксплуатационная деятельность Компании. Очерёдность услуг и место проведения работ согласовывается с Компанией.

- Требования к режиму безопасности - в соответствии с требованиями Управления корпоративной безопасности АО "КТК-Р" в условиях действующего предприятия.

Подготовил:

Cт. специалист по морским операциям		_________________ 		А.С. Жданов