ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВОЗДУШНОМУ ПАТРУЛИРОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Исполнитель обязуется оказать Компании Услугу по проведению с использованием беспилотных воздушных судов (БВС) мониторинга линейного объекта ТЭК (включая его узловые элементы и линейную часть), находящегося в ведении Заказчика.

- Место оказания Услуг: Российская Федерация, Астраханская область, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Краснодарский край.

- Услуга оказывается в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности объектов ТЭК, промышленной безопасности и безопасности полетов, установленных Федеральными законами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (ФОИВ).

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

- Оказание Услуги производится в целях:

- выявления признаков подготовки и/или фактов совершения актов незаконного вмешательства (АНВ), а также аварий, аварийных ситуаций или предпосылок к их возникновению;

- оценки состояния линейной части, узловых и иных элементов нефтепровода;

- контроля производства работ в охранной зоне нефтепровода, прилегающей к ней местности и расположенных на ней объектов.

- К признакам подготовки и/или фактам совершения актов незаконного вмешательства (АНВ), а также авариям, аварийным ситуациям или предпосылкам к их возникновению относятся:

- разливы нефти, нефтепродуктов на поверхности земли или водоема площадью не менее 4 м2;

- следы свежей копки грунта, снятие плодородного слоя и другие повреждения земляного покрова;

- земляные работы на оси нефтепровода, в границах охранных зон его линейной части и узловых элементов;

- присутствие в охранных зонах линейной части и объектов нефтепровода транспортных средств, спецтехники и людей;

- размыв и оголение линейной части нефтепровода;

- места переездов техники через ось линейной части нефтепровода, не оборудованные плитами и знаками;

- повреждение периметрального ограждения объектов нефтепровода, в том числе открытые калитки периметрального ограждения, открытые двери пунктов контроля и управления, а также открытые колодцы нефтепровода;

- места подтопления объектов нефтепровода (узлов запорной арматуры, узлов пуска-приема средств очистки и диагностики, колодцев, пунктов контроля и управления, опор линий электропередач);

- складирование оборудования, материалов, мусора в охранных зонах линейной части и объектов нефтепровода;

- возгорание лесных массивов, травы, зарослей камыша (плавней);

- прочие нарушения охранных зон.

- Оценка состояния линейной части, узловых и иных элементов нефтепровода включает обследование:

- охранной зоны нефтепровода на предмет разбивки садов, размещения полевых станов, скирд соломы и стогов сена, устройства загонов для скота, возведения различных зданий и сооружений, производства любых горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировки грунта, производства геологических, поисковых, геодезических и других изыскательских работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, сооружения проездов и переездов через ось нефтепровода, устройства стоянок автомобильного, гусеничного и специального транспорта, специализированных устройств и механизмов;

- воздушных переходов, переходов через водные преграды и овраги;

- узлов запорной арматуры;

- узлов запуска и приема очистных устройств;

- вдольтрассовых проездов, подъездов к нефтепроводу, мостов, через ручьи и овраги, переездов через нефтепровод, водопропускных сооружений и других объектов нефтепровода;

- мест (участков) линейной части нефтепровода, на которых производятся ремонтные и сервисные работы;

- наличие и исправность километровых знаков, указателей пересечений, углов, поворотов и других знаков обозначения на нефтепроводе;

- наличия древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне нефтепровода и его элементов.

- Контроль производства работ в охранной зоне нефтепровода, прилегающей к ней местности и расположенных на ней объектов, включает:

- осмотр мест производства строительных, монтажных работ и планировки грунта;

- осмотр мест переездов и проездов через нефтепровод без обозначения знаками и сигнальными столбиками, стоянок техники без обозначения знаками и сигнальной лентой;

- информирование уполномоченного лица Заказчика о наличии в охранных зонах нефтепровода транспортных средств, специальной техники, другого оборудования и объектов.

- Мониторинг с использованием БВС производится вдоль нефтепровода с охватом прилегающей территории, размеры которой устанавливаются Заказчиком для каждого типа объектов нефтепровода и его узловых элементов.

- Результаты оказания Услуги оформляются в виде отчета о проведении мониторинга (Отчет).

- Представление Исполнителем Отчетов, их форма и содержание указаны в Порядке проведения мониторинга (Порядок), являющимся внутренним организационно-распорядительным документом Заказчика.

- Порядок оказания услуги

- Мониторинг с использованием БВС осуществляется на основании Плана мониторинга на год и План-графика мониторинга на месяц в соответствии с Порядком.

- Заявка на мониторинг участка нефтепровода направляется для согласования уполномоченными лицами Заказчика не позднее, чем за 1 (одни) сутки до начала полетов. Выполнение полетов без согласования Заявки не допускается.

- О необходимости проведения дополнительных полетов БВС в целях, указанных в пункте 2.1, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление и согласует с ним порядок проведения мониторинга.

- Мониторинг с использование БВС включает:

- фотосъемку камерой гиростабилизированной платформе;

- видео съемку управляемой видеокамерой на гиростабилизированной платформе

- тепловизионную съемку управляемой тепловизионной камерой на гиростабилизированной платформе.

- Вид съемки определяется Заказчиком в План-графике мониторинга на месяц.

- О начале и об окончании мониторинга на каждом из участков нефтепровода Исполнитель информирует уполномоченных лиц Заказчика, как указано в Порядке.

- Отчет включает текстовую часть, фото- и видеоматериалы, а также файлы, содержащие информацию о траектории полета БВС. Текстовая часть Отчета должна содержать показатели фактических погодных условий на маршруте полета БВС (указываются на сайтах https://meteoinfo.ru, https://www.gismeteo.ru, https://www.ventusky.com).

- Текстовая часть отчета, фото- и видеоматериалы, файлы с информацией о траектории полета БВС размещаются в информационной системе Заказчика в соответствии с Порядком.

- Формат материалов, содержащихся в Отчете, устанавливается Заказчиком по согласованию с Исполнителем.

- Содержание метаданных файлов фотосъемки устанавливается в Порядке.

- Хранение материалов в исходном формате, содержащихся в Отчете, дополнительно осуществляется на серверах Исполнителя в течение 45 (сорока пяти) суток с последнего дня месяца, в течение которого проводился мониторинг.

- Об обнаружении признаков подготовки и/или фактов совершения АНВ, а также аварий, аварийных ситуаций или предпосылок к их возникновению Исполнитель немедленно сообщает Заказчику в соответствии с Порядком.

- В случае невозможности проведения мониторинга участка нефтепровода в соответствии с План-графиком Исполнитель письменно уведомляет Заказчика с указанием причин и предложений о переносе даты. Проведение мониторинга упомянутого участка нефтепровода осуществляется на основании заявки, как указано выше.

- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

- Исполнителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

- Исполнитель должен:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе в части использования воздушного пространства;

- иметь в собственности или аренде необходимое инструментальное, нормативно-техническое обеспечение, а также оборудование и транспортные средства, необходимые для оказания услуг;

- обеспечивать оказание услуг штатным квалифицированным и аттестованным персоналом (прошедшим обучение в организации, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности по программе подготовки операторов БВС);

- иметь соответствующие разрешительные и аттестационные документы (свидетельства, удостоверения и т.п.), лицензии (если это применимо для оказания предусмотренных Договором услуг на территории Российской Федерации):

а) разрешение на полеты БВС Министерства обороны РФ в регионах прохождения магистрального нефтепровода;

б) разрешения на полеты БВС региональных органов исполнительной власти, регионов прохождения магистрального нефтепровода;

в) сертификат эксплуатанта, подтверждающий соответствие юридического лица требованиям федеральных авиационных правил к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим авиационные работы;

г) разрешение на полеты БВС в регионах прохождения магистрального нефтепровода, выданное Федеральной службой безопасности соответствующего региона, где указанное разрешение необходимо;

- для оказания услуг использовать БВС, поставленные на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта;

- являться правообладателем лицензий на программное обеспечение, используемое при оказании услуги, при необходимости использования такого ПО;

- разработать и утвердить Руководство по организации технического обслуживания БВС, регламенты технического обслуживания (эквивалентную им документацию) БВС;

- оформлять самостоятельно разрешительные документы на использование воздушного пространства, необходимые допуски и разрешения для выполнения полетов БВС;

- за свой счет полностью нести затраты по содержанию собственной ремонтной базы, оборудования, доставке персонала, обеспечению собственного персонала жилищно-бытовыми условиями;

- обладать необходимым резервным запасом БВС и ЗИП для обеспечения бесперебойного процесса оказания услуг;

- обеспечить страхование гражданской ответственности в соответствии с установленными Заказчиком процедурами.

- ТРЕБОВАНИЯ К БВС И БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- БВС должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

- Эксплуатация БВС осуществляется Исполнителем при показателях фактических погодных условий, не превышающих указанных в его технической документации значений.

- Эксплуатация БВС должна соответствовать требованиям по безопасности окружающей среды в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Конструктивное исполнение и материалы конструкции БВС должны исключать наличие в них факторов, опасных для окружающей среды, здоровья и генетического фонда человека при хранении, транспортировании и эксплуатации БВС, в том числе выделение загрязняющих, токсичных, пожароопасных и взрывоопасных веществ в воздушную среду, сточные воды и другие объекты окружающей среды;

- Работы по проведению мониторинга относятся к работам повышенной опасности и должны проводиться в соответствии с требованиями по безопасности при выполнении таких работ.

- БВС должны обеспечивать безопасность выполнения полётов для исключения случаев нештатной посадки и причинения вреда жизни и здоровью человека, а также материального ущерба третьим лицам

- БВС должны быть оснащены:

- системой самодиагностики и встроенного контроля исправности основных узлов с выдачей информации;

- навигационными огнями, включаемых дистанционно и обеспечивающих световое обозначение БВС во всех режимах полета.

- ТРЕБОВАНИЯ К АВТОТОРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ

- Требования, предъявляемые к автотранспортным средствам Исполнителя:

Определение: Автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8.

При приобретении, аренде или лизинге легковых ТС необходимо обеспечить наличие, как минимум, следующего оборудования:

- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (если установка подушек безопасности предусмотрена заводом-изготовителем);

- Инерционные трехточечные ремни безопасности на всех сидениях - передних и задних. В исключительных случаях (если это предусмотрено заводом-изготовителем) допускается использования на заднем сидении среднего двухточечного ремня безопасности. Модернизированные ремни безопасности должны быть поставлены заводом-изготовителем ТС или утвержденным поставщиком и установлены компетентной организацией;

- Высоко расположенный дополнительный стоп-сигнал;

- Подголовники на всех сиденьях; в исключительных случаях (если это предусмотрено заводом-изготовителем) допускается отсутствие на заднем сидении среднего подголовника;

- Все ТС должны быть укомплектованы аптечкой;

- Все ТС должны быть укомплектованы порошковым огнетушителем объемом не менее 2 л;

- Допускается эксплуатация ТС, остаточная глубина рисунка протектора летних шин которых составляет не менее 1,6 мм, а зимних не менее 4 мм;

Требования настоящего раздела распространяются на грузопассажирские ТС и грузовые фургоны, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны.

- Количество автотранспортных средств, используемых Исполнителем, должно быть не менее 4 (четырех).

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Исполнитель обязан обеспечить свой персонал дополнительными средствами индивидуальной защиты в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, а при возникновении эпидемий – дополнительными дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве.

- Проведение проверок/разбирательств по фактам нарушений исполнения своих обязанностей персоналом Исполнителя, требований законодательства Российской Федерации, ведомственных нормативных актов, внутренних организационно-распорядительных документов Заказчика, выявления подготовки АНВ или иного происшествия проводятся Исполнителем совместно с уполномоченными лицами Компании. Материалы по результатам проверки/разбирательства, а также перечень принятых мер и предложения по исключению в будущем происшествий, ставших предметом проверки/разбирательства, Исполнитель направляет в Управление корпоративной безопасности Компании не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты произошедшего происшествия.

- Компания в любое время имеет право проводить инвентаризацию имущества и материальных средств, переданных Исполнителю для выполнения им своих функциональных обязанностей. Исполнитель должен обеспечить доступ инвентаризационной комиссии Компании в места хранения имущества и материальных средств для проведения инвентаризации.

- В случае утраты, повреждения или выхода из строя переданных Компанией имущества и материальных средств, Исполнитель незамедлительно информирует об этом Компанию.

- В случае утраты или повреждения переданного Исполнителю имущества и материальных средств без возможности их ремонта/восстановления Исполнитель возместит Компании причинённый материальный ущерб в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента уведомления путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании в размере рыночной стоимости упомянутых имущества и материальных средств, определенной на дату утраты оценочной организацией, назначенной Компанией.

- В случае повреждения переданного Исполнителю имущества и материальных средств с возможностью ремонта/восстановления Исполнитель производит его за счет собственных средств, без дополнительных расходов для Компании. Сроки такого ремонта/восстановления согласуются дополнительно между Сторонами. В случае выхода из строя средств связи/оборудования/имущества, приведенного Компанией Исполнителю, составляется Акт, который подписывается постоянно действующей инвентаризационной комиссией. Данный Акт является основанием Исполнителю для сдачи их на склад, если вины Исполнителя в этом нет.

- После прекращения Договора средства связи/ оборудование/имущество должно быть возвращено Компании в установленный Компанией срок в том состоянии, в каком Исполнитель его получил с учетом нормального износа. Возврат оформляется Актом приёма-передачи.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________________ Подпись _____________________________ Должность _____________________________ Ф.И.О. | КОМПАНИЯ _____________________________ Подпись _____________________________ Должность _____________________________ Ф.И.О. |
| --- | --- |