Опросный лист на изделие 1124981

Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  |  | АО Каспийский трубопроводный консорциум |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  |  | г. Новороссийск |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  |  | Шелест Юрий Владимирович |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  |  | Начальник складской службы |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  | +7-8617-29-41-81 |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  | +7-918-343-40-30 |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  |  | Yuri.shelest@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  |  | Cклад Кириловка: Стеллаж из 10 ячеек 2500х1080х3054 (тип №1), ширина секций 1080мм, длина секции 2500 по 5 полок на секцию, на полку можно разместить 1 поддона по 800мм / 2700х1200х5000 (тип №2), ширина секций 1200мм, длина секции 2700 по 5 полок на секцию, на полку можно разместить 1 поддона по 800мм / |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  |  | Общая площадь помещений более 2500 м2 |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  |  | 10-15 °С и выше |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  | №2 |  |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | ООО СеДеКа |  | Микрон |  |  | Микрон |  |  |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | Фронтальные |  | Фронтальные |  |  | Фронтальные |  |  |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | узкопроходная |  | широкопроходная |  |  | широкопроходная |  |  |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 320 |  | 108 |  |  | 56 |  |  |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 3000 |  | 5000 |  |  | 3200 |  |  |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 600 |  | 2700 |  |  | 2700 |  |  |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  | да |  |  | да |  |  |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 9 до 17 часов в рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: имеется паспорт от производителя ООО СеДеКа, № 2015-06/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Просьба приложить чертежи в любом формате и фото общего вида склада.

Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  |  | АО Каспийский трубопроводный консорциум |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  |  | г. Новороссийск |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  |  | Шелест Юрий Владимирович |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  |  | Начальник складской службы |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  | 41-81 |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  | +7-989-291-48-15 |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  |  | Yuri.shelest@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  |  | Склад ГСМ: 26 фронтальные секции (тип №1), ширина секций 2050 мм, по 3 полки на секцию, на полку можно разместить 2 поддона по 800мм |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  |  | Общая площадь помещений более 216,0 м2 |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  |  | 10-15 °С и выше |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  | №2 |  |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | Микрон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | Фронтальные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | широкопроходная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 3660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 9 до 17 часов в рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Просьба приложить чертежи в любом формате и фото общего вида склада.

Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  |  | АО Каспийский трубопроводный консорциум |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  |  | г. Новороссийск |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  |  | Шелест Юрий Владимирович |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  |  | Начальник складской службы |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  | 41-81 |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  | +7-989-291-48-15 |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  |  | Yuri.shelest@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  |  | Мезонин – для хранения ТМЦ без использования техники 33 секций по 4-7 полок, ширина секций 1800мм (тип №1); для хранения ТМЦ без использования техники 18 секций по 4-5 полок, ширина секций 2700мм (тип №2); для хранения ТМЦ без использования техники 2 секций по 4-5 полок, ширина секций 800мм (тип №3); для хранения ТМЦ без использования техники 3 секций по 5 полок, ширина секций 1200-1400мм (тип №4); |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  |  | Общая площадь помещений более 254,88 м2 |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  |  | 10-15 °С и выше |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  | №2 |  |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | Микрон |  | Микрон |  |  | Микрон |  | Микрон |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | мезонин |  | мезонин |  |  | мезонин |  | мезонин |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | узкопроходная |  | узкопроходная |  |  | узкопроходная |  | узкопроходная |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 316 |  | 258 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  | да |  |  | да |  | да |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 9 до 17 часов в рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Просьба приложить чертежи в любом формате и фото общего вида склада.

Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  |  | АО Каспийский трубопроводный консорциум |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  |  | г. Новороссийск |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  |  | Шелест Юрий Владимирович |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  |  | Начальник складской службы |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  | 41-81 |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  | +7-989-291-48-15 |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  |  | Yuri.shelest@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  |  | Паллетный склад: 1 фронтальная секция (тип №1), ширина секций 3600мм, по 5 полок на секцию, на полку можно разместить 4 поддона по 800мм / 24 фронтальных секций (тип №2), ширина секций 2700мм, по 5 полок на секцию, на полку можно разместить 3 поддона по 800мм / 14 фронтальных секций (тип №3), ширина секций 2700мм, по 4 полок на секцию, на полку можно разместить 3 поддона по 800мм |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  |  | Общая площадь помещений более 589,7 м2 |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  |  | 10-15 °С и выше |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  | №2 |  |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | Микрон |  | Микрон |  |  | Микрон |  |  |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | Фронтальные |  | Фронтальные |  |  | Фронтальные |  |  |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | широкопроходная |  | широкопроходная |  |  | широкопроходная |  |  |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 20 |  | 360 |  |  | 168 |  |  |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 2700 |  | 2700 |  |  | 2700 |  |  |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  | да |  |  | да |  |  |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 9 до 17 часов в рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Просьба приложить чертежи в любом формате и фото общего вида склада.

Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  |  | АО Каспийский трубопроводный консорциум |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  |  | г. Новороссийск |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  |  | Шелест Юрий Владимирович |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  |  | Начальник складской службы |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  | 41-81 |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  | +7-989-291-48-15 |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  |  | Yuri.shelest@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  |  | Склад ТОСОЛ: 6 фронтальные секции (тип №1), ширина секций 2700 мм, по 4 полки на секцию; (тип №2) секции 2500 мм, по 4-5 полки на секцию; (тип №3) секции 1800 мм, по 4 полки на секцию, на полку можно разместить 2 поддона по 800мм |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  |  | Общая площадь помещений более 68,4 м2 |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  |  | 10-15 °С и выше |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  | №2 |  |  | №3 |  |  |  |
| - Производитель стеллажей | Микрон |  | Микрон |  |  | Микрон |  |  |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | мезонин |  | мезонин |  |  | мезонин |  |  |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | узкопроходная |  | узкопроходная |  |  | узкопроходная |  |  |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 48 |  | 66 |  |  | 24 |  |  |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 1160 |  | 1250 |  |  | 1740 |  |  |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  | да |  |  | да |  |  |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 9 до 17 часов в рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Просьба приложить чертежи в любом формате и фото общего вида склада

Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  |  | АО Каспийский трубопроводный консорциум |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  |  | г. Новороссийск |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  |  | Шелест Юрий Владимирович |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  |  | Начальник складской службы |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  | 41-81 |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  | +7-989-291-48-15 |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  |  | Yuri.shelest@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  |  | Склад хим. реагентов: 2 фронтальные секции (тип №1), ширина секций 1890мм, по 3 полки на секцию, на полку можно разместить 2 поддона по 800мм / 14 фронтальных секций (тип №2), ширина секций 2700мм, по 3 полки на секцию, на полку можно разместить 3 поддона по 800мм |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  |  | Общая площадь помещений более 204,3 м2 |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  |  | 10-15 °С и выше |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  | №2 |  |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | Микрон |  | Микрон |  |  |  |  |  |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | Фронтальные |  | Фронтальные |  |  |  |  |  |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | широкопроходная |  | широкопроходная |  |  |  |  |  |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 12 |  | 126 |  |  |  |  |  |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 3660 |  | 3660 |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  | да |  |  |  |  |  |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 9 до 17 часов в рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Просьба приложить чертежи в любом формате и фото общего вида склада.

Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  |  | АО Каспийский трубопроводный консорциум |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  |  | г. Новороссийск |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  |  | Шелест Юрий Владимирович |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  |  | Начальник складской службы |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  | 41-81 |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  | +7-989-291-48-15 |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  |  | Yuri.shelest@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  |  | Склад ЛКМ: 8 фронтальные секции (тип №1), ширина секций 2700 мм, по 5 полок на секцию, на полку можно разместить 3 поддона по 800мм |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  |  | Общая площадь помещений более 74,1 м2 |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  |  | 10-15 °С и выше |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  | №2 |  |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | Микрон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | фронтальный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | узкопроходная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 9 до 17 часов в рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Просьба приложить чертежи в любом формате и фото общего вида склада.

Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  |  | АО Каспийский трубопроводный консорциум |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  |  | г. Новороссийск |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  |  | Шелест Юрий Владимирович |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  |  | Начальник складской службы |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  | 41-81 |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  | +7-989-291-48-15 |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  |  | Yuri.shelest@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  |  | Склад СИЗ: 8 полочные секции (тип №1), ширина секций 1200 мм, по 6 полок на секцию, на полку можно разместить 1 поддона по 800мм |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  |  | Общая площадь помещений более 34,8 м2 |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  |  | 10-15 °С и выше |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  | №2 |  |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | ООО «Тульские шкафы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | полочные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | узкопроходная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 9 до 17 часов в рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: стеллажи архивного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Просьба приложить чертежи в любом формате и фото общего вида склада.

Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  |  | АО Каспийский трубопроводный консорциум |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  |  | г. Новороссийск |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  |  | Шелест Юрий Владимирович |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  |  | Начальник складской службы |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  | 41-81 |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  | +7-989-291-48-15 |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  |  | Yuri.shelest@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  |  | Склад Такелажный: 12 полочные секции (тип №1), ширина секций 1200 мм, по 6 полок на секцию, на полку можно разместить 1 поддона по 800мм |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  |  | Общая площадь помещений более 49 м2 |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  |  | 10-15 °С и выше |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  | №2 |  |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | ООО «Тульские шкафы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | полочные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | узкопроходная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 9 до 17 часов в рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: стеллажи архивного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Просьба приложить чертежи в любом формате и фото общего вида склада.

Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  |  | АО Каспийский трубопроводный консорциум |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  |  | г. Новороссийск |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  |  | Шелест Юрий Владимирович |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  |  | Начальник складской службы |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  | 41-81 |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  | +7-989-291-48-15 |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  |  | Yuri.shelest@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  |  | Офисный архив: 3 полочные секции (тип №1), ширина секций 1000 мм, по 4 полок на секцию, на полку можно разместить 1 поддона по 800мм |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  |  | Общая площадь помещений более 25 м2 |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  |  | 10-15 °С и выше |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  | №2 |  |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | ООО «Тульские шкафы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | полочные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | узкопроходная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 9 до 17 часов в рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: стеллажи архивного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Просьба приложить чертежи в любом формате и фото общего вида склада.

Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  |  | АО Каспийский трубопроводный консорциум |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  |  | г. Новороссийск |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  |  | Шелест Юрий Владимирович |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  |  | Начальник складской службы |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  | 41-81 |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  | +7-989-291-48-15 |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  |  | Yuri.shelest@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  |  | Контейнер ХОВ: 2 полочные секции (тип №1), ширина секций 1200 мм, по 5 полок на секцию, на полку можно разместить 1 поддона по 800мм, 4 полочные секции (тип №2), ширина секции 900мм, по 5 полок на секцию на полку можно разместить 1 поддона по 800мм, , 2 полочные секции (тип №3), ширина секции 900мм, по 5 полок на секцию на полку можно разместить 1 поддона по 800мм, |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  |  | Общая площадь помещений более 25 м2 |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  |  | 10-15 °С и выше |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  | №2 |  |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | НПО «Промет» |  | НПО «Промет» |  |  | НПО «Промет» |  |  |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | полочные |  | полочные |  |  | полочные |  |  |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | узкопроходная |  | узкопроходная |  |  | узкопроходная |  |  |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  | да |  |  | да |  |  |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 9 до 17 часов в рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: стеллажи архивного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Просьба приложить чертежи в любом формате и фото общего вида склада.