| Опросный лист на затвор резервуара РВСПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каспийский Трубопроводный Консорциум Caspian Pipeline Consortium |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р JSC Caspian Pipeline Consortium – R К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ FOR WORK EXECUTION _____________________________________________________________ (должность, подпись, position, signature) (ФИО, name) Дата, date ___________________. Все предшествующие ревизии чертежа должны быть уничтожены и заменены данной; All Previous Drawing Revisions Should Be Destroyed and Superceded By This Revision. |
| 1 |  |  | R-PD-24-0033-13 |  |  |  |  |  |  | УИ-2620 |  |  |  |  |  |  | 13.08 |  |  |  |  |
| Изм.КТК/ Rev.CPC |  |  | Номер контракта/ Contract number |  |  |  |  |  |  | Номер УИ/ MoC number |  |  |  |  |  |  | Дата выпуска/ Date of issue |  |  |  |  |
| 1 | 13.08 |  | Утверждено для закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. Rev | Дата Date |  | Описание изменения Revision description |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внес изм. Revised |  | Проверил Check |  |  |  | Утвердил App. |  |  |
| ТОПНиГ |  |  | Гурьянова |  |  |  |  | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМПР |  |  | Рябцев |  |  |  |  | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел Department |  |  | Фамилия Name |  | Подпись Signature |  |  | Дата Date | Отдел Department |  | Фамилия Name |  |  | Подпись Signature |  |  |  | Дата Date |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО AGREED BY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | НЕФТЕПРОВОДНАЯ СИСТЕМА КТК |  |  |  |  | CPC CRUDE OIL PIPELINE SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stage |  | Sheet no. |  |  |  | Tot. Shts |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DD |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| Перевел Translated |  | Комаровская |  |  |  | 13.08 |  |  |  |  |  |  | JSC GIPROVOSTOKNEFT Samara 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техконтр. Eng.cntl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормоконтр Rf code cntl. |  | Бабочкина |  |  |  | 13.08 | R-PD-24-0033-13-P0024-ME-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм./Rev |
| Утвердил Approve |  | Логинов |  |  |  | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Нач.отдела Head of dpt |  | Лопатин |  |  |  | 13.08 | МОДЕРНИЗАЦИЯ РВСПК 4800 24-TK-B002 НПС КОМСОМОЛЬСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гл. спец. Chf. special. |  | Сафонов |  |  |  | 13.08 | НПС КОМСОМОЛЬСКАЯ. РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК. |  |  |  |  |  | Стадия |  |  | Лист |  |  |  | Листов |  |
| Проверил Check |  | Егорова |  |  |  | 13.08 |  |  |  |  |  |  | РД |  |  | 1 |  |  |  | 12 |  |
| Разработал Dsgn |  | Обмоина |  |  |  | 13.08 | Опросный лист на затвор резервуара РВСПК |  |  |  |  |  | АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ Самара 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность Position |  | Фамилия Name |  | Подпись Signat. |  | Дата Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

File RPD24003313P0024ME01_1.docx

R

СОДЕРЖАНИЕ

TABLE OF CONTENTS

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ	3

2 ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ	3

3 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ	3

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	5

5 ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ	5

6 ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ	5

Приложение А.	Листы проекта на резервуар 24-TK-B002	10

| - ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Запрашиваемые данные | Технические характеристики, данные | Для заполнения производителями |
| - Наименование проектирующей организации | АО «Гипровостокнефть» |  |
| - Заказчик | АО «КТК-Р» |  |
| - Объект установки | НПС Комсомольская. Резервуарный парк |  |
| - Тип оборудования | Затвор плавающей крыши для резервуара РВСПК |  |
| - Назначение | Уплотнение кольцевого зазора между плавающей крышей и стенкой резервуара, удаление остатков нефти со стенки резервуара, защита от попадания атмосферных осадков в резервуар |  |
| - Обозначение по схеме | 24-TK-B002 |  |
| - Количество заказываемых изделий, шт. | 1 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| - Назначение резервуара | Прием нефти от Поставщика и осуществление технологических операций по транспортировке нефти |  |
| - Максимальная подача продукта м3/ч | 1300 |  |
| - Номинальный объем резервуара, м3 | 4800 |  |
| - Высота резервуара, мм | 12020 |  |
| - Внутренний диаметр стенки резервуара, мм | 22800 |  |
| - Высота борта плавающей крыши (максимальная высота листа наружной образующей крыши), мм | 765 |  |
| - Зазор между стенкой резервуара и плавающей крышей, перекрываемый затвором, мм - максимальный - номинальный - минимальный | 220 200 180 |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ |  |  |
| - Наименование рабочей среды | Нефть по ГОСТ Р 51858-2002 группы 1 |  |
| - Физическое состояние | Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) |  |
| - Характер среды: - категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 31610.20-1-2020; - класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88 | IIA-T3 III |  |
| - Рабочая температура продукта, оС - минимальная - максимальная | плюс 5 плюс 59 |  |
| - Плотность среды, кг/м3 - при минимальной рабочей температуре | 830 |  |
| - при максимальной рабочей температуре | 760 |  |
| - Кинематическая вязкость, сСт: - при минимальной рабочей температуре | 10 |  |
| - при максимальной рабочей температуре | 1 |  |
| - Давление насыщенных паров нефти, кПа, не более | 66,7 при 37,8˚С |  |
| - Массовая доля парафина в нефти, % | Не более 6,6 |  |
| - Массовая концентрация примесей в потоке нефти %/размер, мм | 0,05/ 0,2 - 4,0 |  |
| - Максимальный размер механических примесей в нефти твердостью до 7 по шкале Мооса, мм | 4 |  |
| - Массовая доля воды в нефти в отдельных случаях, % | не более 0,5 |  |
| - Массовая доля серы в нефти, % | не более 1,8 |  |
| - Содержание H2S в нефти, ppm | не более 10 |  |
| - Содержание остаточных меркаптанов в нефти, ppm | не более 30 |  |
| - Массовая доля хлористых солей в нефти, не более, мг/дм3 | не более 100 |  |
| - Наименование твердой фазы | Механические примеси |  |
| - Характер частиц твердой фазы | Аморфная, склонная к налипанию |  |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |
| - Установка изделия | В зазоре между плавающей крышей и стенкой резервуара |  |
| - Характеристика установки: - категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 - класс взрывоопасной зоны по ПУЭ (шестое издание, 2002 год) | АН В-1г |  |
| - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1 |  |
| - Температура окружающей среды по СП 131.13330.2020: - абсолютно максимальная температура воздуха района эксплуатации изделия, С - абсолютно минимальная температура воздуха района эксплуатации изделия, С - средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92, С | плюс 44,2 минус 32,8 минус 20 |  |
| - Сейсмичность по шкале MSK-64, балл/ Исполнение изделия по сейсмостойкости | 6 / С0 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |  |
| - Назначенный срок службы, не менее, лет | 20 |  |
| - Межремонтный интервал, не менее, лет | 20 |  |
| - Цикличность нагружения, циклов в год | 35 |  |
| - Гарантийный срок хранения без переконсервации, не менее, мес. | 36 |  |
| - Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 24 |  |
| ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| - Требования к сертификации | Изделие должно иметь сертификат соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |
| - Требования к испытаниям | Изделие должно подвергаться приемо-сдаточным испытаниям по программе и методике, разработанной изготовителем и согласованной с КТК |  |
| - Особенности конструктивного исполнения в соответствии с условиями заказчика | - Затвор должен обеспечивать уплотнение кольцевого зазора меду плавающей крышей и стенкой резервуара от выброса лёгких фракций углеводородов; удаление остатков нефти со стенки резервуара; защиту от попадания атмосферных осадков в резервуар. - Габаритные размеры поставляемого затвора не должны превышать габаритные размеры существующего затвора (Приложение А). - Элементы затвора должны устанавливаться на болтовых соединениях на существующие узлы крепления затвора. Доработки существующих узлов должны быть обоснованными и согласованными с Заказчиком. (Приложение А). - Конструкция затвора должна обеспечивать легкую доступность для проверки и очистки внутренней полости между вторичным и первичным уплотнениями затвора. - Все резьбовые соединения затвора должны иметь самоконтрящиеся гайки. - Материальное исполнение металлоконструкций и крепежа – нержавеющая сталь. - Все элементы затвора, включая неметаллические материалы, должны быть устойчивы к климатическим воздействиям, воздействию сырой нефти и углеводородов, солнечной радиации и должны быть работоспособны в течение назначенного срока службы затвора. - Затвор должен сохранять свои технические характеристики после дегазации и дезактивации, при этом должен выдерживать повышения температуры при выводе резервуара в ремонт до 85 ºС. - Конструктивные элементы затвора должны быть искробезопасными и обеспечивать отвод статического электричества. - Конструкторскую и сопроводительную документация на затвор согласовать с Заказчиком до изготовления. - Фактические размеры затвора и его элементов уточнить при предварительном обследовании Поставщиком на объекте Заказчика. |  |
| - Упаковка, транспортировка и хранение | Упаковка и консервация должны обеспечивать без переконсервации защиту от коррозии и воздействия окружающей среды при транспортировке, хранении и монтаже в течение не менее 36 месяцев со дня отгрузки |  |
| - Антикоррозионное покрытие | По ТУ завода-изготовителя |  |
| - Цвет наружных поверхностей | По ТУ завода-изготовителя |  |
| - Комплектность поставки | Комплект поставки должен включать, но не ограничиваться: - Затвор (первичное и вторичное уплотнения, узлы пантографа, пружины, скребок, прижимные пластины, прокладки и уплотнения, крепежные детали и т.д.). - 2. Комплект ЗИП (фрагменты первичного и вторичного уплотнений не менее 5 п.м., крепеж и т.д.); - 3. Эксплуатационная и сопроводительная документация (паспорт; монтажный/сборочный чертеж; руководство по эксплуатации; копия декларации соответствия ТР ТС 010/2011; ведомость комплекта ЗИП; сертификаты соответствия на материалы; упаковочный лист; комплектовочная ведомость.). - 4. Объем поставляемых деталей, элементов, документации уточняется Поставщиком в соответствии с конструкцией затвора и согласовывается с Заказчиком до изготовления. |  |
| - Шефмонтаж | Да, на период проведения СМР |  |
| - Дополнительные требования | Требуется выезд специалистов организации Поставщика затвора на предварительное обследование и проведение замеров существующих элементов до начала изготовления |  |

Приложение А.

Листы проекта на резервуар 24-TK-B002