КРАТКАЯ информация о Тендере.

Название Тендера 7257-OD: «Выполнение работ по замене модулей пожаротушения газовых (МПГ)».

| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Краснодарский край, г. Новороссийск, Морской терминал, нефтепровода КТК. |
| --- | --- |
| Описание основных работ | Для установки новых МПГ необходимо выполнить инженерно-техническую проработку, включающую в том числе: - подбор МПГ из линейки новых моделей, наиболее соответствующих характеристикам существующих МПГ; - выполнение перерасчетов и подтверждение работоспособности системы для каждой установки газового пожаротушения с новыми МПГ и существующей трубной обвязкой в помещениях; - согласование перерасчетов с производителем МПГ; - при необходимости провести экспертизу промышленной безопасности разработанной технической документации. Краткий перечень работ: - инженерно-техническая проработка вопроса замены МПГ; - поставка; - монтаж новых МПГ. |